混合电动汽车专利

（917篇）

1 一种混合动力汽车二次怠速停机的控制方法

CN201010612179.8_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年12月29日

本发明公开了一种混合动力汽车二次怠速停机的控制方法，该方法允许汽车在经过第一次正常怠速停机以后，在速度还没有达到规定的速度时，如果，除速度条件以外符合其它怠速停机的条件，进行第二次怠速停机。本发明提供了一种改...

查看详细信息  -   √ 已导出导出

2 一种混合动力汽车动力传动简化方法

CN201010579409.5_  东华大学_2010年12月8日

本发明涉及一种混合动力汽车动力传动简化方法，包括以下步骤：(1)获取混合动力汽车的基本参数；(2)求出混合动力汽车与地面之间的滚动摩擦系数和车身等效风阻面积；(3)根据上述参数得到所需驱动电机的参数；(4)选取合适的驱...

查看详细信息  -   导出

3 一种混合动力汽车行驶状态预测控制方法

CN201010602139.5_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年12月25日

本发明提供了一种混合动力汽车行驶状态预测控制方法，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的混合动力汽车无法将低油耗低排放潜力充分发挥出来的问题。本混合动力汽车行驶状态预测控制方法包括如下步骤：a、利用车载导航...

查看详细信息  -   导出

4 一种串联插电式混合动力汽车的动力系统

CN201110069302.0_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年3月21日

本发明提供了一种串联插电式混合动力汽车的动力系统，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的混合动力汽车发电机组的发电控制不便及效率较低的问题。本串联插电式混合动力汽车的动力系统，它包括动力电池、发电机组、驱动...

查看详细信息  -   导出

5 一种混合动力汽车冷启动的控制方法

CN201010612199.5_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年12月29日

本发明公开了一种改善混合动力汽车冷启动时发动机排放的方法，根据三元催化器的起燃信号以及发动机水温信号来调整冷启动时的发电扭矩，尽可能的降低冷启动时的发电扭矩，减小发动机的工作负荷，从而达到改善冷启动时排放效...

查看详细信息  -   导出

6 多模式混合动力汽车

CN201120074471.9_  刘传江邵兴厚_2011年3月21日

本实用新型公开了一种多模式混合动力汽车，包括车架和相应配置在车架前后的前桥和后桥、安装在车架上的发动机、该发动机输出联接的变速器和联接该变速器与前桥和/或后桥的传动链，以及安装在车架上的电池组，所述前桥或者后...

查看详细信息  -   导出

7 基于传统汽车改造的轮毂电机式混合动力汽车

CN201110046615.4_  北京工业大学_2011年2月25日

本发明涉及一种基于传统汽车改造的轮毂电机式混合动力汽车，包括传统汽车及在传统汽车上添加的由速度及踏板位置检测装置、专用控制器、电机控制器、轮毂电机、能量回收中继电池、能量回收转换器、蓄电池组、发电机充电转换器、...

查看详细信息  -   导出

8 一种混合动力汽车整车控制器的任务调度方法

CN201110022208.X_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年1月20日

本发明提供了一种混合动力汽车整车控制器的任务调度方法，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的混合动力汽车的整车控制器协调各电子控制单元工作稳定性不高的问题。本混合动力汽车整车控制器的任务调度方法包括如下...

查看详细信息  -   导出

9 混合动力汽车的制动能量回收方法

CN201110022220.0_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年1月20日

本发明提供了一种混合动力汽车的制动能量回收方法，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的能量回收系统回收效率得不到保证的问题。本混合动力汽车的制动能量回收方法包括如下步骤：a、整车控制器接收各项数据参数并进行...

查看详细信息  -   导出

10 混合动力汽车的动力组件

CN201020106007.9_  上海海马汽车研发有限公司海马(郑州)汽车有限公司_2010年1月28日

本实用新型提供一种混合动力汽车的动力组件。本实用新型中混合动力汽车的动力组件包括可驱动前桥变速器的发动机、可驱动后桥差速器的电动机、与发动机的曲轴扭矩耦合的发电机、动力电池、以及可将发电机产生的电能提供给动...

查看详细信息  -   导出

11 混合动力汽车的冷却系统

CN201020668585.1_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年12月20日

本实用新型提供了一种混合动力汽车的冷却系统，属于汽车技术领域。它解决了现有的混合动力汽车的冷却系统水泵布置不合理，冷却管路路径复杂，冷却水循环阻力大，对水泵的功率要求高，导致水泵尺寸大的问题。本混合动力汽车的...

查看详细信息  -   导出

12 混合动力汽车气瓶

CN201020668583.2_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年12月20日

本实用新型提供了一种混合动力汽车气瓶，属于汽车制造技术领域。它解决了现有混合动力汽车气瓶易损坏、存在安全隐患的问题。本混合动力汽车气瓶包括气瓶主体，气瓶主体具有若干个与气瓶主体连成一体的固定支座。本混合动力汽...

查看详细信息  -   导出

13 基于电机前桥一体化的混合动力汽车动力传动简化方法

CN201010589064.1_  东华大学_2010年12月15日

本发明涉及一种基于电机前桥一体化的混合动力汽车动力传动简化方法，其特征在于，所述简化方法包括以下步骤：(1)根据驱动电机的型号，将混合动力汽车的前桥壳进行改造使其形状与驱动电机相吻合；(2)将驱动电机固定安装在步...

查看详细信息  -   导出

14 混合动力汽车电力辅助制动系统

CN201020561274.5_  云南昆船设计研究院_2010年10月14日

混合动力汽车电力辅助制动系统涉及混合动力汽车制动系统技术领域，本实用新型所述的混合动力汽车电力辅助制动系统，包括连接汽车两侧车轮的驱动桥、与驱动桥通过机械连接的驱动电机，在驱动电机上通过电气连接有主电机控制...

查看详细信息  -   导出

15 一种用于混合动力汽车的避免并发性故障的控制系统故障诊断方法

CN201010290513.2_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年9月25日

一种用于混合动力汽车的避免并发性故障的控制系统故障诊断方法，所述方法采用是由多个电控单元组成的混合动力汽车控制系统，诊断方法的具体过程是当汽车发生故障时，故障模块通过自身的诊断时序和诊断条件控制，依次向主控...

查看详细信息  -   导出

16 混合动力汽车的双HCU整车控制系统

CN201010257430.3_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年8月19日

本发明提供了一种混合动力汽车的HCU整车控制系统，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的混合动力车多能源动力总成控制器经济性差、成本高的问题。本混合动力汽车的双HCU整车控制系统，包括主HCU和辅助HCU，主HCU和辅助...

查看详细信息  -   导出

17 一种电动或混合动力汽车用双电压复合储能装置

CN201120100443.X_  湖南南车时代电动汽车股份有限公司_2011年4月8日

本实用新型提供一种电动或混合动力汽车用双电压复合储能装置，在电动或混合动力汽车原有的电池储能系统的基础上增加一种超级电容储能系统和一个开关，所述超级电容储能系统与电池储能系统并联，且超级电容储能系统的最高...

查看详细信息  -   导出

18 一种电动或混合动力汽车用双电压复合储能方法及装置

CN201110087593.6_  湖南南车时代电动汽车股份有限公司_2011年4月8日

本发明提供一种电动或混合动力汽车用双电压复合储能方法及装置，在电动或混合动力汽车原有的电池储能系统的基础上增加一种中间储能系统和开关，通过控制开关的打开、闭合动作，在进行能量回收与回收能量释放的过程中隔离电...

查看详细信息  -   导出

19 一种混合动力汽车的网络系统

CN201020264206.2_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年7月20日

本实用新型提供了一种混合动力汽车的网络系统，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的混合动力电动汽车的新能源控制器部分和传统能源控制器部分之间无法协调工作的问题。本混合动力汽车的网络系统，包括新能源控制器部...

查看详细信息  -   导出

20 一种深度混合动力汽车的上坡辅助控制方法

CN201110073289.6_  清华大学_2011年3月25日

本发明涉及一种深度混合动力汽车的上坡辅助控制方法，其包括以下步骤：1)车辆坡路起步的检测：整车控制单元实时采集车辆的加速踏板位置、档位位置、制动主缸压力以及电机的转速和力矩信息；当车辆坡路起步时，如果整车控制单...

查看详细信息  -   导出

21 一种混合动力汽车的高压安全系统

CN200910311535.X_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2009年12月15日

本发明涉及一种混合动力汽车的高压安全系统，属于汽车安全技术领域。它解决了现有的混合动力汽车电压高，易形成安全隐患的问题。本混合动力汽车的高压安全系统包括CAN总线和具有动力电池的动力电池管理系统，CAN总线上设有...

查看详细信息  -   导出

22 控制使用车辆外部电源在混合动力汽车中加热的系统

CN200910253520.2_  福特全球技术公司_2009年12月8日

一种用于控制使用车辆外部电源在混合动力汽车中加热的系统，所述系统包括至少一个加热器和至少一个系统控制器。所述系统控制器接收命令信号并基于该命令信号产生加热器控制信号。所述加热器位于所述混合动力汽车中并电结...

查看详细信息  -   导出

23 混合动力汽车和控制混合动力汽车的方法

CN200980146473.X_  丰田自动车株式会社株式会社电装爱信艾达株式会社_2009年11月19日

一种混合动力汽车，其包括：道路状况获取部(40，41)，其获取关于实际道路状况的信息；存储部(42)，道路数据存储于其中；路径设定部(40)，其基于存储在存储部(42)中的所述道路数据来设定到达目的地的路径；行驶区段分布设定部(3...

查看详细信息  -   导出

24 一种电动/混合动力汽车的CAN网络系统

CN201010609072.8_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年12月28日

本发明涉及一种电动/混合动力汽车的CAN网络系统，包括CAN总线结构，电动/混合动力汽车的多个电控单元ECU，其中CAN总线结构采用CAN总线型拓扑结构，采用一条高速CAN连接起所述多个电控单元ECU，形成高速CAN通讯网络，且所述多...

查看详细信息  -   导出

25 混合动力汽车起步辅助控制方法

CN201010600570.6_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年12月16日

本发明公开了一种混合动力汽车起步辅助控制方法，属于混合动力汽车起步辅助控制领域。所述方法包括：获取起步状态信号；若汽车处于起步状态，则获取发动机转速信号；若发动机转速低于怠速转速，则根据发动机转速获取电机辅助...

查看详细信息  -   导出

26 微混合动力汽车控制器性能测试系统

CN201020622076.5_  东风汽车公司_2010年11月23日

本实用新型公开了一种微混合动力汽车控制器性能测试系统。它是以计算机控制，对BSG电机输出端施加阻转矩，采集BSG控制器和程控电源的电信号以及施加给BSG电机的阻转矩的信号，实现对BSG电机矩角特性，对BSG电机工作电压边界...

查看详细信息  -   导出

27 微混合动力汽车控制器性能测试方法及系统

CN201010556968.4_  东风汽车公司_2010年11月23日

本发明公开了一种微混合动力汽车控制器性能测试方法及系统。它是以计算机控制，对BSG电机输出端施加阻转矩，采集BSG控制器和程控电源的电信号以及施加给BSG电机的阻转矩的信号，实现对BSG电机矩角特性，对BSG电机工作电压边...

查看详细信息  -   导出

28 双离合式重度混合动力汽车传动系统

CN201020589739.8_  成都高原汽车工业有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年11月4日

本实用新型涉及双离合式重度混合动力汽车传动系统。一种双离合式重度混合动力汽车传动系统，该传动系统包括发动机（1）、与发动机（1）相连的前离合器（2）、通过动力耦合机构（3）与前离合器（2）相连的后离合器（4）、与后离合器（4）相...

查看详细信息  -   导出

29 一种混合动力汽车整车控制器的控制方法

CN200910041664.1_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年8月5日

本发明的目的是提出一种省电且能使汽车快速启动的混合动力汽车整车控制器的控制方法。该控制方法包括正常工作模式和睡眠模式，在正常工作模式下，当钥匙从接通状态切换到断开状态并保持一定时间后，整车控制器从正常工作模...

查看详细信息  -   导出

30 油电混合动力汽车电力供应系统

CN200910215673.8_  上海樟村电子有限公司_2009年12月24日

本发明公开一种油电混合动力汽车电力供应系统，包括一用于产生直流电压的电池组及逆变电源模块，通过该逆变电源模块将该直流电压转换为油电混合动力汽车驱动电机所需的直流高压，在保证供电应有效果的情况下，本发明可以大...

查看详细信息  -   导出

31 油电混合动力汽车电力供应系统

CN200920352070.8_  上海樟村电子有限公司_2009年12月24日

本实用新型公开一种油电混合动力汽车电力供应系统，包括一用于产生直流电压的电池组及逆变电源模块，通过该逆变电源模块将该直流电压转换为油电混合动力汽车驱动电机所需的直流高压，在保证供电应有效果的情况下，本实用新...

查看详细信息  -   导出

32 一种混合动力汽车的多通道冗余总线系统

CN200910311572.0_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2009年12月15日

本发明提供了一种混合动力汽车的多通道冗余总线系统，属于汽车通信技术领域。它解决了现有的CAN总线不具备容错能力的问题。本混合动力汽车的多通道冗余总线系统包括CAN总线部分和整车控制器，CAN总线部分设有若干节点，CAN...

查看详细信息  -   导出

33 运行混合动力汽车的方法以及相应的驱动装置

CN201010226952.7_  罗伯特.博世有限公司_2010年7月12日

发明涉及用于运行混合动力汽车的方法，这种汽车具有带有至少两个不同动力装置(3，4)的驱动装置(1)，其中至少一个电机(10)和至少一个具有催化器(9)的内燃机(8)可以作为动力装置(3，4)被运行。设计规定，在冷内燃机(8)中进行的...

查看详细信息  -   导出

34 混合动力汽车充电站

CN200920205564.3_  深圳市五洲龙汽车有限公司_2009年10月12日

本实用新型公开了一种混合动力汽车充电站，旨在提供一种结构合理，操作简便、坚固耐用的混合动力汽车充电站；包括有配电柜，所述配电柜连接有市电，所述配电柜上的电源线连接有充电插座，所述充电插座设于一柱体上，在所述柱体...

查看详细信息  -   导出

35 混合动力汽车动力传动系统

CN201110112652.0_  重庆大学_2011年5月3日

本发明公开了一种混合动力汽车动力传动系统，包括发动机、箱体、单向离合器、行星齿轮机构、电机转子、电机定子、耦合输出轴、制动器Ⅰ、制动器Ⅱ、变速器和动力输出轴，行星齿轮机构、电机转子和定子、耦合输出轴和变速器位于箱体内...

查看详细信息  -   导出

36 双级式行星齿轮机构混合动力汽车传动系统

CN201110112643.1_  重庆大学_2011年5月3日

本发明公开了一种双级式行星齿轮机构混合动力汽车传动系统，包括发动机、箱体、单向离合器、双级行星齿轮机构、电机定子、电机转子、耦合输出轴、制动器Ⅰ、制动器Ⅱ、变速器和动力输出轴，发动机通过双级行星齿轮机构同变速器传动...

查看详细信息  -   导出

37 一种混合动力汽车启动时发动机转速的控制方法

CN201110095843.0_  奇瑞汽车股份有限公司_2011年4月18日

本发明的目的是提出一种混合动力汽车启动时发动机转速的控制方法，以改善整车的燃油经济性、降低排放、减小环境污染及改善整车的NVH性能。该控制方法具体如下：利用ISG电机来带动发动机转动，关键在于当ISG电机把发动机的转...

查看详细信息  -   导出

38 一种混合动力汽车降低发动机启动时峰值转速的方法

CN201110095844.5_  奇瑞汽车股份有限公司_2011年4月18日

本发明的目的是提出一种混合动力汽车降低发动机启动时峰值转速的方法，以改善整车的燃油经济性、降低排放、减小环境污染及改善整车的NVH性能。本发明的混合动力汽车降低发动机启动时峰值转速的方法，利用ISG电机来带动发动...

查看详细信息  -   导出

39 混合动力汽车

CN200820094354.7_  林石贤林秋雄_2008年6月2日

一种混合动力汽车，所述混合动力汽车包括一提供动力的内燃机，所述混合动力汽车还包括一个太阳能发电装置，一个震动发电装置，一个电源控制系统，一个自动控制系统，至少一个蓄电池，及一个通过所述蓄电池提供动力的电动机，所...

查看详细信息  -   导出

40 混合动力汽车

CN200810067555.2_  林石贤林秋雄_2008年6月2日

一种混合动力汽车，所述混合动力汽车包括一提供动力的内燃机，所述混合动力汽车还包括一个太阳能发电装置，一个震动发电装置，一个电源控制系统，一个自动控制系统，至少一个蓄电池，及一个通过所述蓄电池提供动力的电动机，所...

41 一种可插电式混合动力汽车

CN200910041657.1_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年8月5日

本发明的目的是提出一种实用的可插电式混合动力汽车，可以节省充电时间和满足驾驶员驾驶性和舒适性的要求。该可插电式混合动力汽车由驱动电机通过减速器驱动，所述驱动电机通过逆变器与高压动力电池相连，所述高压动力电池...

查看详细信息  -   导出

42 锂离子二次电池的充电方法和混合动力汽车

CN200980102153.4_  丰田自动车株式会社_2009年1月9日

本发明涉及一种锂离子二次电池的充电方法，其具备步骤S1、步骤S2和充电步骤S5～SA；在该步骤S1中，判定锂离子二次电池(100)的与蓄电量对应的物理量的值是否降低到第1规定值；在该步骤S2中，判定混合动力汽车(1)是否处于行驶停...

查看详细信息  -   导出

43 纯电动模式混合动力汽车警示行人安全系统、方法及汽车

CN200910147446.6_  北汽福田汽车股份有限公司_2009年6月12日

一种纯电动模式混合动力汽车用警示行人安全系统、方法及汽车，警示系统设置在混合动力汽车电控系统中，包括：信号采集单元、信号控制单元、声音警示执行单元，信号控制单元连接信号采集单元并将信号采集单元采集的汽车运行状...

查看详细信息  -   导出

44 混合动力汽车的传动系统

CN201010113969.1_  通用汽车环球科技运作公司_2010年2月5日

本发明提供一种混合动力汽车的传动系统，所述混合动力汽车具有包括曲轴的发动机和包括轴构件的电动机/发电机。所述传动系统包括起动器链轮和曲轴链轮，其中起动器链轮被连接用于与轴构件一起转动，而曲轴链轮被连接用于与...

查看详细信息  -   导出

45 一种深度混合动力汽车驱动装置

CN201110008436.1_  北京汽车新能源汽车有限公司_2011年1月14日

一种深度混合动力汽车驱动装置，此深度混合动力汽车驱动装置基于EV-AT双转子电机机电耦合动力传动系统，由双转子电机系统、传统小型发动机、电池及其管理系统、整车控制器、同步换档机构、扭转减震器等组成。根据双转子电机不...

查看详细信息  -   导出

46 机电混合动力汽车自动变速器传动系统

CN201120007916.1_  张崇信_2011年1月1日

本实用新型公开一种机电混合动力汽车自动变速器传动系统，该传动系统设计成为一个整体，整个传动系统只需要29个主要零部件组合而成，并且能够产生6个前进档和1个倒档。由于电动机整体设在输入轴上，从而使电动机整体与输入...

查看详细信息  -   导出

47 机电混合动力汽车自动变速器传动系统

CN201110005525.0_  张崇信_2011年1月1日

本发明公开一种机电混合动力汽车自动变速器传动系，该传动系统设计成为一个整体，整个传动系统只需要29个主要零部件组合而成，并且能够产生6个前进档和1个倒档。由于电动机整体设在输入轴上，从而使电动机整体与输入轴的转...

查看详细信息  -   导出

48 具有工况和惯性模拟功能的混合动力汽车动力总成试验系统

CN200810197528.7_  东风电动车辆股份有限公司_2008年11月6日

本发明公开了一种具有工况和惯性模拟功能的混合动力汽车动力总成试验系统，它包括操作控制台、台架控制与测量中心管理器、试验模式控制系统单元、动态模拟系统单元、驾驶功能控制器单元、测功机及测功机控制器单元、数据采集...

查看详细信息  -   导出

49 一种混合动力汽车的测试系统

CN200910311757.1_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2009年12月18日

本发明提供了一种混合动力汽车的测试系统，属于汽车电子技术领域。它解决了现有采用人工测控试验的方法存在试验人员多、数据采集工作量大、操作复杂、测量误差大等缺点。本混合动力汽车的测试系统包括CAN总线、PC机，CAN总线上...

查看详细信息  -   导出

50 混合动力汽车的超级电容器模组的充放电方法

CN200910189063.5_  深圳市今朝时代新能源技术有限公司_2009年12月18日

本发明涉及一种混合动力汽车的超级电容器模组的充放电方法，混合动力汽车包括：由多个超级电容器串联组成的超级电容器模组；多个限流电阻；与各超级电容器相应的多个发热电阻；内燃机；发电机；电动机；制动电阻器；微处理器；升...

查看详细信息  -   导出

51 混合动力汽车

CN200810004022.X_  F.波尔希名誉工学博士公司_2008年1月16日

本发明涉及一种具有内燃机(2)和电机的混合动力汽车。混合动力汽车具有油箱排气系统，它包括至少一个燃油箱(7)和从可再生的过滤器装置(6)通向内燃机(2)的进气管(3)的吸气导管(5)。此外，设有控制装置(11)，它为了冲洗过滤器...

查看详细信息  -   导出

52 一种汽车离合器电磁吸盘助力踏板

CN201010555425.0_  上海神舟汽车设计开发有限公司_2010年11月23日

本发明涉及的是一种汽车离合器电磁吸盘助力踏板，主要包括：离合器踏板底座1、离合器踏板支架2、离合器踏板轴3、离合器踏板臂4、杆端关节轴承5、离合器踏板6、吸盘衔铁位置调整臂7、吸盘衔铁8、电磁吸盘9、固定螺母10，用于油电混...

查看详细信息  -   导出

53 一种深度混合动力汽车的整车控制方法

CN200810223618.9_  中国科学院电工研究所_2008年9月27日

一种深度混合动力汽车的整车控制方法，将整车功率需求Pcar＝PV+PB+PA进行滤波后得到相应的低频分量Pcar_low(PV为行车需求功率PV、PB为维持电池SOC在一定范围内变化的需求功率、PA为整车辅助设备的需求功率以及能量转换过程...

查看详细信息  -   导出

54 混合动力电动汽车牵引力分层控制方法

CN201010286346.4_  清华大学_2010年9月17日

本发明涉及一种混合动力电动汽车牵引力分层控制方法，包括以下步骤：1)设置上层期望驱动总力矩计算层、中层动态协调控制层和底层退出机制层；2)根据驾驶员操作输入，得出期望发动机转矩和期望电机转矩；3)将期望发动机转矩和...

查看详细信息  -   导出

55 混合动力汽车远程遥控和安全监控系统

CN201020511605.4_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年9月1日

本实用新型公开了一种混合动力汽车远程遥控和安全监控系统，旨在提供一种具有监控、报警和控制能力的遥控监控系统。它包括汽车部分和钥匙部分，汽车部分包括分别与整车CAN总线连接的整车控制器、车载信号转换模块，整车CAN总...

查看详细信息  -   导出

56 弱度混合动力汽车用变速器

CN201020291149.7_  重庆青山工业有限责任公司_2010年8月12日

本实用新型涉及一种弱度混合动力汽车用变速器，其包括换挡轴、换档摆杆、空档信号传感器凸轮座、倒档锁凸轮、空档信号传感器等。空档信号传感器凸轮座固定在换档轴上，其弧形表面和空档信号传感器的触头接触。同时，在与其相对...

查看详细信息  -   导出

57 混合动力汽车电量及电机状态集中显示系统

CN200920208475.4_  上海汽车集团股份有限公司_2009年8月26日

本实用新型揭示一种混合动力汽车电量及电机状态集中显示系统，该系统用于获取并显示车载动力电池的电量、驱动电机的状态；该系统包括混合动力主控制器、显示仪表。混合动力主控制器用以检测所述车载动力电池的电量，同时检测...

查看详细信息  -   导出

58 一种基于CANopen的混合动力汽车车载故障诊断系统和诊断方法

CN201010233264.3_  北京工业大学_2010年7月16日

本发明公开了一种基于CANopen的混合动力汽车车载故障诊断系统和诊断方法，属于汽车故障诊断故障领域。基于CANopen的混合动力汽车车载故障诊断系统，包括故障诊断接口、信息采集模块、存储模块、液晶显示模块、语音报警模块、触...

查看详细信息  -   导出 5

9 用于在混合动力汽车中识别内燃机运转的方法和装置

CN200980139493.4_  罗伯特·博世有限公司_2009年7月9日

本发明涉及一种用于在混合动力汽车中识别运转的内燃机（1）的方法，其中作为第一驱动机组的内燃机（1）和第二驱动机组（2）贡献驱动混合动力汽车。为了在汽车混合驱动中可靠地确认，内燃机是否运行，主动地在内燃机（1）中运转的运...

查看详细信息  -   导出

60 混合动力汽车

CN200810201775.X_  上海通用汽车有限公司泛亚汽车技术中心有限公司_2008年10月24日

一种混合动力汽车，其包括汽车动力装置和汽车控制装置，所述汽车动力装置包括汽车发动机、电动/发电一体机、蓄电池，所述汽车控制装置包括彼此之间依靠CAN总线进行通讯的整流逆变控制单元、发动机管理单元、变速箱控制单元、仪...

查看详细信息  -   导出

61 混合动力汽车的扭矩控制安全监控系统的架构及系统

CN200710037352.4_  联合汽车电子有限公司_2007年2月9日

本发明公开了一种混合动力汽车的扭矩控制安全监控系统的架构，包括用于完成各种控制动作的功能层，对功能层信号的极值进行限制的限制层，对功能层信号进行检验的冗余监控层，以及检查各存储区及程序流是否正常工作的物理检...

查看详细信息  -   导出

62 用于优化混合动力汽车的动力系统参数的方法

CN201010194911.4_  北汽福田汽车股份有限公司_2010年5月31日

本发明提供了一种用于优化混合动力汽车的动力系统参数的方法，其中，该方法包括1)确定影响所述动力系统参数的多个因素，并分别为每个因素指定多个水平，其中每个水平对应于该因素的一个取值；2)根据所选取的因素的数量、以及...

查看详细信息  -   导出

63 用于混合动力汽车的压力泵装置

CN200980139319.X_  罗伯特·博世有限公司_2009年6月10日

本发明涉及用于混合动力汽车的压力泵装置，混合动力汽车可以利用具有燃料蓄压器的内燃机并利用电驱动装置驱动。所述压力泵装置包括压力泵（101），它为了给燃料蓄压器供给燃料与电驱动装置机械耦联。

查看详细信息  -   导出

64 混合动力汽车车辆信息记录仪

CN200820097938.X_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年3月31日

本实用新型提出一种混合动力汽车车辆信息记录仪，主要是由通讯模块、数据处理模块、海量数据存储模块组成。通讯模块是指CAN通讯和K通讯以及串口通信三个模块，CAN通讯和K通讯完成与整车相应的总线连接，采集总线上传输的数据...

查看详细信息  -   导出

65 一种混合动力汽车车辆信息记录仪

CN200810069523.6_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2008年3月31日

本发明提出一种混合动力汽车车辆信息记录仪，主要是由通讯模块、数据处理模块、海量数据存储模块组成。通讯模块是指CAN通讯和K通讯以及串口通信三个模块，CAN通讯和K通讯完成与整车相应的总线连接，采集总线上传输的数据，串...

查看详细信息  -   导出

66 同时控制混合动力汽车电机和DC-DC电源的控制系统

CN201020182399.7_  江苏常隆客车有限公司_2010年5月7日

本实用新型公开了一种同时控制混合动力汽车电机和DC-DC电源的控制系统，DC-DC电源连接在高压蓄电池和低压蓄电池之间，电机通过电机驱动器连接到高压蓄电池，该控制系统包括DSP控制电路，DSP控制电路的输出用于控制DC-DC电...

查看详细信息  -   导出

67 一种汽车混合动力实训演示装置

CN201020179136.0_  浙江天煌科技实业有限公司_2010年4月30日

本实用新型涉及一种汽车混合动力实训演示装置。包括台架、演示面板和动力仿真装置，所述的台架呈框式结构，台架的上部为中部开有安装孔的矩形板，台架下部为连接在矩形板下端的支架，支架的下端面固定在一个置物板上，所述的...

查看详细信息  -   导出

68 一种混合动力汽车

CN201020183732.6_  比亚迪股份有限公司_2010年4月29日

本实用新型涉及一种混合动力汽车，包括前、后动力总成，所述后动力总成包括一驱动电机和一变速器，所述前动力总成包括一发动机、与该发动机曲轴固连的发电机/电动机和一与所述发电机/电动机可可断开的连接的变速器。所述驱动...

查看详细信息  -   导出

69 一种混合动力汽车的皮带轮系统

CN201020171801.1_  盛能动力科技（深圳）有限公司_2010年4月27日

本实用新型公开了一种混合动力汽车的皮带轮系统，包括发动机、发动机皮带轮、主空压机、主助力油泵、主空压机皮带轮、发电机、发电机皮带轮以及第一皮带，发动机和发动机皮带轮同轴连接，主空压机、主助力油泵以及主空压机皮带轮...

查看详细信息  -   导出

70 一种混合动力汽车变速与动力耦合方法及装置

CN200910042986.8_  湖南南车时代电动汽车股份有限公司_2009年3月30日

一种混合动力汽车变速与动力耦合方法及装置，发动机动力与电机动力经过锥齿轮耦合后通过输出法兰输出；电机动力输入轴线与发动机动力输入轴线垂直正交，并通过进行锥齿轮耦合的。所述的混合动力汽车变速与动力耦合装置，包...

查看详细信息  -   导出

71 一种混合动力汽车的驱动防滑控制系统及其控制方法

CN201010113837.9_  清华大学_2010年2月24日

本发明涉及一种混合动力汽车的驱动防滑控制系统及其控制方法，它包括制动气压管路、车辆传动系和驱动防滑控制电信号回路；制动气压管路包括空压机，空压机经阀门连接制动气罐，制动气罐输出端经两车辆制动防抱死调节阀、驱动...

查看详细信息  -   导出

72 混合动力汽车耦合器

CN201029044105.1_  南京信息工程大学_2010年2月4日

本实用新型涉及一种耦合器，尤其涉及一种即混合动力汽车耦合器，混合动力汽车耦合器，包括输入轴、输出轴、激波盘、第一传力盘、第二传力盘、活齿、销轴、固齿、端盖，所述的激波盘固定连接在输入轴上，激波盘的两侧布置传力盘，传力...

查看详细信息  -   导出

73 混合动力汽车耦合器

CN201019026079.4_  南京信息工程大学_2010年2月4日

本发明涉及一种耦合器，尤其涉及一种即混合动力汽车耦合器，混合动力汽车耦合器，包括输入轴、输出轴、激波盘、第一传力盘、第二传力盘、活齿、销轴、固齿、端盖，所述的激波盘固定连接在输入轴上，激波盘的两侧布置传力盘，传力盘的...

查看详细信息  -   导出

74 警告混合动力汽车的司机汽车处于驱动状态的方法

CN200810098665.5_  福特全球技术公司_2008年6月5日

提供了一种警告混合动力汽车的司机汽车处于驱动状态的系统和方法。在确定混合动力汽车没有移动，点火系统处于运行状态，车门打开，并且发动机没有运行之后，启动混合动力汽车的发动机，以警告司机汽车处于驱动状态。

查看详细信息  -   导出

75 用于混合动力汽车的紧急能量供给装置

CN200980113045.7_  罗伯特.博世有限公司_2009年2月11日

本发明涉及一种用于为混合动力汽车提供紧急能量供给的紧急能量供给装置，该混合动力汽车具有用于驱动电驱动装置的高压电池以及低压电池。该紧急能量供给装置包括蓄能器(101)，该蓄能器能够为了进行充电而与高压电池和/或...

查看详细信息  -   导出

76 一种混合动力汽车的空调系统

CN201120120278.4_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年4月22日

本实用新型涉及一种混合动力汽车的空调系统，目的是提供一种当混合动力汽车没有使用发动机作为动力时，空调系统仍能工作的混合动力汽车的空调系统。它包括空调控制模块及与空调控制模块相连的控制按钮，空调控制模块还与整...

查看详细信息  -   导出

77 一种增程式混合动力汽车的动力系统

CN201110155628.5_  苏州安远新能源动力有限公司_2011年6月10日

本发明提供了一种增程式混合动力汽车的动力系统，它包括如下主要部件：两个电机，一个发动机，一个行星轮系，两个电磁离合器，电池与逆变器，发动机与行星轮系的行星架相连，第二电机通过套轴与行星轮系的太阳轮相连，行星轮系...

查看详细信息  -   导出

78 同时控制混合动力汽车电机和DC-DC电源的控制系统

CN200910215776.4_  江苏常隆客车有限公司_2009年12月31日

本发明公开了一种同时控制混合动力汽车电机和DC-DC电源的控制系统，DC-DC电源连接在高压蓄电池和低压蓄电池之间，电机通过电机驱动器连接到高压蓄电池，该控制系统包括DSP控制电路，DSP控制电路的输出用于控制DC-DC电源和...

查看详细信息  -   导出

79 同时控制混合动力汽车电机和DC-DC电源的控制系统

CN200920351441.0_  江苏常隆客车有限公司_2009年12月31日

本实用新型公开了一种同时控制混合动力汽车电机和DC-DC电源的控制系统，DC-DC电源连接在高压蓄电池和低压蓄电池之间，电机通过电机驱动器连接到高压蓄电池，该控制系统包括DSP控制电路，DSP控制电路的输出用于控制DC-DC电...

查看详细信息  -   导出

80 混合动力汽车电机

CN200920125957.3_  贵阳航空电机有限公司_2009年12月18日

本实用新型公开了一种混合动力汽车电机，属于电机；旨在提供一种轴向尺寸小、结构紧凑的电机。包括定子部件、转子部件；定子部件由定子铁芯(1)、镶嵌在该铁芯中的定子线圈(2)构成，转子部件由转子、固定在该转子上转子铁芯(5)、...

查看详细信息  -   导出

81 一种用于增程式混合动力汽车的变速器

CN200910218021.X_  中国第一汽车集团公司_2009年12月11日

本发明涉及一种用于增程式混合动力汽车的变速器，其特征在于：电机通过左输入一轴与变速器连接，发动机通过离合器、右输入一轴与变速器连接；电机的动力经左输入一轴、二轴、主减速器、差速器、传动轴传到驱动车轮；发动机的动力...

查看详细信息  -   导出

82 带行星轮系的混合动力汽车动力系统构型

CN200910218022.4_  中国第一汽车集团公司_2009年12月11日

本发明涉及一种带行星轮系的混合动力汽车动力系统构型，其特征在于：由发动机、电机、电池、行星轮系和锁止机构组成，其中发动机通过一对减速齿轮与行星轮系的行星轮架连接；电机与行星轮系的太阳轮连接；行星轮系的齿圈通过主...

查看详细信息  -   导出

83 带行星轮系的混合动力汽车动力系统构型

CN200920094948.2_  中国第一汽车集团公司_2009年12月11日

本实用新型涉及一种带行星轮系的混合动力汽车动力系统构型，其特征在于：由发动机、电机、电池、行星轮系和锁止机构组成，其中发动机通过一对减速齿轮与行星轮系的行星轮架连接；电机与行星轮系的太阳轮连接；行星轮系的齿圈通...

查看详细信息  -   导出

84 一种混合动力汽车行驶里程远程监控方法

CN201110129150.9_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2011年5月18日

一种混合动力汽车行驶里程远程监控方法，所述方法基于远程监控系统实现，汽车在运行过程中由整车控制器计算此时刻的汽车行驶里程值，将计算所得的汽车行驶里程实时数据通过无线收发模块并借助无线通讯网络发送到网络运营...

查看详细信息  -   导出

85 混合动力汽车的组合仪表

CN201130115451.7_  安徽江淮汽车股份有限公司_2011年5月12日

1．本外观设计产品的名称：混合动力汽车的组合仪表。2．本外观设计产品的用途：一种混合动力汽车驾驶台组合仪表。3．本外观设计的设计要点：在于产品的外形。4．最能表明设计要点的图片或者照片：主视图。

查看详细信息  -   导出

86 一种混合动力汽车动力总成控制方法

CN200810218025.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年12月4日

本发明所充分公开的是一种混合动力汽车动力总成控制方法，所述的混合动力汽车动力总成包括同轴联接的发动机和电机，在HCU的统一协调控制下，利用EMS控制发动机的扭矩输出，利用MCU控制电机的扭矩输出，将动力总成的工作模式...

查看详细信息  -   导出

87 油电混合动力汽车轮毂驱动差速控制自动转换系统

CN200820180279.6_  郭广荣_2008年12月2日

本实用新型公开了一种油电混合动力汽车轮毂驱动差速控制自动转换系统，是由调速和油门踏板、角度传感器和右车重传感器、左车重传感器提供的数字信号通过控制总成输出数字信号实施对右轮毂电机和左轮毂电机的匀速和差速控...

查看详细信息  -   导出

88 一种基于成本的可外接充电混合动力汽车动力总成优化方法及其应用

CN201110095690.X_  合肥工业大学_2011年4月15日

本发明公开了一种基于成本的可外接充电混合动力汽车动力总成优化方法及其应用，其特征是首先根据可外接充电混合动力汽车动力总成布置结构，确定PHEV动力总成优化设计中的待优化变量，建立PHEV成本目标函数方程和约束条件...

查看详细信息  -   导出

89 电辅助式混合动力汽车驱动系统

CN201110090688.3_  武汉理工大学_2011年4月12日

本发明提供的电辅助式混合动力汽车驱动系统，由前轮驱动装置及后轮驱动装置组成，其中：前轮驱动装置主要由前置发动机（3）和发动机控制器（12）、变速器（2）组成，前置发动机通过机械连接变速器（2），并且通过电气连接发动机控制...

查看详细信息  -   导出

90 一种液压混合动力汽车变速器

CN200910208766.8_  上海神舟汽车设计开发有限公司_2009年10月28日

本发明涉及的是一种液压混合动力汽车变速器，其特征是在传统汽车变速器的发动机动力驱动与传动机构基础上，增加了液压动力驱动与传动机构，使发动机动力和液压动力能够在汽车起步、加速及制动过程中通过汽车变速器平顺地切...

查看详细信息  -   导出

91 一种液压混合动力汽车变速器

CN200920266912.8_  上海神舟汽车设计开发有限公司_2009年10月28日

本实用新型涉及的是一种液压混合动力汽车变速器，其特征是在传统汽车变速器的发动机动力驱动与传动机构基础上，增加了液压动力驱动与传动机构，使发动机动力和液压动力能够在汽车起步、加速及制动过程中通过汽车变速器平顺...

查看详细信息  -   导出

92 一种轻度混合动力汽车的双向张紧皮带传动装置

CN201110076394.5_  北京汽车新能源汽车有限公司_2011年3月28日

一种轻度混合动力汽车的双向张紧皮带传动装置，发动机曲轴皮带轮通过皮带与电机皮带轮连接；一水泵皮带轮，所述水泵皮带轮通过皮带一向与发动机曲轴皮带轮连接，另一向与电机皮带轮连接；一双向张紧轮，所述双向张紧轮通过一...

查看详细信息  -   导出

93 双离合器系统

CN200910208564.3_  王立华_2009年10月19日

本发明提供一种双离合器系统，该系统应用于混合动力汽车上，由两个离合器联合组成的一套双离合器组合和一套动力连接传递装置，它不仅能完成混合动力汽车所需的各种功能，还能装入混合动力汽车所需要的零件中，如果安装在混...

查看详细信息  -   导出

94 串连式混合动力汽车联体电机结构及控制

CN201120068678.5_  江苏微特利电机制造有限公司_2011年3月16日

本实用新型公开了一种串连式混合动力汽车联体电机结构及控制，它包括端盖、前转子、定子、壳体、后转子、轴承、逆变器、蓄电池和控制器。壳体两端筒口安装端盖，轴承安装在端盖中心处。定子安装在壳体中段，定子中心轴向通孔两端分...

查看详细信息  -   导出

95 串连式混合动力汽车联体电机结构及控制

CN201110062817.8_  江苏微特利电机制造有限公司_2011年3月16日

本发明公开了一种串连式混合动力汽车联体电机结构及控制，它包括端盖、前转子、定子、壳体、后转子、轴承、逆变器、蓄电池和控制器。壳体两端筒口安装端盖，轴承安装在端盖中心处。定子安装在壳体中段，定子中心轴向通孔两端分别配...

查看详细信息  -   导出

96 旋转变压器固定结构和混合动力汽车

CN201110058050.1_  深圳市五洲龙汽车有限公司_2011年3月11日

本发明涉及一种旋转变压器固定结构和混合动力汽车。一种旋转变压器固定结构，包括电机和固定在该电机外侧的旋转变压器，该电机包括：电机端盖；电机轴，通过轴承可旋转地穿设于该电机端盖；该旋转变压器，包括：旋转变压器转子...

查看详细信息  -   导出

97 混合动力汽车的燃油蒸汽系统

CN200920236359.3_  亚普汽车部件有限公司_2009年9月28日

本实用新型涉及一种混合动力汽车的燃油蒸汽系统，燃油箱的顶壁上安装有温度传感器和压力传感器，油位传感器安装在燃油箱内，控制阀连通燃油箱与炭罐，温度传感器、压力传感器及油位传感器分别接入电子控制单元的信号输入端...

查看详细信息  -   导出

98 混合动力汽车的燃油蒸汽控制系统及控制方法

CN200910035429.3_  亚普汽车部件有限公司_2009年9月28日

本发明涉及一种混合动力汽车的燃油蒸汽控制系统及控制方法，燃油箱的顶壁上安装有温度传感器和压力传感器，油位传感器安装在燃油箱内，控制阀连通燃油箱与碳罐，温度传感器、压力传感器及油位传感器分别接入电子控制单元的...

查看详细信息  -   导出

99 一种改进的混合动力汽车动力合成箱结构

CN200920208916.0_  上海华普汽车有限公司上海华普国润汽车有限公司_2009年9月15日

本实用新型公开了一种改进的混合动力汽车动力合成箱结构，包括动力合成箱壳体、发动机、减震阻尼器、行星轮系、大电机、小电机、主减速器以及差速器，所述行星轮系通过主减速器将扭矩传递给差速器，所述行星轮系一端的传动轴通...

查看详细信息  -   导出

100 混合动力汽车电池内阻检测方法

CN200710075214.5_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年7月20日

本发明公开了一种实时检测混合动力汽车电池内阻的方法，利用该方法可以比较精确地实时检测到混合动力汽车的电池内阻，以确定电池的状态，采用的技术方案是利用混合动力汽车中的整车控制器检测电池在汽车启动前后的一组输...

查看详细信息  -   导出

101 一体化集成电机转子及其装配方法

CN200910102377.7_  谢百年_2009年9月2日

本发明涉及混合动力汽车用混合动力变速箱电机的转子，是一种一体化集成电机转子及其装配方法，是针对减少汽车尾气排放和提高汽车发动机生产效率而设计的。其要点是ISG电机转子的转子驱动轴、转子支架、转子冷却风扇、转子铁...

查看详细信息  -   导出

102 混合动力汽车的双排行星齿轮机电动力耦合装置

CN200910194649.0_  上海交通大学_2009年8月27日

一种用于混合动力汽车的双排行星齿轮机电动力耦合装置，包括：离合器、第一制动器、第二制动器、前行耦合装置和后行耦合装置，其中：离合器的一端与发动机输出轴连接，离合器的另一端经第二制动器与前行耦合装置的输入端相连接...

查看详细信息  -   导出

103 一种混合动力汽车安全监控器SCU的监控方法

CN200710302536.9_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年12月28日

本发明涉及混合动力控制器三CPU中之一的安全监控芯片SCU在混合动力车中的监控方法。在混合动力汽车的控制器中提供一个安全监控控制器SCU，监测其通过CAN或其他方式连接的部件的状态，从而进入不同模式进行整车的控制，例如...

查看详细信息  -   导出

104 一种混合动力驱动系统及混合动力汽车

CN201120020917.X_  潍柴动力股份有限公司_2011年1月21日

本实用新型涉及混合动力汽车技术领域，公开了一种混合动力驱动系统，包括发动机、驱动电机、中间轴、第一飞轮、第一离合器、第二飞轮、第二离合器；所述发动机的曲轴与所述第一飞轮连接，第一离合器安装在所述第一飞轮上，第一离...

查看详细信息  -   导出

105 一种混合动力驱动系统及混合动力汽车

CN201110024532.5_  潍柴动力股份有限公司_2011年1月21日

本发明涉及混合动力汽车技术领域，公开了一种混合动力驱动系统，包括发动机、驱动电机、中间轴、第一飞轮、第一离合器、第二飞轮、第二离合器；所述发动机的曲轴与所述第一飞轮连接，第一离合器安装在所述第一飞轮上，第一离合器...

查看详细信息  -   导出

106 一种混合动力汽车的集成式永磁同步电机

CN201110022843.8_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2011年1月20日

本发明公开一种混合动力汽车的集成式永磁同步电机，在永磁同步电机壳体的两侧面均分别开有定位孔和安装孔，壳体一侧面与发动机端面贴合装配，另一侧面与变速器箱体贴合装配。在永磁同步电机的转子上集成安装有启动齿圈和飞...

查看详细信息  -   导出

107 混合动力汽车动力传输器

CN200920168046.9_  王立华_2009年8月9日

一种混合动力汽车动力传输器，它通过两个离合器组合以及传动系统对发动机动力和电机动力进行有效的传递与控制，以达到完成混合动力汽车需要的所有功能。??

查看详细信息  -   导出

108 混合动力汽车用的电机

CN201120003981.7_  深圳市大地和电气有限公司_2011年1月7日

一种混合动力汽车用的电机包括电机体（10）、定子（20）、转子（30），电机体（10）包括机体（11）以及两端封闭的前端盖（12）和后端盖（13），所述前端盖（12）与所述机体（11）为一体的，前端盖（12）和后端盖（12）的中部设有向机体（11）的内部...

查看详细信息  -   导出

109 适用于液化气和汽油混合动力汽车的直插点火线圈

CN201020684996.X_  长沙奥斯凯汽车零部件有限公司_2010年12月28日

本实用新型公开了一种适用于液化气和汽油混合动力汽车的直插点火线圈，包括安装在外壳上的安装孔和低压插座，外壳内装置高低压绕组、铁芯和环氧树脂层，橡胶套一端套在所述外壳底部，橡胶套内装置高压头；所述橡胶套另一端直...

查看详细信息  -   导出

110 用于混合动力汽车的机械式变速动力传动系统

CN201020675209.5_  襄樊宇清电动汽车有限公司_2010年12月18日

用于混合动力汽车的机械式变速动力传动系统，其包括离合器(3)、内燃发动机(4)、车用电机(2)和变速箱(1)；车用电机(2)输出轴(27)与变速箱输入轴(27)制成同一轴，车用电机后端盖侧设有由轴套、分离叉、拨杆、分离臂、分离轴承座构...

查看详细信息  -   导出

111 混合动力汽车的机械式变速动力传动系统及其控制系统

CN201020675243.2_  襄樊宇清电动汽车有限公司_2010年12月18日

用于混合动力汽车的机械式变速动力传动系统，包括离合器(3)、内燃发动机(4)、车用电机(2)和齿轮变速箱(1)，齿轮变速箱(1)包括：动力输入轴(27)、动力输出轴(28)、中间轴(29)和齿轮(35，36，37，38，39，40)、气缸(30)，气缸通过活塞...

查看详细信息  -   导出

112 二甲醚混合动力汽车传动系统

CN201020666374.4_  渤海大学_2010年12月18日

一种二甲醚混合动力汽车传动系统，包括内燃机、变速箱、电动机、耦合器、离合器和驱动轴，内燃机输出端与变速箱相连，变速箱和电动机的输出端通过所述耦合器与离合器相连，其特殊之处是：该传动系统还设有二甲醚燃料电池，二甲醚...

查看详细信息  -   导出

113 混合动力汽车的机械式变速动力传动系统及其控制系统

CN201010600944.4_  襄樊宇清电动汽车有限公司_2010年12月18日

用于混合动力汽车的机械式变速动力传动系统，包括离合器(3)、内燃发动机(4)、车用电机(2)和齿轮变速箱(1)，齿轮变速箱(1)包括：动力输入轴(27)、动力输出轴(28)、中间轴(29)和齿轮(35，36，37，38，39，40)、气缸(30)，气缸通过活塞...

查看详细信息  -   导出

114 一种混合动力汽车车载诊断系统及其诊断方法

CN200910144101.5_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年7月10日

本发明涉及一种混合动力汽车车载诊断系统，包括OBD控制器，其输入输出端与外围控制器、诊断仪的输入输出端连接。本发明还公开了一种混合动力汽车车载诊断系统的诊断方法。本发明通过将OBD控制器与外围控制器连接，使OBD控制...

查看详细信息  -   导出

115 一种新型油电混合动力汽车

CN201020665345.6_  王一群_2010年12月17日

本实用新型公开了一种交通工具，尤其为一种新型油电混合动力汽车，其方案为：发动机连接发电机，发电机连接有蓄电池，车轮上安装有轮毂电动机，发电机产生的电能驱动轮毂电动机带动汽车行驶。将现有的燃油汽车和电动汽车的成...

查看详细信息  -   导出

116 一种混合动力汽车电驱动控制器

CN201010586013.3_  湖南南车时代电动汽车股份有限公司_2010年12月14日

本发明公开了一种混合动力汽车电驱动控制器，包括发电机整流模块、发电机励磁控制模块、高驱动电机控制模块、整车控制模块，其特征是这四个子部件集成布置在同一个箱体内，发电机励磁控制模块与整车控制器进行CAN通讯，发电机...

查看详细信息  -   导出

117 一种混合动力汽车的永磁同步电机温度测量方法

CN201010583372.3_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年12月13日

本发明提出一种混合动力汽车的永磁同步电机温度测量方法，其是在永磁同步电机的三相绕组端部埋置A、B两组温度传感器，A组是三个传感器并联，用来测量各相绕组温度，B组是三个传感器串联，用来测量温度变化率，两组温度传感器...

查看详细信息  -   导出

118 一种强混合动力汽车加热系统

CN201010580573.8_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年12月9日

本发明公开了一种强混合动力汽车加热系统，包括发动机、水泵、加热器芯和散热水箱，并通过管路顺序连接，组成水循环管路；还包括PTC，加热器芯和PTC设置在空调内部鼓风机的前面。还包括在排气系统中设置用冷却水进行热交换的盘...

查看详细信息  -   导出

119 混合动力汽车动力转换器

CN201020657120.6_  王立华_2010年12月4日

一种混合动力汽车动力转换器，是利用电控·换档拨叉、滑动套、液压离合组件与第一齿轮和第二齿轮A的滑动连接组成主要连接控件：利用液压离合组件与第一齿轮和第二齿轮A组成柔性连接控件：利用换档轴、换档开关A、换档开关B、传...

查看详细信息  -   导出

120 混合动力汽车双面冷却平面高温逆变器

CN200910069440.1_  天津大学_2009年6月26日

本发明公开一种混合动力汽车双面冷却平面高温逆变器，有主动开关芯片和二极管芯片，主动开关芯片和二极管芯片并排设置于上层覆铜陶瓷基板和下层覆铜陶瓷基板之间，主动开关芯片和二极管芯片与上层覆铜陶瓷基板及下层覆铜...

查看详细信息  -   导出

121 一种混合动力汽车用锂离子电池系统

CN201010566478.2_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年12月1日

一种插电式混合动力汽车用锂离子电池系统，其包括有电池箱体，安装在电池箱体内的电池模块组，安装在电池箱体内靠近整车前机舱一端的电池管理系统及高压器件部分。所述电池箱体设有进风口和出风口。电池模块组顺着进出风方...

查看详细信息  -   导出

122 一种混合动力汽车由纯电动进入联合驱动过程的控制方法

CN201010568097.8_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年12月1日

本发明公开一种混合动力汽车由纯电动进入联合驱动过程的控制方法,通过混动控制器HCU对车辆状态的监控实现以下的控制：在启动时，混动控制器HCU首先判断动力电池的SOC，当动力电池SOC值大于阈值A时，限力矩离合器是常开状态...

查看详细信息  -   导出

123 一种混合动力汽车动力耦合装置的限力矩离合器控制方法

CN201010568096.3_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年12月1日

本发明公开一种混合动力汽车动力耦合装置的限力矩离合器控制方法，当车辆在静止时，限力矩离合器的主、从摩擦片处于分离状态；当车辆由静止模式进入电动启动和纯电动行驶模式时，首先主控制器HCU判断电池电量SOC的数值大小...

查看详细信息  -   导出

124 混合动力汽车耦合装置用扭振器

CN201020633274.1_  东风汽车公司_2010年11月30日

本实用新型提供了一种混合动力汽车耦合装置用扭振器，它包括内圈法兰体，其特征在于：它还包括带有法兰连接孔的外圈惯量环，以及内圈法兰体、外圈惯量环之间连接的橡胶环。本实用新型通过外圈的惯量环的惯量以及橡胶层的阻尼...

查看详细信息  -   导出

125 一种用于微混合动力汽车的离合器开关

CN201020632585.6_  东风汽车公司_2010年11月30日

本实用新型提供了一种用于微混合动力汽车的离合器开关，它包括内嵌有金属板的底座，其特征在于：底座内套设有转子，转子的端面设有金属触片，所述金属板间隔的设于底座内，金属触片与金属板通断，底座上连接有环形盖板，环形盖...

查看详细信息  -   导出

126 一种混合动力汽车的动力耦合传动装置及其工作模式

CN201010559645.0_  江苏大学_2010年11月26日

本发明公开一种混合动力汽车的动力耦合传动装置及其工作模式，包括单排行星齿轮传动装置，中间传动轴的一端通过第一离合器和发动机相连，另一端通过第二离合器和电动机相连，第三离合器通过圆锥齿轮副与发动机相连；中间传...

查看详细信息  -   导出

127 一种EV-AT深度混合动力汽车控制方法

CN201010556947.2_  北京汽车新能源汽车有限公司_2010年11月24日

一种EV-AT深度混合动力汽车控制方法包括：整车控制逻辑：判断钥匙开关信号；对各控制器进行自检，如果自检发现故障，则报警，退出；正常则继续运行；钥匙开关在START位置，则判断档位信号，如果在P档，则返回，如果不在P档，则液晶...

查看详细信息  -   导出

128 混合动力汽车自动离合器

CN201020610427.0_  哈尔滨宏泰伟业科技有限公司_2010年11月17日

本实用新型提供了一种混合动力汽车自动离合器。它包括螺旋传动装置、双直杆导向单元、往复终止行程限位单元、连接管组件和螺旋压缩弹簧助推单元，本实用新型最主要的效果是达到节能减排的目的，同时解决了手动档汽车离合器的...

查看详细信息  -   导出

129 混合动力汽车自动离合器

CN201010547275.9_  哈尔滨宏泰伟业科技有限公司_2010年11月17日

本发明提供了一种混合动力汽车自动离合器。它包括螺旋传动装置、双直杆导向单元、往复终止行程限位单元、连接管组件和螺旋压缩弹簧助推单元，本发明最主要的效果是达到节能减排的目的，同时解决了手动档汽车离合器的控制繁琐...

查看详细信息  -   导出

130 一种插电式混合动力汽车的充电安全警告装置

CN201020604827.0_  上海华普国润汽车有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年11月15日

本实用新型提供了一种插电式混合动力汽车的充电安全警告装置，包括一个发动机点火电路和一个报警电路；所述发动机点火电路包括有一个车载电源和一个控制发动机开闭的钥匙开关串联组成；所述发动机点火电路还与一个主继电...

查看详细信息  -   导出

131 一种基于五档自动变速器的混合动力汽车传动系统

CN201010543123.1_  北京航空航天大学_2010年11月12日

本发明公开一种基于五档自动变速器的混合动力汽车传动系统，包括内燃机、液力变矩器、主电机、调节电机、第一行星排、第一离合器、第二离合器、正齿轮A、正齿轮B、正齿轮C、正齿轮D、正齿轮E、逆变器、蓄电池、差速器和五档自动变速器...

查看详细信息  -   导出

132 一种用于混合动力汽车系统的CAN总线接口电路

CN201020595441.8_  苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司_2010年11月8日

本实用新型公开了一种具有较强抗干扰能力的用于混合动力汽车系统的CAN总线接口电路，包括单片机的发送信号端和接受信号端以及第一CAN总线连接器和第二CAN总线连接器，所述单片机发送信号端和单片机接受信号端分别连接有...

查看详细信息  -   导出

133 一种用于混合动力汽车系统的CAN总线接口电路

CN201010534203.0_  苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司_2010年11月8日

本发明公开了一种具有较强抗干扰能力的用于混合动力汽车系统的CAN总线接口电路，包括单片机的发送信号端和接受信号端以及第一CAN总线连接器和第二CAN总线连接器，所述单片机发送信号端和单片机接受信号端分别连接有限流...

查看详细信息  -   导出

134 混合动力汽车用电机控制器

CN200820059672.X_  上海双怡汽车电机制造有限公司_2008年6月13日

本实用新型涉及一种混合动力汽车用电机控制器，包含整体机壳、前面板，前面板上有航空插座，通讯插座，信号插座，电源插座和功率输出插座；机箱内部通过切换开关将电源控制装置，ABS能量回收控制装置，功能控制电路装置，信号、通...

查看详细信息  -   导出

135 混合动力汽车动力总成的耦合机构

CN201010524720.X_  长城汽车股份有限公司_2010年10月29日

本发明公开了一种混合动力汽车动力总成的耦合机构，包括依次相接的发动机、电机与变速器，其中电机输入轴经设于电机输入轴前端的齿圈与发动机输出轴联接，齿圈前端与发动机输出轴前端间螺纹联接，发动机输出轴与电机输入轴...

查看详细信息  -   导出

136 混合动力汽车用电机控制器

CN200810038914.1_  昆山瑞卢卡工业电器有限公司_2008年6月13日

本发明涉及一种混合动力汽车用电机控制器，包含整体机壳、前面板，前面板上有航空插座，通讯插座，信号插座，电源插座和功率输出插座；机箱内部通过切换开关将电源控制装置，ABS能量回收控制装置，功能控制电路装置，信号、通讯电...

查看详细信息  -   导出

137 混合动力汽车电机台架试验保护装置

CN201020589748.7_  上海华普汽车有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年11月4日

本实用新型公开了一种混合动力汽车电机台架试验保护装置，目的在于解决现有技术所存在的混合动力驱动电机台架试验中无法对电机及其控制器提供有效保护的技术问题。方案包括电机、电机控制器、台架控制上位机、充放电设备、充...

查看详细信息  -   导出

138 气动燃油多级混合动力汽车动力系统

CN201010529313.8_  中国农业大学_2010年10月28日

本发明公开了一种新型的气动-燃油多级混合动力汽车动力系统方案，其主要由发动机(1)、空气压缩机(2)、喉管(5)、减压阀(6)、高压储气罐(7)、混合气室(8)、气动马达(9)、差速器(11)、行星机构(12)组成。发动机(1)输出的机械能一部...

查看详细信息  -   导出

139 混合动力汽车及其控制方法

CN200810110602.7_  丰田自动车株式会社_2008年6月2日

本发明提供一种混合动力汽车及其控制方法。当发动机的燃料系统、点火系统、各种传感器的异常检测等伴随着发动机的运转而进行的预定的异常检测未完成时(异常检测完成标记F为值0)时，如果发动机处于运转中，则在发动机的要求...

查看详细信息  -   导出

140 一种中度混合动力汽车加速踏板故障诊断及处理方法

CN201010298338.1_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年9月30日

本发明请求保护一种中度混合动力汽车加速踏板故障诊断及处理方法，其是将对加速踏板信号进行处理，由整车控制器进行超限诊断和合理性诊断，最后根据加速踏板的不同故障设置不同的标志位，对信号进行不同的处理，并对整车功...

查看详细信息  -   导出

141 一种混合动力汽车变速器

CN201010297303.6_  长城汽车股份有限公司_2010年9月30日

一种混合动力汽车变速器，它包括变速器输入轴、变速器输出轴、变速机构和差速器，改进后：所述变速器设置电动驱动机构，电动驱动机构由依次设置在变速器输入轴上的电机、离合器、传动主动件及设置在变速器输出轴上传动从动件组...

查看详细信息  -   导出

142 一种无级变速中度混合动力汽车的扭矩控制方法

CN201010290515.1_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年9月25日

本发明提供一种无级变速中度混合动力汽车的扭矩控制方法，所述方法是先由发动机管理系统ECU根据驾驶员油门踏板位移量计算出整车需求扭矩，在计算出整车需求扭矩后，发动机管理系统ECU将整车需求扭矩发送给整车控制器HCU，...

查看详细信息  -   导出

143 一种混合动力汽车性能试验模拟操作装置

CN200820098179.9_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年4月29日

本实用新型涉及一种混合动力汽车性能试验模拟操作装置，包括模拟驾驶舱和混合动力传动系统两个部分。操作人员通过控制油门踏板、离合踏板、制动踏板、换档手柄来控制模拟装置前部的动力总成。驾驶模拟舱的试验舱中按照实车上...

查看详细信息  -   导出

144 一种混合动力汽车故障检测及处理方法

CN200710075553.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年8月7日

本发明公开了一种混合动力汽车故障检测及处理的方法和利用该方法的故障监测及处理系统。采用的技术方案是：该方法利用混合动力汽车的各智能控制模块：混合动力控制单元、电机控制单元、电池管理系统、发动机管理系统，以混合...

查看详细信息  -   导出

145 一种混合动力汽车变速与动力耦合装置

CN200920063862.3_  湖南南车时代电动汽车股份有限公司_2009年3月30日

一种混合动力汽车变速与动力耦合装置，发动机动力与电机动力经过锥齿轮耦合后通过输出法兰输出；电机动力输入轴线与发动机动力输入轴线垂直正交，并通过进行锥齿轮耦合的。所述的混合动力汽车变速与动力耦合装置，包括汽车...

查看详细信息  -   导出

146 一种强混合动力汽车工作模式切换中发动机起停控制方法

CN201010271662.4_  中国汽车技术研究中心_2010年9月3日

本发明公开了一种强混合动力汽车工作模式切换过程中发动机起停控制方法，根据由一多能源控制器采集到的有关信息，确定当前状态是否满足发动机启动条件，其中，电池组荷电状态SOC信号、加速踏板信号和车速信号的处理采用滞环...

查看详细信息  -   导出

147 一种混合动力汽车ISG电机电压闭环控制方法

CN201010267230.6_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年8月31日

本发明公开了一种混合动力汽车用ISG电机电压闭环控制方法，其包括参考电压设置模块、数据处理模块、PI调节模块，力矩执行模块、逆变器及其驱动模块，电压检测及反馈模块，本发明通过在原有电机控制策略中加入电压闭环模块算法...

查看详细信息  -   导出

148 一种基于模糊系统的插电式混合动力车控制方法

CN201010268431.8_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年8月31日

本发明提出一种基于模糊系统的插电式混合动力汽车控制方法，其是通过整车控制器(HCU)接受CAN上电池控制器(BCU)发出的电池输出输入的功率和电池荷电状态(SOC)信息，接受电机控制器(MCU)发出的电压、电流、转矩、转速信息；通...

查看详细信息  -   导出

149 混合动力汽车的多能源控制方法及系统

CN200810024453.2_  南京汽车集团有限公司_2008年3月24日

本发明提出一种混合动力汽车的多能源控制方法及系统，含有：驾驶员驾驶行为解释模块；模式判定及能力估计模块；目标确定模块；控制指令生成模块。驾驶员驾驶行为解释模块确定当前状态下驾驶员反映到车轮上的对整车的需求驱动...

查看详细信息  -   导出

150 混联式混合动力汽车用电机

CN200520116027.3_  谢百年_2005年10月15日

涉及汽车动力领域的混联式混合动力汽车用电机，是针对公知的汽车发动机效率尚未充分利用和尾气排放仍需降低而设计的。新混联式混合动力包括发动机、离合器、变速齿轮箱、动力电瓶，其要点是发动机联接ISG电机、混合动力汽车控...

查看详细信息  -   导出

151 混联式混合动力汽车用电机

CN200510061147.2_  谢百年_2005年10月15日

涉及汽车动力领域的混联式混合动力汽车用电机，是针对公知的汽车发动机效率尚未充分利用和尾气排放仍需降低而设计的。新混联式混合动力包括发动机、离合器、变速齿轮箱、动力电瓶，其要点是发动机联接ISG电机、混合动力汽车控...

查看详细信息  -   导出

152 一种混合动力汽车行驶阻力加载控制平台

CN201120103891.5_  江苏大学_2011年4月11日

本实用新型公开了一种混合动力汽车行驶阻力加载控制平台，包括离合器(1)、电控离合器(2)、发动机(3)、发动机控制单元(4)、ISG电机、自动变速箱、超级电容、惯性飞轮(6)、负载电机、负载电机控制设备和PXI测控平台；所述自动变速箱...

查看详细信息  -   导出

153 一种强混合动力汽车真空助力安全控制系统

CN201020277630.0_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年7月30日

本实用新型提出一种强混合动力汽车真空助力安全控制系统，包括整车控制器HCU、电动真空泵、压力传感器、继电器及线束；其特征在于：所述电动真空泵通过橡胶软管连接真空储能腔体，真空储能腔体再与真空助力器连接；所述整车控...

查看详细信息  -   导出

154 强混合动力汽车真空助力安全控制系统及控制方法

CN201010242167.0_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年7月30日

本发明提出一种强混合动力汽车真空助力安全控制系统及方法，其系统包括有整车控制器HCU、电动真空泵、真空储能腔体、压力传感器、继电器及线束；其由压力传感器电压信号输入给主控制器判断电压值，从而判断真空度是否达到标准...

查看详细信息  -   导出

155 一种用于电动汽车或混合动力汽车的驱动桥

CN201010242203.3_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年7月30日

本发明公开一种用于电动汽车或混合动力汽车的驱动桥，包括固定在车体上的电机定子、与电机转子固定连接的差速器、设在半轴的输出端上的驱动圆锥齿轮、减震转向轴、减震弹簧、转向输入圆锥齿轮；在减震转向轴的中部设有转向输...

查看详细信息  -   导出

156 电动、油电混合动力汽车驱动、续航两级电池供电系统

CN201020275973.3_  上海派锋实业有限公司_2010年7月29日

本实用新型公开了一种电动、油电混合动力汽车驱动、续航两级电池供电系统，包括：电池组；另外，还包括：储能装置，用于在短时间内提供一个大的驱动电流；其中，电池组与储能装置并联对外供电，电池组可以对储能装置进行充电。通过...

查看详细信息  -   导出

157 四驱插电式混合动力汽车的传动装置

CN201020269427.9_  同济大学_2010年7月23日

本实用新型公开了一种四驱插电式混合动力汽车的传动装置，该传动装置包括内燃机、ISG电机、双离合器自动变速器、两个永磁电机和电池，内燃机的输出轴与ISG电机的转子连接，ISG电机经双离合器自动变速器与前轴连接，两个永磁电...

查看详细信息  -   导出

158 一种并联式混合动力汽车驱动系统

CN201010234012.2_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年7月22日

本发明公开了一种并联式混合动力汽车驱动系统，包括发动机、电机、转矩耦合装置、减速器、差速器和电池，所述电机连接所述电池，在所述发动机上设置强化启动机，所述强化启动机与所述发动机的飞轮连接，所述发动机的输出端连接...

查看详细信息  -   导出

159 以电动为主的混合动力汽车结构

CN201020264197.7_  肖福臣_2010年7月20日

本实用新型涉及一种以电动为主的混合动力汽车结构，它是对混合动力车辆以燃油为主，电动为辅的现有技术的改进，其特征是：在发动机变速箱与后桥差速器的传动轴之间串联安装一个装有超越离合器的电动机，使其与原结构同轴一...

查看详细信息  -   导出

160 一种用于并联式混合动力汽车的驱动装置

CN200920051097.3_  广州汽车集团股份有限公司华南理工大学_2009年2月10日

本实用新型公开一种用于并联式混合动力汽车的驱动装置，包括对转双转子电机、电机控制器、行星机构、蓄电池组、控制单元ECU和定轴齿轮副，发动机的输入轴通过由对转双转子电机和定轴齿轮副组成的动力传送机构分别与行星机构...

查看详细信息  -   导出

161 用于混联式混合动力汽车的驱动装置

CN200920051096.9_  华南理工大学广州汽车集团股份有限公司_2009年2月10日

本实用新型公开用于混联式混合动力汽车的驱动装置，其发动机的输入轴依次通过第一对转双转子电机和第一行星机构组成的第一级动力传送机构和第二对转双转子电机和第二行星机构组成第一级动力传送机构与输出轴连接；蓄电池...

查看详细信息  -   导出

162 基于CANopen的混合动力汽车车载故障诊断系统

CN201020266944.0_  北京工业大学_2010年7月16日

本实用新型涉及基于CANopen的混合动力汽车车载故障诊断系统，属于汽车故障诊断技术领域。该系统包括：故障诊断接口，信息采集模块，存储模块，主控制模块，电源模块，液晶显示模块，语音报警模块，触摸屏及键盘模块。其中系统移植...

查看详细信息  -   导出

163 混合动力汽车电源控制装置及其保护方法

CN200710024577.6_  奇瑞汽车有限公司_2007年6月14日

本发明公开了一种混合动力汽车电源控制装置及其保护方法，混合动力汽车电源的高压部件区(5)设在控制器盒(1)内，在控制器盒(1)的底部设簧片开关(3)，簧片开关(3)可受磁性作用，在控制器盒(1)的开口上的保护盖(2)的内表面上...

查看详细信息  -   导出

164 混合动力汽车离合踏板结构

CN201010225338.9_  东风汽车公司_2010年7月13日

本发明公开了一种混合动力汽车离合踏板结构，它包括与车体连接的踏板支架，踏板臂及脚踏板，踏板支架支撑离合踏板轴，离合踏板轴上设置离合踏板复位弹簧，离合踏板轴与踏板臂连接，离合踏板轴上还连接有离合器角位移传感器，...

查看详细信息  -   导出

165 带涡轮风力发电机的混合动力汽车

CN201010218765.4_  张维智_2010年7月7日

一种带涡轮风力发电机的混合动力汽车，包括带燃油发动机(9)的汽车本体(10)，安装在汽车本体(10)底部的扩散引射型风力通道(1)、风力通道(1)末端连接有带矢量喷管的出风口(7)，风力通道(1)中装有带转轴的涡轮机叶片(2)，在汽...

查看详细信息  -   导出

166 一种混合动力汽车

CN200720147289.5_  比亚迪股份有限公司_2007年5月30日

一种混合动力汽车，包括位于汽车前舱中的发动机(1)和与发动机(1)的排气口连接的排气系统(7)，其中，所述排气系统(7)位于汽车前舱内。本实用新型提供的混合动力汽车将排气系统布置在汽车前舱内，这样便让出了车身底板下侧中...

查看详细信息  -   导出

167 混合动力汽车驱动装置

CN201020219066.7_  长城汽车股份有限公司_2010年6月9日

本实用新型公开了一种混合动力汽车驱动装置，包括动力电池组、发动机、双电机及其电机控制器、共用一个外齿圈的前后两行星排，发动机与前行星排的行星架相联接，电机之一与后行星排的行星架相联接，另一电机与后行星排的太阳...

查看详细信息  -   导出

168 一种液压混合动力汽车及其驱动系统

CN200820238981.3_  郑州宇通客车股份有限公司_2008年12月31日

本实用新型公开了一种液压混合动力汽车及其驱动系统，所述驱动系统包括传动部分和控制部分，传动部分中还包括液压混合动力总成，液压混合动力总成的动力输出与自动变速箱总成输出的动力耦合配合，其耦合配合方式是通过液压...

查看详细信息  -   导出

169 液压混合动力汽车及其驱动系统

CN200810231583.3_  郑州宇通客车股份有限公司_2008年12月30日

本发明公开了一种液压混合动力汽车及其驱动系统，所述驱动系统包括传动部分和控制部分，传动部分中还包括液压混合动力总成，液压混合动力总成的动力输出与自动变速箱总成输出的动力耦合配合，其耦合配合方式是通过液压混合...

查看详细信息  -   导出

170 双转子直流无刷永磁电动机串联式混合动力汽车

CN200810189741.3_  徐锦镛_2008年12月29日

本发明“双转子直流无刷永磁电动机串联式混合动力汽车”系利用奥迪100型轿车，改装、实验电动汽车。将直流无刷电机串接在汽油发动机曲轴输出端和自动排挡变速箱之间，电动机绕线内转子加滑环随汽油机曲轴旋转，外转子连接自动...

查看详细信息  -   导出

171 一种用于混合动力汽车整车控制软件的实时校验方法

CN200810186264.5_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年12月22日

本发明公开了一种用于混合动力汽车整车控制软件的实时校验方法，将闪存的内存分成不同的存储区，每一个存储区的校验作为一个任务，在每一个循环中只执行一个任务，对一个相应的存储区进行校验，只有存储区的每一行校验都通...

查看详细信息  -   导出

172 一种混合动力汽车加减速意图判断系统及方法

CN201010187859.X_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年5月31日

本发明提出一种混合动力汽车加减速意图判断系统，其包括整车控制器HCU、发动机管理系统ECU、电机控制器IPU和电池管理系统BCU；HCU、IPU、ECU和BCU之间通过CAN通讯进行数据传输，ECU、BCU受整车控制器HCU控制；发动机管理系统EC...

查看详细信息  -   导出

173 基于混合动力汽车CAN总线通信的控制器FLASH刷写方法

CN201010187825.0_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年5月31日

本发明提出一种基于混合动力汽车CAN总线通信的控制器FLASH刷写方法。当需要刷写控制器程序时，可以直接通过控制器上的CAN总线与控制器连接，从而达到刷写控制器程序的目的。该方法是将计算机通过一个周立功CAN总线检测设备...

查看详细信息  -   导出

174 一种混合动力汽车动力电池入厂检测设备及检测方法

CN201010187856.6_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年5月31日

本发明提供一种用于混合动力汽车用动力电池自动检测的检测设备。设备包括主控制器、自检指示灯、LCD显示屏、输入设备和负载电阻6部分。通过主控制器与动力电池的通信，实现参数获取与状态判定功能，设备的自检结果通过自检指...

查看详细信息  -   导出

175 一种用于混合动力汽车的限力矩湿式离合器

CN201010187809.1_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年5月31日

本发明公开一种用于混合动力汽车的限力矩湿式离合器，包括与主动花键轴为一整体的主压盘、与主压盘对应的从压盘，在主压盘的边缘和从压盘的边缘上分别设有相互对应的摩擦片，在两相互对应的摩擦片之间设有隔离片，其特征在...

查看详细信息  -   导出

176 一种用于混合动力汽车的电机辅助驱动的控制方法

CN200710307106.6_  奇瑞汽车有限公司_2007年12月29日

本发明公开了一种用于混合动力汽车的电机辅助驱动控制方法，包括如下步骤：整车控制器结合内燃机的效率曲线，根据发动机当前转速和电池充电状态的当前状态值，计算混合动力电机辅助驱动下内燃机最佳工作点输出力矩；判断混...

查看详细信息  -   导出

177 一种带有转接盘总成的混合动力汽车

CN200810185949.8_  比亚迪股份有限公司_2008年12月13日

一种带有转接盘总成的混合动力汽车，其包括：接收、储存和提供电能的电池系统，通过飞轮来提供动力的发动机，一个带有空心转轴的第一电机，所述空心旋转轴与所述发动机的飞轮旋转连接，一个第二电机，一个设置在发动机与第一电...

查看详细信息  -   导出

178 一种混合动力汽车

CN200810185951.5_  比亚迪股份有限公司_2008年12月13日

一种混合动力汽车，其包括：接收、储存和提供电能的电池系统，通过飞轮来提供动力的发动机，一个带有空心转轴的第一电机，所述空心旋转轴与所述发动机的飞轮旋转连接，一个第二电机，一个设置在发动机与第一电机之间的离合器总...

查看详细信息  -   导出

179 一种混合动力汽车电池充放电电流限制保护方法

CN200710306999.2_  奇瑞汽车有限公司_2007年12月29日

本发明涉及一种混合动力汽车电池充放电电流限制保护方法，能够实现混合动力汽车电池充放电电流的实时限制保护。技术方案：一种混合动力汽车电池充放电电流限制保护方法，其特征在于：电池控制系统将高压电池充电或者放电电...

查看详细信息  -   导出

180 一种用于混合动力汽车的储能系统

CN201020210211.5_  厦门金龙旅行车有限公司_2010年5月17日

本实用新型公开一种用于混合动力汽车的储能系统，包括至少一个由若干电池串联而成的电池组和至少一条由若干超级电容串联而成的电容支路，还包括电池放电控制电路和电池充电控制电路，其中电池放电控制电路的输入端连接所...

查看详细信息  -   导出

181 一种用于混合动力汽车的储能系统

CN201010191945.8_  厦门金龙旅行车有限公司_2010年5月17日

本发明公开一种用于混合动力汽车的储能系统，包括至少一个由若干电池串联而成的电池组和至少一条由若干超级电容串联而成的电容支路，还包括电池放电控制电路和电池充电控制电路，其中电池放电控制电路的输入端连接所有电...

查看详细信息  -   导出

182 多能源混合动力综合试验装置

CN201020195900.3_  北京工业大学_2010年5月14日

多能源混合动力综合试验装置属于汽车动力性能测试领域，涉及一种兼具有标定系统及能量回收系统的综合试验装置。本实用新型的主要部分由通过联轴器(16)接于同一轴上的发动机(1)、变矩器(2)、传感器(3)、电机(4、9)、传感器(5)...

查看详细信息  -   导出

183 多能源混合动力综合试验装置

CN201010177763.5_  北京工业大学_2010年5月14日

多能源混合动力综合试验装置属于汽车动力性能测试领域，涉及一种兼具有标定系统及能量回收系统的综合试验装置。本发明的主要部分由通过联轴器(16)接于同一轴上的发动机(1)、变矩器(2)、传感器(3)、电机(4、9)、传感器(5)、测功...

查看详细信息  -   导出

184 一种混合动力汽车驱动电机

CN200720131482.X_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年12月14日

本实用新型公开了一种混合动力汽车驱动电机，混合动力汽车驱动电机(5)的鼠笼式转子的铁心是由开有多个转子槽的硅钢片叠压而成，槽的中心线与转子轴线平行并分布在转子的圆周的方向，设铜材料制成的转子导条(2)插入上述槽...

查看详细信息  -   导出

185 一种混合动力汽车用动力线束护套

CN200820100716.9_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年11月26日

本实用新型涉及一种混合动力汽车用动力线束护套，它由橡胶套和金属衬板构成，橡胶套设有多个供动力线束穿过的孔，橡胶套将衬板包裹，衬板设有用于固定护套的孔。本护套能对混合汽车穿越底盘的动力线束进行固定和有效保护，同...

查看详细信息  -   导出

186 混合动力汽车用内置式永磁同步电机

CN200810236141.8_  苏州工业园区和鑫电器有限公司_2008年11月25日

本发明涉及混合动力汽车用内置式永磁同步电机，在转子铁芯内圆周方向均匀镶有径向磁化的一字型分段矩形条状磁钢、或弧型分段磁钢、或V型分段磁钢、或单层U型分段磁钢、或双层U型分段磁钢，一字型分段矩形条状磁钢、弧型分段磁...

查看详细信息  -   导出

187 一种用于混合动力汽车的空调系统

CN200810180964.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年11月20日

本发明公开了一种用于混合动力汽车的空调系统及其控制方法，空调系统包括：空调控制器(1)，空调开关(2)，鼓风机(3)，空调装置(4)，发动机(5)，发动机管理系统(6)，以及混合动力控制器(7)，空调控制器(1)检测当前的车上温度是否...

查看详细信息  -   导出

188 一种中度混合动力汽车油耗计算、存储与显示方法

CN201010160400.0_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年4月29日

本发明提出一种中度混合动力汽车油耗的计算、存储与显示方法，所述方法是由发动机控制器ECU通过总线把总线油耗和总线里程数据传递给混合动力控制器HCU，混合动力控制器HCU再传送给DCU综合显示屏，通过DCU的计算，并把计算数...

查看详细信息  -   导出

189 一种风能、可见光-红外太阳能电动燃油混合动力汽车

CN201010159566.0_  成都市猎户座科技有限责任公司_2010年4月29日

本发明提供了一种风能、可见光-红外太阳能电动燃油混合动力汽车，它包括车架、车壳、车轮、汽车电路总成、驱动装置，车壳上安有风能发电机、太阳能电池组；风能发电机、两种太阳能电池并联接动力蓄电池。在车架上装有直流电动机和...

查看详细信息  -   导出

190 一种混合动力汽车的启动控制方法

CN200810219181.1_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年11月18日

本发明的目的是提出一种适合于驱动电机与发动机同轴并联式的混合动力汽车的启动控制方法，本发明的混合动力汽车的启动控制方法在不同的情况下采取不同的启动方式，在条件允许的情况下优先利用驱动电机来带动发动机启动，...

查看详细信息  -   导出

191 混合动力汽车变速器壳体

CN201020167687.5_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年4月23日

本实用新型公开了一种混合动力汽车变速器壳体，在该壳体差速器连接孔旁设有用来连接电机的法兰安装盘，该法兰安装盘底部设有凸起，在所述凸起周围设有底板，所述底板从法兰安装盘口部向凸起的根部延伸，所述凸起的端面上设...

查看详细信息  -   导出

192 插电式混合动力汽车的最优集成控制方法

CN201010152337.6_  杨伟斌陈全世田光宇_2010年4月22日

一种并联式结构的插电式混合动力汽车的最优集成控制方法。该方法可根据任一采样时刻的车速、车辆的驱动需求转矩及蓄电池的荷电状态值，实时地对发动机输出转矩、电机输出转矩和变速器挡位进行优化控制，实现了驱动工况下发...

查看详细信息  -   导出

193 一种钒钛太阳能电动燃油混合动力汽车

CN201010139455.3_  成都市猎户座科技有限责任公司_2010年4月6日

本发明公开了一种钒钛太阳能电动燃油混合动力汽车，它包括车架、车壳、车轮、汽车电路总成、驱动装置，车壳上安有太阳能电池组，结构为两种太阳能电池并联组成：钒钛太阳能电池，光纤和纳米线混合结构的三维染料太阳能电池；在车...

查看详细信息  -   导出

194 一种钒钛太阳能电动燃油混合动力汽车

CN201020150563.6_  成都市猎户座科技有限责任公司_2010年4月6日

本实用新型公开了一种钒钛太阳能电动燃油混合动力汽车，它包括车架、车壳、车轮、汽车电路总成、驱动装置，车壳上安有太阳能电池组，结构为两种太阳能电池并联组成：钒钛太阳能电池，光纤和纳米线混合结构的三维染料太阳能电池...

查看详细信息  -   导出

195 油电混合动力汽车

CN200820191664.0_  王 臣_2008年10月23日

一种油电混合动力汽车，其特征是：在燃油动力汽车上设有轮毂电机(1、2)，微电脑控制器(3)，蓄电池组(4)、直流/直流逆变器(5)、真空泵(6)、助力电机(7)、速度调节器(11)；所述轮毂电机(1、2)分别设在燃油动力汽车的左、右后轮内，轮...

查看详细信息  -   导出

196 水冷式混合动力汽车电机控制器

CN201010137241.2_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年3月31日

本发明为混合动力汽车的电机控制器冷却结构，所述汽车电机控制器采用水冷方式进行冷却。在所述电机控制器的底部固定水套，水套的两侧面分别有螺栓孔，通过螺栓固定在车体的支架上；在所述水套内布置有冷却水道，冷却水道的位...

查看详细信息  -   导出

197 高效太阳能电动燃油混合动力汽车

CN201020144701.X_  成都市猎户座科技有限责任公司_2010年3月30日

本实用新型公开了一种高效太阳能电动燃油混合动力汽车，它包括车架、车壳、车轮、汽车电路总成、驱动装置，车壳上安有太阳能电池组，太阳能电池结构为光纤和纳米线混合结构的三维染料太阳能电池结构，包括光纤和垂直生长于光纤...

查看详细信息  -   导出

198 高效太阳能电动燃油混合动力汽车

CN201010135579.4_  成都市猎户座科技有限责任公司_2010年3月30日

本发明公开了一种高效太阳能电动燃油混合动力汽车，它包括车架、车壳、车轮、汽车电路总成、驱动装置，车壳上安有太阳能电池组，太阳能电池结构为光纤和纳米线混合结构的三维染料太阳能电池结构，包括光纤和垂直生长于光纤表面...

查看详细信息  -   导出

199 一种混合动力汽车制动力补偿方法

CN201010133904.3_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年3月26日

一种混合动力汽车制动力补偿方法，其是在制动主缸与液压管路之间设计了一个串联的液压装置，当制动的时候，里面充满液压油，与制动主缸的主管路相连接，其液压的驱动方式为一个液压电动马达。通过测试连续模拟量踏板行程输入...

查看详细信息  -   导出

200 一种中度混合动力汽车电流采集系统故障检测及处理方法

CN201010125414.9_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年3月16日

本发明提供一种中度混合动力汽车电流采集系统故障检测及处理的方法，所述方法是在混合动力系统高压电导通以后，整车控制器HCU从CAN总线上获得电池管理系统BCU、电机控制器IPU发送过来的电流信号，通过滤波处理后，进行计算...

查看详细信息  -   导出

201 一种混合动力汽车的离合器位置检测系统及方法

CN201010125419.1_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年3月16日

本发明涉及一种中度混合动力汽车的离合器位置检测系统和方法，所述系统包括一个高位开关、一个低位开关、一个离合器管路压力传感器以及整车控制系统。整车控制系统一方面为高位开关及低位开关接入5V输入电源，并为离合器管...

查看详细信息  -   导出

202 一种混合动力汽车的动力电池箱体结构

CN201020130763.5_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年3月15日

一种混合动力汽车的动力电池箱体结构，包括动力电池和动力电池箱体，动力电池箱体的前壁上设有出风口，后壁上设有进风口，动力电池位于动力电池箱体里面，动力电池箱体采用折边点焊结构的箱体，出风口设有风扇。本实用新型将...

查看详细信息  -   导出

203 一种混合动力汽车的动力电池固定结构

CN201020130762.0_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年3月15日

一种混合动力汽车的动力电池固定结构，包括动力电池箱体和动力电池支架，动力电池箱体固定在动力电池支架上，动力电池支架位于备胎的上方，与备胎之间设有距离，动力电池支架的两端设在车身行李舱两纵梁上。这样既固定了动力...

查看详细信息  -   导出

204 一种混合动力汽车的动力电池安装结构

CN201020130765.4_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年3月15日

一种混合动力汽车的动力电池安装结构，包括动力电池，左前电池箱体和右前电池箱体，动力电池分别安装在左前电池箱体和右前电池箱体内，左前电池箱体与右前电池箱体结构相同，对称设在地板下中央通道两侧。本实用新型合理利用...

查看详细信息  -   导出

205 一种混合动力汽车挡位信息显示及换挡提醒方法

CN201010121289.4_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年3月10日

本发明提出一种混合动力汽车挡位信息显示及换挡提醒方法，在不使用挡位传感器的情况下，通过车速和发动机转速之间的比例关系计算出当前的挡位信息并加以显示，同时在车辆行驶过程中，并在一定车速范围内，出于节油考虑计算...

查看详细信息  -   导出

206 一种永磁混合动力汽车驱动发电两用电动机

CN201010121654.1_  福建福安闽东亚南电机有限公司_2010年3月9日

本发明涉及一种永磁混合动力汽车驱动发电两用电动机，属于车用电动机。本发明将电机转子为多极式旋转磁极式结构，转子上的转子铁心固定在与轴联接的铝合金的转子座上，转子座用钢套与轴热套和键联接；电机定子槽形为半开口...

查看详细信息  -   导出

207 一种永磁混合动力汽车驱动发电两用电动机

CN201020128127.9_  福建福安闽东亚南电机有限公司_2010年3月9日

本实用新型涉及一种永磁混合动力汽车驱动发电两用电动机，属于车用电动机。本实用新型将电机转子为多极式旋转磁极式结构，转子上的转子铁心固定在与轴联接的铝合金的转子座上，转子座用钢套与轴热套和键联接；电机定子槽形...

查看详细信息  -   导出

208 一种混合动力汽车高压电保护系统

CN200820160021.X_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年9月25日

一种混合动力汽车高压电保护系统，包括电源，高压直流电缆，三相高压电缆，电缆插件，驱动电池，驱动电机，控制器，继电器；其特征在于：所述的电缆插件上设有触片，所述的驱动电池、驱动电机和控制器内分别设有与触片相对应的和触...

查看详细信息  -   导出

209 一种混合动力汽车用动力电池组的散热结构

CN201010117693.4_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2010年3月4日

本发明涉及一种混合动力汽车用动力电池组的散热结构，包括动力电池组、进口环形导流板、T型导流板、菱形导流板、出风导流板、支撑板和绝缘支承固定架。布置在空气流动的上游位置的电池模块平行排列成规则的行和列，布置在空气...

查看详细信息  -   导出

210 混合动力汽车控制电池的充电方法

CN201010116714.0_  上海大郡动力控制技术有限公司_2010年3月3日

本发明公开了一种混合动力汽车控制电池的充电方法，其在正常情况下，高压电池通过继电器触点和直流充电模块向控制电池充电，一旦高压电池损坏，整车控制器断开继电器触点，并判断汽车发动机转速，当转速小于1000rpm时，关闭逆...

查看详细信息  -   导出

211 一种适于混合动力汽车的发动机动力传递机构

CN201020120376.3_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年2月26日

本实用新型是一种适于混合动力汽车的发动机动力传递机构，其包括发电机转子轴、联轴器和固定在发动机的曲轴端头上的飞轮，飞轮通过联轴器和发电机转子轴连接。联轴器由法兰盘、橡胶块、轴套、压盘组成；所述法兰盘通过螺栓与飞...

查看详细信息  -   导出

212 混合动力汽车变速箱

CN200820136576.0_  王立华_2008年9月16日

本实用新型涉及一种在混合动力汽车上的动力传输系统，即混合动力汽车变速箱，它是在汽车变速箱技术的基础上加以改进，将发动机和电机的动力引入本系统，并通过本系统对其动力进行有效的分配控制和调整，以达到了节能环保用...

查看详细信息  -   导出

213 混合动力汽车散热器总成

CN201020302245.7_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年2月3日

本实用新型公开了一种混合动力汽车散热器总成，该总成包括散热器水室、发动机水管和一个冷却风扇，冷却风扇设置在所述散热器水室前侧，发动机水管与发动机连接，在散热器水室内设置与该散热器水室一体的隔板，隔板将散热水室...

查看详细信息  -   导出

214 一种混合动力汽车用电助力传动装置

CN200810042073.1_  同济大学_2008年8月26日

本发明公开一种混合动力汽车用电助力传动装置，包括置于壳体内的轴线固定式齿轮变速器、离合器、离合器分离操纵机构、电子控制单元、档位检测/选择单元，离合器主动部分与发动机飞轮连接，离合器从动部分与变速器输入轴连接，...

查看详细信息  -   导出

215 一种中度混合动力汽车DCDC控制方法

CN201010103517.5_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年1月29日

本发明涉及一种中度混合动力汽车DCDC控制方法，本DCDC控制方法根据混合动力系统运行模式自动开启与关闭，通过设置输出电压等级，节约燃油消耗；通过对DCDC输入输出电流、电压数值来判断开启情况；通过对DCDC温度的监控，来判...

查看详细信息  -   导出

216 混合动力汽车用动力驱动系统

CN201020046157.5_  王少辉_2010年1月17日

一种能够应用在混合动力汽车上的动力驱动系统。它是由带有起动发电一体化电机(ISG电机)(2)的发动机(1)通过发动机离合器(3)及发动机输入轴上的制动器(4)、驱动电机(5)、驱动电机输入轴上的制动器(6)、差速器机构、无级变速器...

查看详细信息  -   导出

217 混合动力汽车用动力耦合机构总成

CN201020046158.X_  王少辉_2010年1月17日

一种能够应用在混合动力汽车上的动力耦合总成。它是由发动机、双排行星轮机构、制动器等组成的结构总成，其中：发动机(1)通过离合器(13)及输入轴(12)与前排行星架(11)连结，输入轴(12)与前排行星架(11)固联，输入轴(12)上有制...

查看详细信息  -   导出

218 一种混合动力汽车的换档控制方法

CN200610147756.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月22日

本发明公开了一种混合动力汽车的换档控制方法，首先根据车速、油门开度和汽车加速度这三个控制参数确定混合动力汽车经济性换档规律，并嵌入控制单元，控制单元根据行驶过程中的动力混合模式，得到车辆具体的行驶状况，并分析...

查看详细信息  -   导出

219 并联式混合动力汽车上混合运行中的动力点移位方法

CN200880109258.8_  腓特烈斯港齿轮工厂股份公司_2008年8月8日

一种在并联式混合动力汽车中在混合运行时用于动力点移位的方法，该混合动力汽车包含一个内燃机、至少一个电机和一个蓄能器，其特征在于，在内燃机的比消耗的综合特性曲线中定义至少一条极限曲线(A1、B1、C1、D1)并且为汽车的...

查看详细信息  -   导出

220 混合动力汽车

CN201020300111.1_  金坤_2010年1月5日

一种混合动力汽车，属于新能源汽车技术领域，包括电动机、内燃机组和驱动装置，内燃机组、电动机分别与驱动装置连接，给汽车提供扭矩，汽车上设有蓄电池与电动机连接，其特征是：所述汽车上设有太阳能电池和充电装置，并分别与蓄...

查看详细信息  -   导出

221 用于电动汽车或混合动力汽车的IGBT模块散热器

CN200910244114.X_  中国科学院电工研究所_2009年12月29日

一种用于电动汽车或混合动力汽车的IGBT模块散热器，其特征在于IGBT模块(1)固定于液冷散热底板(2)的表面；液冷散热底板上开有内侧M形流道(11)和外侧M形流道(10)，外侧M形流道(10)包裹内侧M形流道(11)，形成内外嵌套的M形结...

查看详细信息  -   导出

222 一种混合动力汽车发电机组启停的控制方法

CN200910251466.8_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年12月23日

本发明公开了一种混合动力汽车发电机组启停的控制方法，汽车的动力总成控制单元利用本方法控制发电机组启停，使发动机油耗量最优，防止电池的过放和大电流放电对电池性能的影响。本发明的技术方案中，动力总成控制单元(PCU...

查看详细信息  -   导出

223 混合动力汽车超越离合器

CN200920317809.1_  杨升_2009年12月18日

本实用新型涉及汽车离合器技术，尤其是涉及一种混合动力汽车超越离合器，解决了现有超越离合器存在着快转速而无大的扭力，大扭力却无快转速的问题，包括连接座，与连接座轴向套装的固定座，设置在固定座芯部并通过轴承固定的...

查看详细信息  -   导出

224 油电四驱混合动力汽车动力系统及其控制方法

CN200910242538.2_  海博瑞德（北京）汽车技术有限公司_2009年12月16日

本发明涉及一种油电四驱混合动力汽车动力系统及其控制方法，该系统以电机和发动机作为独立的动力源，分别驱动车辆的前驱动轮和后驱动轮，采用电机控制器控制所述电机工作，采用发动机控制器控制所述发动机工作，采用整车控...

查看详细信息  -   导出

225 飞轮动力传动系统和控制装置

CN200910252408.7_  福特全球技术公司_2009年12月4日

本发明涉及一种飞轮动力传动系统和控制装置。在用于混合动力汽车(1)的能量储存和回收系统中，在车辆驱动系统(8)和飞轮(9)之间传递驱动力的无级变速器(CVT)(10)的运行传动比通过使用与飞轮轴(12)连接的集成起动发电机(IS...

查看详细信息  -   导出

226 一种混合动力汽车用的镍氢电池组散热装置

CN200920207199.X_  重庆长安汽车股份有限公司_2009年11月20日

本实用新型公开一种混合动力汽车用的镍氢电池组散热装置，包括箱体，在箱体的正面设有进风口、侧面设有出风口，其特征在于：一楔形风道隔板设在箱体内的下部；一固定支座连接在箱体内的中上部，固定支座上设有一层电池单体；该...

查看详细信息  -   导出

227 一种混合动力汽车用的镍氢电池组散热装置

CN200910191514.9_  重庆长安汽车股份有限公司_2009年11月20日

本发明公开一种混合动力汽车用的镍氢电池组散热装置，包括箱体，在箱体的正面设有进风口、侧面设有出风口，其特征在于：一楔形风道隔板设在箱体内的下部；一固定支座连接在箱体内的中上部，固定支座上设有一层电池单体；该层电...

查看详细信息  -   导出

228 双桥液驱混合动力汽车传动系统

CN200710072383.3_  哈尔滨工业大学_2007年6月22日

双桥液驱混合动力汽车传动系统，涉及一种混合动力汽车的传动系统，用来解决现有混合动力系统传动效率、能量回收率和再利用率偏低的问题。恒压变量泵与蓄能器、安全阀为液压泵/马达提供恒压油源，液压泵/马达通过液控多片湿式...

查看详细信息  -   导出

229 一种轻度混合动力汽车的双向张紧皮带传动装置

CN201120086185.4_  北京汽车新能源汽车有限公司_2011年3月28日

一种轻度混合动力汽车的双向张紧皮带传动装置，发动机曲轴皮带轮通过皮带与电机皮带轮连接；一水泵皮带轮，所述水泵皮带轮通过皮带一向与发动机曲轴皮带轮连接，另一向与电机皮带轮连接；一双向张紧轮，所述双向张紧轮通过一...

查看详细信息  -   导出

230 适合混合动力汽车的新型电池管理系统

CN200910193879.5_  惠州市亿能电子有限公司北京交通大学_2009年11月11日

一种适合混合动力汽车的新型电池管理系统，包括中央管理模块、诊断设备、监控计算机以及检测电池的温度传感器。本电池管理系统可以以较高精度测量电池模块电压、电池组总电压、电池工作电流、电池温度，同时还可以完成对电池组...

查看详细信息  -   导出

231 混合动力汽车的控制方法

CN200910071124.8_  天津市松正电动科技有限公司_2009年11月3日

一种混合动力汽车的控制方法，推进电机包括内燃机和至少一个电动机/发电机，推进电动机的输出轴与车辆的传动系相连。混合动力汽车上的推进电机和电子刹车系统当需要负扭矩的时候被激活。

查看详细信息  -   导出

232 混合动力汽车用36V镍氢电池组

CN200920211690.X_  上海万宏动力能源有限公司_2009年10月30日

本实用新型所述的混合动力汽车用36V镍氢电池组，包括金属外壳、固定在金属外壳上的电池组，其特征在于：电池组可以放置在金属外壳的任意位置，电池组的两侧用定位块与金属外壳用螺钉固定。其单元电池由10只圆柱形电池串联而...

查看详细信息  -   导出

233 混合动力汽车用动力传递装置

CN200920180159.0_  安徽奥马特汽车变速系统有限公司_2009年10月26日

混合动力汽车用动力传递装置，属于车辆动力装置，尤其涉及包括电机和内燃机结合的动力传递装置。该装置由发动机、离合器、电机和变速箱连接组成，特点是离合器壳体紧固在发动机上，离合器装在离合器壳体内，连接发动机与变速箱...

查看详细信息  -   导出

234 混合动力汽车用动力传递装置

CN200910184995.0_  安徽奥马特汽车变速系统有限公司_2009年10月26日

混合动力汽车用动力传递装置，属于车辆动力装置，尤其涉及包括电机和内燃机结合的动力传递装置。该装置由发动机、离合器、电机和变速箱连接组成，特点是离合器壳体紧固在发动机上，离合器装在离合器壳体内，连接发动机与变速箱...

查看详细信息  -   导出

235 一种混合动力汽车的电机辅助驱动模式控制方法

CN200910145200.5_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年10月13日

本发明涉及一种混合动力汽车的电机辅助驱动模式控制方法，该方法包括下列顺序的步骤：(1)若整车处于静止状态，则混合动力控制器HCU实时判断整车从静止状态进入电机辅助驱动模式的条件是否成立，若判断结果为是，则电机输出...

查看详细信息  -   导出

236 太阳能混合动力汽车

CN200910019307.5_  张嘉琪_2009年10月10日

本发明公开了一种太阳能混合动力汽车。它包括汽车本体、燃油发动机，彼此电连接的可充电蓄电池、市电充电电路、电动机，彼此电连接的太阳能接收装置、太阳能充电电路，太阳能充电电路置于汽车内部，太阳能接收装置覆盖设置于汽...

查看详细信息  -   导出

237 一种混合动力汽车用动力线束护线盒

CN200820098180.1_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年4月29日

本实用新型涉及一种混合动力汽车用动力线束护线盒，它由面盖和底壳扣合构成，所述底壳内部和面盖上相对设置有包裹动力线束的多个线槽，底壳底面设置有与车身底盘上的凸焊螺栓配合定位护线盒的卡扣。本护线盒能对混合汽车沿...

查看详细信息  -   导出

238 混合动力汽车性能试验模拟操作装置

CN200810069601.2_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2008年4月29日

本发明涉及一种混合动力汽车性能试验模拟操作装置，包括模拟驾驶舱和混合动力传动系统两个部分。操作人员通过控制油门踏板、离合踏板、制动踏板、换档手柄来控制模拟装置前部的动力总成。驾驶模拟舱的试验舱中按照实车上的位...

查看详细信息  -   导出

239 混合动力车辆及其控制方法

CN200680031875.1_  丰田自动车株式会社_2006年8月30日

一种混合动力汽车，其中能使以较小频度工作的第二动力源强制地工作。所述混合动力汽车包括作为第一动力源的蓄电池。所述混合动力汽车还包括作为第二动力源的发动机和电动发电机或燃料电池。当该混合动力汽车以第一动力源行...

查看详细信息  -   导出

240 使混合动力汽车启动的方法和装置

CN200980142060.4_  罗伯特·博世有限公司_2009年9月25日

本发明涉及一种使混合动力汽车启动的方法，这种汽车具有第一（1）和第二驱动部（7），其中名义启动转矩（MAnf）由第二驱动部（7）产生。在一种使启动离合器（2）在启动过程期间，尽可能多地得到保护的方法中，使用于接通第一驱动部（1...

查看详细信息  -   导出

241 一种用于混合动力汽车电池性能检测装置

CN200820111393.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本实用新型公开了一种用于混合动力汽车电池性能检测装置，所述的检测装置，包括发动机、电动机、与电池管理单元电连接的电池，其特征在于：所述的电池管理系统还与信号采集单元相连接。由于采用了上述的结构和测试方法，通过信...

查看详细信息  -   导出

242 一种混合动力汽车用电机参数标定方法

CN200810093749.X_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本发明公开的是一种混合动力汽车电机标定方法，在混合动力汽车经生产线装配完成之后，使用这种方法借助标定工具完成对混合动力辅助驱动电机的标定，通过标定工具对控制器发送标定命令，电机控制器会调用相关标定步骤，电机...

查看详细信息  -   导出 2

43 一种用于混合动力汽车电池性能检测装置及检测方法

CN200810093646.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本发明公开了一种用于混合动力汽车电池性能检测装置及检测方法，所述的检测装置，包括发动机、电动机、与电池管理单元电连接的电池，其特征在于：所述的电池管理系统还与信号采集单元相连接。由于采用了上述的结构和测试方法...

查看详细信息  -   导出

244 混合动力汽车动力合成箱电机冷却系统

CN200920208917.5_  上海华普汽车有限公司上海华普国润汽车有限公司_2009年9月15日

本实用新型公开了一种混合动力汽车动力合成箱电机冷却系统，包括电机外壳、定子、转子以及传动轴，所述电机外壳由主壳体和设于主壳体两端的前壳体和后壳体组成，在主壳体和前壳体以及后壳体的连接处分别设有定子冷却油道，在...

查看详细信息  -   导出

245 一种混合动力汽车的混联式混合动力系统

CN200910044337.1_  湖南南车时代电动汽车股份有限公司_2009年9月14日

一种混合动力汽车的混联式混合动力系统，整个系统由发动机、发电机、离合器、电机、变速箱、驱动桥、储能系统、电机控制器、发电机机控制器、整车控制器、储能系统管理系统组成。系统的主要特征如下：发动机与发电机集成；电机与变速...

查看详细信息  -   导出

246 混合动力汽车的驱动防滑控制系统及其驱动防滑控制方法

CN200910092871.X_  中国科学院电工研究所_2009年9月9日

一种用于混合动力汽车的驱动防滑控制系统，包括轮速传感器(31)、制动控制器(32)、电子节气门(33)、电机控制器(34)和整车控制器(35)。轮速传感器(31)向制动控制器(32)发送轮速信号；整车控制器(35)向制动控制器(32)发送节气门...

查看详细信息  -   导出

247 在负载变换时驱动混合动力汽车的方法

CN200980133532.X_  罗伯特.博世有限公司_2009年8月10日

本发明涉及一种在负载变换时驱动混合动力汽车的方法，包括：第一混合动力汽车轴(101)在加速度反向时用第一转矩进行加载，以及第二混合动力汽车轴(103)在加速度反向时用第二转矩进行加载，第二转矩的作用方向与第一转矩的作...

查看详细信息  -   导出

248 四驱混合动力汽车的动力传动系统

CN200820033443.0_  南京汽车集团有限公司_2008年3月24日

本实用新型涉及一种汽车混合动力系统，是四驱混合动力汽车的动力传动系统，包括前轮电机、前车轮、整车控制器、动力电池组、后车轮、主减速器、差速器、变速器、变速器控制器、离合器、节气门、离合器控制器、发动机，前轮电机为ISG电...

查看详细信息  -   导出

249 用于混合动力汽车的均质压燃汽油机进气系统

CN200810035037.2_  上海汽车集团股份有限公司_2008年3月24日

本发明公开了一种用于混合动力汽车的均质压燃汽油机进气系统，压气机的出气口同时连接一条热通道和一条冷通道，热通道经过电气驱动装置、均质压燃汽油机、冷却水热交换器、发动机排气热交换器和节流阀与均质压燃汽油机的气...

查看详细信息  -   导出

250 油液混合动力汽车用多功能驱动元件

CN200920168053.9_  宁波高新协力机电液有限公司_2009年8月10日

一种行星轮系结构具有串并联分级变量集泵、马达、联轴器、减速器、缓冲器功能为一体的油液混合动力汽车用多功能驱动元件，可回收汽车制动能量85％，行星齿轮为双作用工作，各齿轮所受径向液压力平衡，机械效率极高，寿命长、排量...

查看详细信息  -   导出

251 油液混合动力汽车用多功能驱动元件

CN200910165849.3_  宁波高新协力机电液有限公司_2009年8月10日

一种行星轮系结构具有串并联分级变量集泵、马达、联轴器、减速器、缓冲器功能为一体的油液混合动力汽车用多功能驱动元件，可回收汽车制动能量85％，行星齿轮为双作用工作，各齿轮所受径向液压力平衡，机械效率极高，寿命长、排量...

查看详细信息  -   导出

252 一种插电式混合动力汽车挡位信号安全的控制方法

CN200910144368.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年8月3日

本发明涉及一种插电式混合动力汽车挡位信号安全的控制方法，避免驾驶员误操作带来的对汽车本身以及安全带来的隐患，对挡位信号的误判，增加了相应的安全控制策略和对发生错误时信号的诊断与故障的处理，整车控制器VMS中增...

查看详细信息  -   导出

253 一种外接充电式混合动力汽车硬件系统及其控制方法

CN200910144363.1_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年8月3日

本发明涉及一种外接充电式混合动力汽车硬件系统及其控制方法，包括汽车的动力总成结构和汽车硬件控制系统，其中汽车硬件控制系统包括一整车控制器VMS，其通过通讯连接并控制汽车的动力总成结构和汽车硬件控制系统中的各部...

查看详细信息  -   导出

254 一种节能环保混合动力汽车

CN200920065264.X_  甘国华_2009年7月17日

一种节能环保混合动力汽车，包括有汽车底盘总成、燃油发动机、压缩空气发动机、空气压缩机、贮气罐、减压阀、控制阀门、动力控制总成，燃油发动机为汽车主动力源，压缩空气发动机为辅助力源，燃油发动机输出和压缩空气发动机输出...

查看详细信息  -   导出

255 一种节能环保混合动力汽车

CN200910043926.8_  甘国华_2009年7月17日

一种节能环保混合动力汽车，包括有汽车底盘总成、燃油发动机、压缩空气发动机、空气压缩机、贮气罐、减压阀、控制阀门、动力控制总成，燃油发动机为汽车主动力源，压缩空气发动机为辅助力源，燃油发动机输出和压缩空气发动机输出...

查看详细信息  -   导出

256 一种四驱混合动力汽车的驱动系统及其控制方法

CN200910040759.1_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年7月1日

本发明的目的是提出一种马力大且具有较高燃油经济性的四驱混合动力汽车的驱动系统及其控制方法。该驱动系统包括动力电池、前驱动单元、后驱动单元以及控制前驱动单元和后驱动单元工作的整车控制器，关键在于所述前驱动单元...

查看详细信息  -   导出

257 一种混合动力汽车启动系统及其控制方法

CN200710307866.7_  比亚迪股份有限公司_2007年12月29日

本发明提供一种混合动力汽车启动系统，该系统包括发动机(1)、启动机(2)、启动机控制装置(6)、电喷控制器(8)和电机控制器(9)，发动机(1)与启动机(2)机械连接，启动机(2)、启动机控制装置(6)以及电喷控制器(8)顺次电连接，其中，...

查看详细信息  -   导出

258 一种混合动力汽车的电池荷电状态SOC的控制方法

CN200710302537.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年12月28日

本发明涉及一种混合动力汽车的电池荷电状态SOC的控制方法，通过将电池的SOC划分成不同的区间，然后在不同的区间里，针对不同的工况，分别控制是否允许发电/驱动，并计算出相应的发电/驱动扭矩，不同SOC区间的划分可以使混合...

查看详细信息  -   导出

259 一种混合动力汽车整车系统及其多能源控制系统和控制方法

CN200710302535.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年12月28日

本发明涉及一种混合动力汽车整车系统，该整车系统的多能源控制系统和对应的多能源控制方法。基于混合动力汽车整车系统，设计了由多能源控制器系统、电机本体系统、能量存储本体及控制系统、发动机和整车电气机械系统的混合动...

查看详细信息  -   导出

260 一种混合动力汽车的下坡辅助控制方法

CN200910085237.3_  清华大学_2009年6月4日

本发明涉及一种混合动力汽车的下坡辅助控制方法，其包括以下步骤：1)设置一个坡路辅助控制系统，其包括整车控制器、电机及其控制器、发动机及其控制器和液压制动装置及其控制器；2)整车控制器通过实时采集车辆的加速踏板位置...

查看详细信息  -   导出

261 一种四驱混合动力汽车的驱动系统及其驱动管理方法

CN200910039964.6_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年6月3日

本发明提出了一种能够在市区行驶时满足汽车扭矩需求且能够减少油耗和尾气排放的四驱混合动力汽车的驱动系统及其驱动管理方法，该驱动系统包括驱动前轮的发动机、与发动机同轴安装的ISG电机和驱动后轮的驱动电机，发动机与...

查看详细信息  -   导出

262 混合动力汽车电池故障管理系统及其管理方法

CN200910039962.7_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年6月3日

本发明的目的是提出一种可靠的混合动力汽车电池故障管理系统及其管理方法，该管理系统包含整车控制器、电池控制器、与整车控制器连接的电机状态监测模块、电池电压监测模块、电池电流监测模块、电池温度监测模块、电池绝缘监...

查看详细信息  -   导出

263 双燃料混合动力汽车的燃气共轨装置

CN200920153259.4_  奉化市皓盛铁路电务器材有限公司_2009年6月1日

本实用新型公开了一种双燃料混合动力汽车的燃气共轨装置技术，克服了现有进口产品价格偏高和维修不便的不足。它包括贯穿有中心通孔的阀体，所述中心通孔的一端设有进气接头；所述阀体的轴向并列设有多个电磁气阀，所述电磁...

查看详细信息  -   导出

264 混合动力汽车用复合飞轮电池

CN200720089104.X_  张文治_2007年1月4日

本实用新型公开了一种混合动力汽车用复合飞轮电池，主要由超级飞轮，双转子永磁复合电机，动态传动机构，三轴正交支撑机构四大部分构成，其超级飞轮主要由磁性轴承、固定在磁性轴承轴端的飞轮、位于飞轮内侧、固定在磁性轴承轴...

查看详细信息  -   导出

265 一种应用于混合动力汽车的铅酸蓄电池功能检测方法及装置

CN200710301241.X_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年12月17日

本发明公开了一种蓄电池功能检测方法，所述蓄电池用于混合动力汽车，在整车运行过程中，对电池的温度、电流、电压进行实时监控，将传感器检测到的信号输送到整车控制单元，整车控制单元根据检测到的信号判断电池目前的状态，然...

查看详细信息  -   导出

266 混合动力汽车的驱动系统及其操作方法

CN200610148094.2_  上海汽车股份有限公司_2006年12月27日

本发明公开了一种混合动力汽车的驱动系统，包括内燃机、电机、力矩分配机构、变速箱和主油泵，所述的力矩分配机构是一个包括太阳轮、行星架和齿圈的行星齿轮机构，所述行星架与内燃机的输出轴相连接；所述太阳轮与电机的转子相...

查看详细信息  -   导出

267 一种混合动力汽车用有源传动装置

CN200910051565.1_  同济大学_2009年5月19日

本发明涉及一种混合动力汽车用有源传动装置，该装置包括轴线固定式齿轮变速器、变速器电控换档操纵机构、离合器及其电动操纵机构、电子控制单元、主驱动电机和同步机构，所述离合器的主动部分与车用发动机飞轮连接，从动部分...

查看详细信息  -   导出

268 并联式混合动力汽车用电机

CN200520116028.8_  谢百年_2005年10月15日

涉及汽车动力领域的并联式混合动力汽车用电机，是针对公知的电机与发动机、变速齿轮箱的联接匹配不太理想，汽车发动机效率欠高而设计的。该电机包括机壳总成、起动机机壳总成、旋转变压器总成、转子轴、定子总成、转子总成，发动...

查看详细信息  -   导出

269 并联式混合动力汽车用电机

CN200510061148.7_  谢百年_2005年10月15日

涉及汽车动力领域的并联式混合动力汽车用ISG电机，是针对公知的汽车发动机效率尚未充分利用和尾气排放仍需降低而设计的。新设计的该混合动力包括发动机、变速齿轮箱、动力电瓶，其要点是发动机联接ISG电机，ISG电机联接变速...

查看详细信息  -   导出

270 一种基于行星轮系的单电机混合动力汽车驱动机构

CN200710150377.5_  天津清源电动车辆有限责任公司_2007年11月23日

本发明涉及基于行星轮系的单电机混合动力汽车驱动机构，由行星轮系组成，行星轮系的太阳轮设有中心轴，所述中心轴与动力源的输出轴相连接，行星轮系的行星架与本驱动机构的动力输出轴相连接，行星轮系的齿圈设有连接前置中...

查看详细信息  -   导出

271 基于行星轮系的可锁止太阳轮混合动力汽车驱动机构

CN200710150376.0_  天津清源电动车辆有限责任公司_2007年11月23日

本发明是一种基于行星轮系的可锁止太阳轮混合动力汽车驱动机构，其行星轮系的齿圈设有中心轴，所述中心轴连接于动力源的输出轴，行星轮系的行星架设有中间输出轴，所述中间输出轴和电机输出轴传动连接于本驱动机构的动力输...

查看详细信息  -   导出

272 基于行星轮系的混合动力汽车驱动机构

CN200710150374.1_  天津清源电动车辆有限责任公司_2007年11月23日

本发明是一种基于行星轮系的混合动力汽车驱动机构，由行星轮系和电机所组成，其行星轮系的行星架设有中心轴，所述中心轴连接于动力源的输出轴，行星轮系的齿圈设有中间输出轴，所述中间输出轴和电机输出轴传动连接于本驱动...

查看详细信息  -   导出

273 一种装载双机械端口电机混合动力汽车的控制方法

CN200710177558.7_  中国科学院电工研究所_2007年11月16日

装载双机械端口电机混合动力汽车的控制方法，由整车控制单元控制汽车工作模式的切换，并根据档位和油门踏板信息，车上辅助设备需求的功率Pa，双机械端口电机内外电机的额定转矩和实际转速值，内燃机节气门开度和所能提供的...

查看详细信息  -   导出

274 一种混合动力汽车DC-DC控制方法

CN200710135384.8_  奇瑞汽车有限公司_2007年11月7日

本发明属于一种混合动力汽车DC-DC控制方法，特别适合于电机与发动机同轴并联式混合动力汽车，提供ISG电机，根据ISG电机的状态，在辅助驱动模式、发电模式、再生制动模式、怠速停机模式及传统工作模式的工作模式下，HCU判断是否...

查看详细信息  -   导出

275 油电混合动力汽车

CN200920148091.8_  唐山亿威永磁电机有限公司_2009年4月9日

一种油电混合动力汽车，它是以油、电两种动力为独立的设计结构，燃油动力保持原有的传动机构不变，两台永磁无刷直流轮毂电机分别置于两个燃油汽车的从动车轮内，电机的外转子与刹车片做成一体，在汽车的承重梁上设有一个电子...

查看详细信息  -   导出

276 一种混合动力汽车行驶负载预测方法

CN200910081458.3_  北京大学_2009年4月7日

本发明涉及一种混合动力汽车行驶负载预测方法，包括步骤：采集汽车行驶一段时间内的速度序列x0′(n)；根据x0′(n)获取行驶周期T，将T作为滑动时间窗的长度；利用滑动时间窗将x0′(n)在时间上分段，每个滑动时间窗分为历史时间T...

查看详细信息  -   导出

277 混合动力汽车及其控制方法

CN200780048364.5_  丰田自动车株式会社_2007年10月25日

在混合动力汽车20中，在利用来自发动机22和电机MG2的双方的动力行驶时ECO开关88接通的情况下，控制发动机22和电机MG1、MG2，使得发动机22在基于要求转矩Tr*在步骤S120设定的目标运行点运行并且使得由电机MG2输出的动力比E...

查看详细信息  -   导出

278 一种可外接充电式混合动力汽车发电机组的控制方法

CN200910132389.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年4月1日

本发明公开了一种可外接充电式混合动力汽车发电机组控制方法，其特征在于：整车控制器接收整车CAN消息，判断整车状态，当发动机(1)处于停止模式(M1)时，判断高压电池荷电状态是否低于30％，若低于30％则发出起动请求信号，起动...

查看详细信息  -   导出

279 一种混合动力汽车的动力系统及其控制方法

CN200910132390.7_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年4月1日

本发明公开了一种混合动力汽车的动力系统及其控制方法，动力系统包括后电机驱动系统、集成式起动发电机驱动系统、供电系统以及控制系统，后电机驱动系统包括后电机、减速器、差速器以及后电机控制器，单独驱动后轮；集成式起动...

查看详细信息  -   导出

280 一种混合动力汽车充电器

CN200920135974.5_  深圳市金威源科技有限公司_2009年3月30日

一种混合动力汽车充电器，包括高压电池充电电路，该电路包括整流电路和第一稳压电路，所述的整流电路的交流输入端接充电电源，其直流输出端接所述的第一稳压电路，所述的第一稳压电路的稳压输出端接被充电的高压电池；还包括...

查看详细信息  -   导出

281 一种混合动力汽车用动力电池组管理系统

CN200920126782.8_  重庆长安汽车股份有限公司_2009年3月26日

本实用新型提出了一种混合动力汽车用动力电池组管理系统，该管理系统能够控制电池组的上下电和充放电，对电池组的电流、电压、温度、SOC(荷电状态)、绝缘性能进行综合监测和管理，并把数据传送给动力总成控制系统。本实用新型...

查看详细信息  -   导出

282 超轻度混合动力汽车传动装置

CN200610054548.X_  重庆大学_2006年10月30日

本发明涉及汽车动力传动系统，具体是指一种基于回流式无级变速装置下的混合动力汽车动力传动系统。本方案利用回流式无级变速装置超大速比变化范围的特点，采用更小功率的外挂式电机作为超轻度混合动力汽车的辅助动力源。本...

查看详细信息  -   导出

283 气动电动混合动力汽车

CN200910026212.6_  葛振志_2009年3月16日

本发明公开了一种气动电动混合动力汽车。一种用高压气体驱动的汽车。由于汽油、柴油的燃烧会带来环境污染，太阳能汽车等造价昂贵。本发明一方面利用空压机向高压储气罐提供高压气体、高压气体驱动行走马达，再通过离合器、减速...

查看详细信息  -   导出

284 混合动力汽车的发动机曲轴皮带轮系统

CN200910047450.5_  上海汽车集团股份有限公司_2009年3月12日

本发明公开了一种混合动力汽车的发动机曲轴皮带轮系统，包括电动机、发电机、第一曲轴皮带轮、第二曲轴皮带轮、附件皮带轮和空调压缩机皮带轮，电动机、第一曲轴皮带轮和附件皮带轮通过皮带围绕连接，发电机、附件皮带轮和空调...

查看详细信息  -   导出

285 轻度混合动力汽车的发动机曲轴皮带轮系统

CN200910047449.2_  上海汽车集团股份有限公司_2009年3月12日

本发明公开了一种轻度混合动力汽车的发动机曲轴皮带轮系统，包括一具有电动机和发电机双重功能的电机、一发动机曲轴皮带轮、一附件皮带轮和一空调压缩机皮带轮，上述各部件通过皮带围绕连接，发动机曲轴皮带轮通过一电磁离...

查看详细信息  -   导出

286 用于关闭混合动力汽车发动机的方法和系统

CN200680038641.X_  伊顿公司_2006年10月18日

本发明提供一种用于关闭混合动力汽车的内燃发动机(12)的方法，所述混合动力汽车包括可操作地连接到发动机曲轴(21)的马达(30)和动力转化器(32)。所述方法包括降低至少一个发动机气缸内的压力和在该发动机(12)关闭过程中，...

查看详细信息  -   导出

287 混合动力汽车电池暖机方法

CN200710077325.X_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年9月25日

本发明公开了一种混合动力汽车的电池暖机方法，该方法是在汽车电池温度较低时，通过对电池进行小容量的充/放电来使电池内部温度升高，以达到使电池在其最佳使用温度范围内工作。主要步骤是：检测蓄电池的温度及确定车辆行驶...

查看详细信息  -   导出

288 用于空气混合动力汽车的发动机

CN200980106645.0_  布鲁内尔大学_2009年2月23日

一种用于空气混合动力汽车的发动机，包括：至少一个汽缸，该气缸具有活塞(20)，限定可变体积工作室(10)和进气门(12、14)和排气门(16)，控制空气流入和流出该工作室。该汽缸可在至少两种模式的任意一种模式下操作，在第一模式中...

查看详细信息  -   导出

289 一种混合动力汽车电机驱动控制方法

CN200710076971.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年9月12日

本发明涉及混合动力汽车电机驱动控制方法。包括以下步骤：1.实时检测蓄电池的荷电状态值SOC，比较判断当蓄电池的荷电状态值SOC与阈值X，Y的关系，对应调整电机扭矩和发动机扭矩，其中X＜Y，整车所需扭矩＝发动机所需扭矩-电机进...

查看详细信息  -   导出

290 用作混合动力汽车动力耦合装置的差速器

CN200910066506.1_  吉林大学_2009年2月10日

本发明公开了一种用作混合动力汽车动力耦合装置的差速器。旨在克服现有技术存在的过长时间运行差速器的行星齿轮(3)与行星齿轮轴(4)之间严重滑磨而导致差速器的行星齿轮(3)与半轴齿轮不正确啮合的问题。其包括差速器壳体...

查看详细信息  -   导出

291 用作混合动力汽车动力耦合装置的差速器

CN200920092968.6_  吉林大学_2009年2月10日

本实用新型公开了用作混合动力汽车动力耦合装置的差速器。旨在克服现有技术存在的过长时间运行差速器的行星齿轮(3)与行星齿轮轴(4)之间严重滑磨而导致差速器的行星齿轮(3)与半轴齿轮不正确啮合的问题。其包括差速器壳体...

查看详细信息  -   导出

292 混合动力汽车的主电机

CN200620014465.3_  罗中柱_2006年9月1日

本实用新型涉及一种混合动力汽车的主电机，包括定子、转子、机壳、前端盖和后端盖。前端盖为前凹后凸形构成连接在混合动力汽车的内燃机和主电机之间的离合器的外壳，简化了结构，缩短了动力系统的轴向尺寸。所述转子的轴前部穿...

查看详细信息  -   导出

293 一种弱混合动力汽车电机控制方法

CN200710076430.1_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年8月17日

本发明公开了一种弱混合动力汽车电机的控制方法，其特征是：弱混合动力汽车的电机控制单元在混合动力控制单元的协调控制下，控制启动电机和混合动力电机的工作，将电机的工作模式分为启动、发电和怠速三种工作模式。由于将汽...

查看详细信息  -   导出

294 用于混合动力汽车的驱动装置及具有分离装置的离合器

CN200980107448.0_  罗伯特·博世有限公司_2009年1月21日

本发明涉及一种用于混合动力汽车的驱动装置，所述驱动装置包括设置在壳体中的电机并且还包括具有分离装置(2)的离合器(1)。所述分离装置(2)通过至少一个减震元件(7)不可转动地与一个固定在壳体上的部件(8)连接，其中，所述...

查看详细信息  -   导出

295 太阳能混合动力汽车

CN200920018173.0_  张嘉琪_2009年1月20日

本实用新型公开了一种太阳能混合动力汽车。它包括汽车本体、燃油发动机，彼此电连接的可充电蓄电池、市电充电电路、电动机，彼此电连接的太阳能接收装置、太阳能充电电路，太阳能充电电路置于汽车内部，太阳能接收装置覆盖设置...

查看详细信息  -   导出

296 一种混合动力汽车的控制方法

CN200710075551.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年8月7日

本发明公开了一种混合动力汽车的控制方法，该方法将汽车的工作模式分成三种工作模式：正常工作模式、睡眠模式和停止模式；并且三个工作模式可以在HCU统一调配下有条件地转换。本发明的积极效果是，本发明方案将汽车工作模式...

查看详细信息  -   导出

297 混合动力汽车的驱动系统

CN200920140428.0_  广西玉柴机器股份有限公司_2009年1月12日

本实用新型公开了一种混合动力汽车的驱动系统，包括内燃机、离合器、花键轴、电动机总成、弹性过渡盘和变速器，内燃机与离合器的一端通过花键轴连接，电动机处于离合器与变速器之间，电动机一端通过离合器芯轴法兰与离合器的另...

查看详细信息  -   导出

298 空气混合动力汽车

CN200980102491.8_  马(创新)2T4有限公司_2009年1月12日

本发明描述了一种由内燃机(16)驱动的空气混合动力汽车，所述发动机可装备或不装备增压器或涡轮增压器(10)用于使发动机(16)增压。在本发明中，在汽车的减速和滑行期间，从汽车取得动力以驱动发动机(16)。该发动机(16)吸收来...

查看详细信息  -   导出

299 混合动力汽车的刹车真空助力系统及刹车真空助力方法

CN200810188193.2_  比亚迪股份有限公司_2008年12月30日

本发明提供的刹车真空助力系统包括主控制器(12)、控制回路、真空泵(6)和真空罐(7)，主控制器(12)用于通过控制回路控制真空泵(6)，发动机(21)的进气歧管与真空罐(7)连通，主控制器(12)还用于确定控制回路是否处于异常状态，当...

查看详细信息  -   导出

300 直流无刷永磁电动机直接驱动前汽后电混合动力汽车

CN200810187861.X_  徐锦镛_2008年12月24日

本发明“直流无刷永磁电动机直接驱动前汽后电混合动力汽车”系利用奥迪100型轿车，改装、实验电动汽车，在不改变整车结构的前提下，前轮仍由内燃机驱动，后轮由镶嵌在轮毂内的直流无刷钕铁硼永磁电动机直接驱动。1.电动机采用...

查看详细信息  -   导出

301 一种全轮驱动混合动力汽车驱动系统

CN200810240321.3_  海博瑞德（北京）汽车技术有限公司_2008年12月19日

本发明涉及一种全轮驱动混合动力汽车驱动系统，属于汽车制造技术领域。驱动系统中，自动手动变速器置于汽车前轮轴上，其输入端与自动变速器控制器相连，自动变速器控制器通过局域网网线分别与发动机控制器和整车控制器相连...

查看详细信息  -   导出

302 空气混合动力汽车专用加压装置

CN200820143893.5_  周登荣朱仕亮_2008年12月5日

本实用新型涉及一种空气混合动力汽车专用加压装置，包括底座、压力容器、采气装置以及安装在压力容器侧面的液压缸，其特征在于：所述压力容器安装在底座上，压力容器内设有活塞，压力容器上设有安装板，安装板上安装有采气装置...

查看详细信息  -   导出

303 混合动力汽车用变频调速牵引电机

CN200520098630.3_  襄樊特种电机有限公司_2005年11月3日

本实用新型的名称为混合动力汽车用变频调速牵引电机。属于混合动力汽车电机技术领域。主要是解决现有混合动力汽车因采用普通电机而存在占用空间多、增加重量、开发周期长、不能用于对现有汽车进行改装的问题。电机主要特征是...

查看详细信息  -   导出

304 串联式混合动力汽车的控制系统

CN200720169228.9_  比亚迪股份有限公司_2007年6月26日

本实用新型提供的串联式混合动力汽车的控制系统包括多个电控模块、CAN总线和连接到该CAN总线的多个CAN通讯模块，每一电控模块经由CAN通讯模块连接到CAN总线，各个电控模块之间通过CAN总线进行数据交换。本实用新型提供的串...

查看详细信息  -   导出

305 一种混联混合动力耦合装置

CN201110138415.1_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年5月26日

本发明提供了一种混联混合动力耦合装置，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的混联式混合动力驱动系统轴向长度较长，不易布置的问题。本混联混合动力耦合装置包括箱体和设置在箱体上的电机轴一S1、电机轴二S4和发动机...

查看详细信息  -   导出

306 一种配有双重能量回收系统的油电混合动力汽车

CN200820193156.6_  付礼协_2008年11月28日

本实用新型涉及一种配有双重能量回收系统的油电混合动力汽车。传动装置与发动机、电动机和电磁离合器连接，配有发动机废气能量回收系统和汽车机械能回收系统，发动机废气能量回收系统的发动机依次与涡轮室、废气能发电机和...

查看详细信息  -   导出

307 一种混合动力汽车中电机速度控制方法

CN200810217718.0_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年11月27日

本发明公开了一种混合动力汽车中电机速度控制方法。在电机控制单元中，接收电机转子位置传感器检测的位置信号，进行模数转换和误差补偿，通过锁相环技术，计算出转子的当前速度和位置，并结合提供的参考速度，利用锁相环反馈...

查看详细信息  -   导出

308 具有液压或者气动制动装置的混合动力汽车中的能量再生

CN200680029974.6_  罗伯特·博世有限公司_2006年7月6日

本发明涉及一种用于在混合动力汽车的制动过程中再生能量的方法，该混合动力汽车具有内燃机和电驱动装置(14)以及液压的或者气动的制动装置(1)。电机(14)的利用可以得到优化，当制动装置(1)包括至少一个减压阀(10)时，使用该...

查看详细信息  -   导出

309 一种柴油用仿混合动力汽车节油器

CN200820100688.0_  梁 杰_2008年11月24日

本实用新型公开了柴油用仿混合动力汽车节油器，包括微处理器；其特征在于：设置手动开关、油门踏板传感器、离合信号传感器、发动机转速传感器、刹车压力传感器与微处理器的输入端相连接；设置断油控制器与微处理器的输出端连接...

查看详细信息  -   导出

310 内置外转子磁阻旋变混合动力汽车用水冷式永磁同步电机

CN200810153166.1_  天津清源电动车辆有限责任公司天津大学_2008年11月20日

本发明公开了内置外转子磁阻旋变混合动力汽车用水冷式永磁同步电动机，它包括机壳、在机壳中间设置有一个其内开有孔的假轴，假轴的一个轴端固定的套有一个端板，所述的端板的两端分别固定在所述的机壳内壁上，在机壳内壁上...

查看详细信息  -   导出

311 用于有控制地引起实现汽车应急运行的替代措施的混合动力汽车故障安全的运行的方法和执行这种方法的装置

CN200880126395.2_  罗伯特.博世有限公司_2008年11月19日

本发明涉及一种用于具有内燃机(2)、电动机(3)和其它汽车设备的混合动力汽车(1)的故障安全的运行的方法，其中，当汽车设备有故障时，引起使汽车还能应急运行的替代措施，其中，在引起替代措施之前检测汽车所处的行驶动态状况...

查看详细信息  -   导出

312 空气混合动力汽车

CN200820143070.2_  周登荣朱仕亮_2008年11月14日

本实用新型涉及一种空气混合动力汽车，包括方向盘、前桥架、后桥架、连接前桥架后桥架的大梁、车体、前桥架和后桥架通过传动轴连接的轮毂、能量回收装置、能量储存装置、动力驱动装置、控制装置、换档装置及辅助装置，其能量回收装...

查看详细信息  -   导出

313 混合动力汽车的电池和控制模块箱箱体

CN200820100563.8_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年11月14日

本实用新型涉及混合动力汽车的电池和控制模块箱箱体，包括与箱底连接为一体的上箱壳和下箱壳、左箱壳和右箱壳，其特征在于：一线束过孔密封件设在下箱壳的左部，一电池下减震垫设在箱体左边的底部，一直流交换器支撑件设在箱...

查看详细信息  -   导出

314 混合动力汽车的电池和控制模块箱箱盖

CN200820100562.3_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年11月14日

本实用新型涉及混合动力汽车的电池和控制模块箱箱盖，包括箱盖本体、设在箱盖本体上的电池箱盖，其特征在于：一电池开关盖定位连接在电池箱盖上，电池开关位于电池开关盖的下面；一电池开关密封垫粘接在电池开关盖与电池箱盖...

查看详细信息  -   导出

315 直流无刷电机在电动汽车与混合动力汽车中运行的控制方法

CN200810218899.9_  冯可健冯献民冯泽民赵少俊_2008年11月5日

本发明公开了直流无刷电机在电动汽车或者混合动力汽车中运行的控制方法，直流无刷电机采用转矩控制模式和速度控制模式。本发明通过控制电机输出转矩控制和速度控制使电机在电动汽车和混合动力汽车中运行过程控制更为合理...

查看详细信息  -   导出

316 混合动力汽车专用电机

CN200820138194.1_  王立华_2008年11月1日

一种能实现各种力矩控制和传递的混合动力汽车专用电机。它安装在发动机和变速箱之间、壳体部分有连接、散热和对应各种车型互换的功能，电机部分有动力和电力的输入输出以及汽车减速的功能，传动控制部分有接受来自各个方向...

查看详细信息  -   导出

317 一种混合动力汽车电机的冷却水套及制造方法

CN200710022671.8_  奇瑞汽车有限公司_2007年5月25日

本发明公开了一种混合动力汽车电机的冷却水套，冷却水套(15)上设冷却水流通的水道(2)及设在水道(2)两端的、孔状的进出水口(1)，所述的冷却水套(15)为套装在电机上的一个圆环形整体结构，圆环的横断面的中间设空腔，所述的空...

查看详细信息  -   导出

318 混合动力汽车

CN200710105066.7_  马自达汽车股份有限公司_2007年5月22日

本发明公开了混合动力汽车。目的在于：在包括通过矩阵式变换器连接第一及第二旋转式电机的结构的混合动力汽车中，防止在驱动一个旋转式电机时使另一个旋转式电机的转矩输出发生变化的现象。包括：第一及第二旋转式电机(2、3...

查看详细信息  -   导出

319 输入功率分配型混合动力汽车调速装置

CN200820159726.X_  东南大学_2008年10月17日

输入功率分配型混合动力汽车调速装置，包括发动机、离合器、双定子永磁无刷电机、电功率动力模块、蓄电池动力模块、驱动电机、主减速器、驱动车轮和中央控制单元。本实用新型燃油经济性好，尾气排放低，运行模式多，适应性好，由于...

查看详细信息  -   导出

320 油电风混合动力汽车

CN200810167006.2_  商庆财刘 波_2008年10月8日

本发明属于一种油电风混合动力汽车，采用车体前端设有加压进排风道，加压进排风道的前部呈正向喇叭形，加压进排风道的中部呈圆筒形，加压进排风道的中部形成高压流道，高压流道内设有风动叶片，风动叶片通过发电机轴带动发电...

查看详细信息  -   导出

321 混合动力汽车用动力电池箱

CN201130022712.0_  中国汽车技术研究中心_2011年2月16日

1.本外观设计产品的名称：混合动力汽车用动力电池箱；2.本外观设计产品的用途：用于混合动力汽车上安装动力电池；3.本外观设计的设计要点：在于立体图1和立体图2；4.最能表明设计要点的图片或者照片：立体图1；5.本外观设计产...

查看详细信息  -   导出

322 一种混合动力汽车控制器寿命测试系统

CN200810155417.X_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年9月29日

本发明属于汽车控制器测试技术领域，具体涉及一种混合动力汽车控制器寿命测试系统。本测试系统包括置于环境仓中的控制器组以及设置有至少一对同轴安装的混合动力电机的测试台架，测试台架上设有与中央控制计算机为电连接...

查看详细信息  -   导出

323 城域前后轮驱动太阳能混合动力汽车

CN200810200552.1_  复旦大学_2008年9月26日

本发明公开一种城域前后轮驱动太阳能混合动力汽车，包括太阳能电池板、汽车外壳、后轮蓄电池、后轮、直流无刷电机、后轮离合器、前轮离合器、变速箱、燃油发动机、电动机、后备箱、220V交流电源充电器、前轮、前轮蓄电池和控制器都装...

查看详细信息  -   导出

324 一种混合动力车用变频调速电机及发电机组

CN200720084001.4_  襄樊特种电机有限公司_2007年3月30日

本实用新型的名称为一种混合动力车用变频调速电机及发电机组。属于混合动力汽车电机、驱动联接和离合装置技术领域。主要是解决现有混合动力汽车因采用单台变频调速电机而使混合动力汽车存在上坡时动力不足和电瓶易出现亏...

查看详细信息  -   导出

325 混合动力汽车在再生减速期间的控制方法

CN200810135573.X_  意大利国立新环境技术能源事务局麦格奈蒂·玛瑞丽-力特恩有限公司_2008年9月5日

一种在再生减速度期间控制混合动力汽车(1)的方法，所述方法包括如下步骤：测定汽车(1)的减速度；一旦测定了汽车(1)的减速度，操纵可逆电机(13)作为发电机使用，以便再生汽车(1)的部分动能；确定伺服控制机械动力传动系统(7)...

查看详细信息  -   导出

326 一种混合动力车用变频调速电机及发电机组

CN200710051780.2_  襄樊特种电机有限公司_2007年3月30日

本发明为一种混合动力车用变频调速电机及发电机组。属于混合动力汽车电机、驱动联接和离合装置技术领域。主要是解决现有混合动力汽车因采用单台变频调速电机而使混合动力汽车存在上坡时动力不足和电瓶易出现亏电情况的问...

查看详细信息  -   导出

327 一种混合动力汽车安全监控系统和监控方法

CN200810141715.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年8月29日

本发明公开一种混合动力汽车安全监控系统和监控方法，该监控系统包括混合动力控制模块、发动机管理系统、电池管理系统、混合动力控制单元和电机控制单元。该监控方法主要是监测发动机自动重起动是否在动力系统完全断开的条...

查看详细信息  -   导出

328 混合动力汽车动力分割耦合装置

CN201130004979.7_  中国汽车技术研究中心_2011年1月13日

1.本外观设计产品的名称：混合动力汽车动力分割耦合装置；2.本外观设计产品的用途：用于混合动力汽车上发动机和电机的动力混合；3.本外观设计的设计要点：在于主视图；4.最能表明设计要点的图片或者照片：主视图。

查看详细信息  -   导出

329 混合动力汽车驱动装置

CN200710038204.4_  上海汽车股份有限公司_2007年3月19日

本发明公开了一种混合动力汽车驱动装置，包括内燃机、电动机、力矩啮合装置和变速箱，所述电动机包括定子和转子，所述力矩啮合装置的三根轴分别与内燃机、变速箱和电动机的转子相连接，所述转子呈空心圆筒形，所述力矩啮合装置...

查看详细信息  -   导出

330 双离合器混合动力汽车传动系统

CN200710078295.4_  重庆大学_2007年3月15日

一种双离合器混合动力汽车传动系统。它由内燃机1、离合器2和3、电机转子4、电机定子5、四档双离合器自动变速器、单行星排机构及输出端组成。其特征在于内燃机1通过离合器2与齿圈6相连，齿圈6与轴13相连，内燃机1通过离合器3与行...

查看详细信息  -   导出

331 混合动力汽车传动系统

CN200710078294.X_  重庆大学_2007年3月15日

一种混合动力汽车传动系统，它由内燃机1、离合器2和5、电机转子3、电机定子4、动力输出端12、行星齿轮机构及三档机械自动变速器组成。其中，内燃机1通过离合器2与行星架19相连，内燃机1通过离合器5与齿圈20相连；齿圈20与电机转...

查看详细信息  -   导出

332 混合动力汽车机电耦合器

CN200520003627.9_  陈一寒陈 琰_2005年1月16日

本实用新型涉及动力互换装置有关混合动力汽车机电动力互相转换装置，包括混合动力汽车机电耦合器总成及其控制电路电器装置，耦合器总成由耦合器轴与电动机齿轮链组、发动机齿轮组、启动齿轮组组合，耦合器控制电路电器装置...

查看详细信息  -   导出

333 仿混合动力汽车节油装置

CN200820099690.0_  梁 杰_2008年8月12日

本实用新型公开了仿混合动力汽车节油装置，包括真空泵，刹车真空助力器，汽车电瓶、真空传感器、燃油泵、继电器、脚踏油门开关以及真空管路，其特征在于：设置真空储能器与真空管路连接，安装在真空管路内的真空传感器与单片机的...

查看详细信息  -   导出

334 混合动力汽车双排行星齿轮机电动力耦合总成

CN200610064953.X_  北京理工大学_2006年3月20日

为克服目前混合动力汽车常啮合齿轮或单排行星齿轮机电耦合系统存在的不足：速比少，结构不紧凑。本发明采用了混合动力汽车双排行星齿轮机电动力耦合总成。它由电动机1，三个离合器8、9、18，三个制动器2、6、17，一对常啮合齿轮3...

查看详细信息  -   导出

335 用于混合动力汽车的机械式变速动力传动系统

CN201010600921.3_  襄樊宇清电动汽车有限公司_2010年12月18日

用于混合动力汽车的机械式变速动力传动系统，其包括离合器(3)、内燃发动机(4)、车用电机(2)和变速箱(1)；车用电机(2)输出轴(27)与变速箱输入轴(27)制成同一轴，车用电机后端盖侧设有由轴套、分离叉、拨杆、分离臂、分离轴承座构...

查看详细信息  -   导出

336 混合动力汽车双电机双行星排单离合器驱动装置

CN200810040913.0_  上海交通大学_2008年7月24日

本发明公开一种机械技术领域的混合动力汽车双电机双行星排单离合器驱动装置，该装置设置有前行星排和后行星排，前行星排有前行星排行星轮、前行星排太阳轮，后行星排有后行星排行星轮、后行星排太阳轮，前后行星排共用一个齿...

查看详细信息  -   导出

337 混合动力汽车双行星排机电耦合驱动装置

CN200810040912.6_  上海交通大学_2008年7月24日

本发明公开一种机械技术领域的混合动力汽车双行星排机电耦合驱动装置。所述装置设置有前后行星排，两行星排均有行星轮、太阳轮、排齿圈，两行星排齿圈由离合器连接。发动机与前行星排行星轮连接，ISG电机与前行星排太阳轮连接...

查看详细信息  -   导出

338 一种混合动力汽车机电动力耦合传动装置

CN200820109220.8_  北京汽车研究总院有限公司_2008年7月15日

本实用新型提供一种混合动力汽车机电动力耦合传动装置，包括电机和变速器，其中电机与变速器连为一体结构，电机包括电机心轴和电机转子，变速器具有变速器输入轴，电机心轴与变速器输入轴同轴驱动连接，电机心轴与电机转子彼...

查看详细信息  -   导出

339 混合动力控制器、混合动力汽车以及混合动力控制方法

CN201010587232.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年12月7日

本发明提供了一种混合动力控制器、混合动力汽车以及混合动力控制方法。根据本发明的混合动力控制器包括：模拟信号采集电路，用于采集传感器信号；数字信号采集电路，用于采集开关信号；脉冲信号采集电路，用于采集控制信号；以...

查看详细信息  -   导出

340 一种混合动力汽车用空档开关

CN200810127864.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年7月7日

本发明属于车用档位指示装置技术领域，具体涉及一种混合动力汽车用空档开关。本装置包括固定设置在变速箱上的壳体，定位座的一端与壳体外侧的换档指构成顶靠配合，另一端设置在壳体内并通过第一复位弹簧与固定在壳体上的绝...

查看详细信息  -   导出

341 混合动力汽车用电机及由其构成的驱动联接和离合装置

CN200520096366.X_  襄樊特种电机有限公司_2005年5月16日

本实用新型的名称为混合动力汽车用电机及由其构成的驱动联接和离合装置。属于混合动力汽车电机、驱动联接和离合装置技术领域。主要是解决现有混合动力汽车因采用普通电机而存在占用空间多、增加重量、开发周期长、不能对现有...

查看详细信息  -   导出

342 混合动力汽车的变速动力混合器

CN200810071216.1_  福建工程学院_2008年6月16日

本发明公开了一种混合动力汽车的变速动力混合器，包括内燃机与电动机两种动力源，不同的动力源与变速器的不同输入轴相连接传动，内燃机与变速器一输入轴之间通过离合器相连接传动，电动机直接与变速器的另一输入轴相连接传...

查看详细信息  -   导出

343 混合动力汽车的变速动力混合器

CN200820102644.1_  福建工程学院_2008年6月16日

本实用新型公开了一种混合动力汽车的变速动力混合器，包括内燃机与电动机两种动力源，不同的动力源与变速器的不同输入轴相连接传动，内燃机与变速器一输入轴之间通过离合器相连接传动，电动机直接与变速器的另一输入轴相连...

查看详细信息  -   导出

344 混合动力汽车用电机及由其构成的驱动联接和离合装置

CN200510018723.5_  襄樊特种电机有限公司_2005年5月16日

本发明的名称为混合动力汽车用电机及由其构成的驱动联接和离合装置。属于混合动力汽车电机、驱动联接和离合装置技术领域。主要是解决现有混合动力汽车因采用普通电机而存在占用空间多、增加重量、开发周期长、不能对现有汽车...

查看详细信息  -   导出

345 一种混合动力汽车螺旋槽等差距电机

CN200820059670.0_  昆山瑞卢卡工业电器有限公司_2008年6月13日

本实用新型涉及一种混合动力汽车螺旋槽等差距电机，包括转子(1)，安装转子(1)的机壳(6)，转子(1)的转轴(11)上的轴承(2)，机壳(6)的前端盖(3)和后端盖(9)，位于机壳(6)内并与转子(1)平行放置的定子(5)，置于机壳(6)上部中间的...

查看详细信息  -   导出

346 一种混合动力汽车同极免阻力电机

CN200820059671.5_  昆山瑞卢卡工业电器有限公司_2008年6月13日

本实用新型涉及一种混合动力汽车同极免阻力电机，包括转子(1)，安装转子(1)的机壳(6)，转子(1)的转轴(11)上的轴承(2)，机壳(6)的前端盖(3)和后端盖(9)，位于机壳(6)内并与转子(1)平行放置的定子(5)，置于机壳(6)上部中间的接...

查看详细信息  -   导出

347 一种混合动力汽车同极免阻力电机

CN200810038913.7_  昆山瑞卢卡工业电器有限公司_2008年6月13日

本发明涉及一种混合动力汽车同极免阻力电机，包括转子(1)，安装转子(1)的机壳(6)，转子(1)的转轴(11)上的轴承(2)，机壳(6)的前端盖(3)和后端盖(9)，位于机壳(6)内并与转子(1)平行放置的定子(5)，置于机壳(6)上部中间的接线台...

查看详细信息  -   导出

348 一种混合动力汽车螺旋槽等差距电机

CN200810038915.6_  昆山瑞卢卡工业电器有限公司_2008年6月13日

本发明涉及一种混合动力汽车螺旋槽等差距电机，包括转子(1)，安装转子(1)的机壳(6)，转子(1)的转轴(11)上的轴承(2)，机壳(6)的前端盖(3)和后端盖(9)，位于机壳(6)内并与转子(1)平行放置的定子(5)，置于机壳(6)上部中间的接线...

查看详细信息  -   导出

349 用于混合动力汽车的辅助能源管理系统及其控制方法

CN200610170395.5_  比亚迪股份有限公司_2006年12月29日

一种用于混合动力汽车的辅助能源管理系统及其控制方法。所述系统包括电池电压检测装置、控制装置以及节气门开度执行机构，电池电压检测装置与控制装置电连接，用于检测电池两端电压，并将检测结果发送到控制装置；控制装置与...

查看详细信息  -   导出

350 混合动力汽车的驱动系统

CN200620049616.9_  上海汽车股份有限公司_2006年12月27日

本实用新型公开了一种混合动力汽车的驱动系统，包括内燃机、电机、力矩分配机构、变速箱和主油泵，所述的力矩分配机构是一个包括太阳轮、行星架和齿圈的行星齿轮机构，所述行星架与内燃机的输出轴相连接；所述太阳轮与电机的转...

查看详细信息  -   导出

351 插电式活塞式电池组及二次电池混合动力汽车

CN200810113749.1_  北京佩奇科技发展中心_2008年5月29日

本发明提出了一种插电式活塞式电池组及二次电池混合动力汽车的驱动方式，是通过在活塞式电池组驱动的汽车内并联设置一个可以通过外接电源进行充电的二次电池组，当汽车需要大功率放电时，例如在起步和上坡时，由活塞式电池...

查看详细信息  -   导出

352 转子式电池组及二次电池混合动力汽车

CN200810113743.4_  北京佩奇科技发展中心_2008年5月29日

本发明提出了一种转子式电池组及二次电池混合动力汽车的驱动方式，是通过在转子式电池组驱动的汽车内并联设置一个二次电池组，当汽车需要大功率放电时，例如在起步和上坡时，由转子式电池组与二次电池组联合驱动，提供汽车...

查看详细信息  -   导出

353 插电式注入抽出式电池组及二次电池混合动力汽车

CN200810113737.9_  北京佩奇科技发展中心_2008年5月29日

本发明提出了一种插电式注入抽出式电池组及二次电池混合动力汽车的驱动方式，是通过在注入抽出式电池组驱动的汽车内并联设置一个可以通过外接电源进行充电的二次电池组，当汽车需要大功率放电时，例如在起步和上坡时，由注...

查看详细信息  -   导出

354 插电式转子式电池组及二次电池混合动力汽车

CN200810113734.5_  北京佩奇科技发展中心_2008年5月29日

本发明提出了一种插电式转子式电池组及二次电池混合动力汽车的驱动方式，是通过在转子式电池组驱动的汽车内并联设置一个可以通过外接电源进行充电的二次电池组，当汽车需要大功率放电时，例如在起步和上坡时，由转子式电池...

查看详细信息  -   导出

355 活塞式电池组及二次电池混合动力汽车

CN200810113731.1_  北京佩奇科技发展中心_2008年5月29日

本发明提出了一种活塞式电池组及二次电池混合动力汽车的驱动方式，是通过在活塞式电池组驱动的汽车内并联设置一个二次电池组，当汽车需要大功率放电时，例如在起步和上坡时，由活塞式电池组与二次电池组联合驱动，提供汽车...

查看详细信息  -   导出

356 注入抽出式电池组及二次电池混合动力汽车

CN200810113726.0_  北京佩奇科技发展中心_2008年5月29日

本发明提出了一种注入抽出式电池组及二次电池混合动力汽车的驱动方式，是通过在注入抽出式电池组驱动的汽车内并联设置一个二次电池组，当汽车需要大功率放电时，例如在起步和上坡时，由注入抽出式电池组与二次电池组联合驱...

查看详细信息  -   导出

357 一种发动机余热利用方法及系统

CN201010511280.4_  石金成_2010年10月18日

?一种发动机余热利用方法及系统，其系统包括发动机气缸体以及设置在发动机气缸体外的冷却水套，所述冷却水套上设置多个喷头，各喷头通过水泵连接水箱，冷却水套上设有蒸汽出口，蒸汽出口连接蒸汽驱动装置，蒸汽驱动装置连接...

查看详细信息  -   导出

358 一种发动机余热利用系统

CN201020566705.7_  石金成_2010年10月18日

?一种发动机余热利用系统，其系统包括发动机气缸体以及设置在发动机气缸体外的冷却水套，所述冷却水套上设置多个喷头，各喷头通过水泵连接水箱，冷却水套上设有蒸汽出口，蒸汽出口连接蒸汽驱动装置，蒸汽驱动装置连接发电机...

查看详细信息  -   导出

359 基于DSP的混合动力汽车用电机控制器

CN200620170969.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2006年12月15日

本实用新型涉及一种基于DSP的混合动力汽车用电机控制器，整车控制器给电机控制模块发送运行模式等信息，电机控制模块包括永磁电机矢量控制模块、空间电压矢量脉宽调制、模数转换模块和传感器测量处理模块，电机控制模块根据...

查看详细信息  -   导出

360 基于DSP的混合动力汽车用电机控制器

CN200610161474.X_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月15日

本发明涉及一种基于DSP的混合动力汽车用电机控制器，整车控制器给电机控制模块发送运行模式等信息，电机控制模块包括永磁电机矢量控制模块、空间电压矢量脉宽调制、模数转换模块和传感器测量处理模块，电机控制模块根据运行...

查看详细信息  -   导出

361 可外接充电型混合动力汽车电量保持阶段的能量管理方法

CN200810097623.X_  杨伟斌_2008年5月22日

一种可外接充电型混合动力汽车电量保持阶段能量管理方法的步骤是：根据目标车辆发动机的最佳燃油经济性曲线及变速器的速比，设计各挡位的综合控制曲线；以加速踏板开度、车速和蓄电池荷电状态值为控制参数，设计变速器挡位...

查看详细信息  -   导出

362 车用风力发电机

CN201020570685.0_  张怀玺_2010年10月10日

一种利用电动汽车和油加电的混合动力汽车及牵引机车行驶中的速度同空气阻力产生的再生风能转化成电能的车用风力发电机。该车用风力发电机由扇叶和发电机组成，扇叶安装在发电机转子轴的一端，风力发电机安装在车辆的前端...

查看详细信息  -   导出

363 油电混合双驱动桥

CN201020547871.2_  赵永胜_2010年9月29日

本实用新型油电混合双驱动桥，包括桥壳、主动锥齿轮、被动锥齿轮和差速器，被动锥齿轮上连接一电动锥齿轮，电动锥齿轮通过一短轴连接到一电机；电机为电动发电双重电机，可设置在桥壳后方，直接驱动；或电机横梁上，加装带万向节...

查看详细信息  -   导出

364 一种混合动力CAN网络通讯系统

CN201010291317.7_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2010年9月26日

一种混合动力CAN网络通讯系统，涉及汽车电子技术领域，针对现有技术汽车网络结构可扩展性不强等缺陷，设计一种由传统动力子网、混动子网、标定诊断子网三路CAN通讯子网构成的网络通讯系统，三路子网通过整车控制器HCU网关进...

查看详细信息  -   导出

365 混合动力汽车起动发电一体化电机温度场测量系统

CN200810069605.0_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年4月29日

本发明公开了一种混合动力汽车用起动发电一体化电机的定子和转子温度场测量系统，贴片式定子温度传感器布置在ISG电机定子的不同绕组线圈间隙中，其信号输出引线与A/D转换器相连，并通过A/D转换器与计算机相连；贴片式转子...

查看详细信息  -   导出

366 一种用于混合动力汽车高压系统的绝缘故障监测装置及方法

CN200810089278.5_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月25日

本发明公开了一种用于混合动力汽车高压系统的绝缘故障监测装置，包括电压采集电路、电压转换电路、CAN通讯标定端口，其中电压采集电路采集高压系统正负端的电压HV、正端对地的电压HV+、及负端对地的电压HV-，通过电压变换电路...

查看详细信息  -   导出

367 一种混合动力汽车变速器上的空档传感器安装结构

CN200820098116.3_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年4月22日

本实用新型公开一种混合动力汽车变速器上的空档传感器安装结构，所述空档传感器装配在变速器换挡箱后侧面上的凸台中，前端通过凸台的中心孔伸进变速器换挡箱内，在变速器换挡箱内的换档轴上安装有换档限位座，换档限位座上...

查看详细信息  -   导出

368 用于控制混合动力汽车主电池充电和放电量的方法

CN200610142773.9_  现代自动车株式会社_2006年10月31日

一种用于控制混合动力汽车主电池充电和放电量的方法，包括下列步骤：通过提供给混合动力汽车的混合动力控制单元，全面检查主电池、驱动电机、转换系统等；根据驾驶员的驾驶模式驱动混合动力汽车；及通过根据驾驶员的驾驶模式...

查看详细信息  -   导出

369 用于混合动力汽车的安全电池箱

CN200620052807.0_  湖南大学_2006年11月10日

本实用新型公开了一种用于混合动力汽车的安全电池箱，它包括用来装设电池组的电池箱壳体，所述电池箱壳体包括内壳体和外壳体，所述电池箱壳体内装设有高压电分断装置，所述高压电分断装置包括分断箱、装设于分断箱内的驱动...

查看详细信息  -   导出

370 一种混合动力汽车动力总成耐久试验台架

CN200820111395.2_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本实用新型公开了一种混合动力汽车动力总成耐久试验台架，包括测功机，其特征在于：所述的测功机通过与逆变器电连接的ISG电机与发动机、齿圈相连接；设在齿圈外侧的转速传感器与仪表控制器相连，台架控制系统分别向混合动力...

查看详细信息  -   导出

371 一种混合动力汽车控制器寿命测试系统

CN200820111394.8_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本实用新型公开了一种混合动力汽车控制器寿命测试系统，所述的控制器寿命测试系统中设有BSG控制器和BSG电机、BSG控制器接口箱、程控电源和辅助电容箱、机械负载所组成的电动模式测试台架和BSG控制器和BSG电机、BSG控制器接...

查看详细信息  -   导出

372 一种混合动力汽车扭矩监控方法

CN200810093751.7_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本发明涉及一种混合动力汽车扭矩监控方法，包括安全监控器SCU，在安全监控器SCU中，对突增扭矩的监控过程按部分实施监控。本发明中的安全监控器SCU则专司扭矩监控之责，同时本系统还有结构简单，开发成本比较低的优点，本发明...

查看详细信息  -   导出

373 一种混合动力汽车控制器寿命测试系统及测试方法

CN200810093647.8_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本发明公开了一种混合动力汽车控制器寿命测试系统及测试方法，所述的控制器寿命测试系统中设有BSG控制器和BSG电机、BSG控制器接口箱、程控电源和辅助电容箱、机械负载所组成的电动模式测试台架和BSG控制器和BSG电机、BSG控...

查看详细信息  -   导出

374 一种混合动力汽车动力总成耐久试验台架及测试方法

CN200810093645.9_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本发明公开了一种混合动力汽车动力总成耐久试验台架及测试方法，所述的测功机通过与逆变器电连接的ISG电机与发动机、齿圈相连接；设在齿圈外侧的转速传感器与仪表控制器相连，台架控制系统分别向混合动力控制系统、发动机管...

查看详细信息  -   导出

375 用于混合动力汽车的安全电池箱

CN200610032555.X_  湖南大学_2006年11月10日

本发明公开了一种用于混合动力汽车的安全电池箱，它包括用来装设电池组的电池箱壳体，所述电池箱壳体包括内壳体和外壳体，所述电池箱壳体内装设有高压电分断装置，所述高压电分断装置包括分断箱、装设于分断箱内的驱动电机...

查看详细信息  -   导出

376 混合动力汽车用动力电池组的温度检测系统

CN200810069524.0_  重庆长安汽车股份有限公司重庆大学_2008年3月31日

本发明提出一种混合动力汽车用动力电池组的温度检测系统，包括温度采集模块、A/D转换模块、数据处理及控制模块数据处理及控制模块数据处理及控制模块数据处理及控制模块数据处理及控制模块和通讯模块。温度信号由热电偶线...

查看详细信息  -   导出

377 混合动力汽车的动力传动系统

CN200820033442.6_  南京汽车集团有限公司_2008年3月24日

本实用新型涉及一种汽车混合动力系统，是一种混合动力汽车的动力传动系统，包括整车控制器、发动机、电动机、动力电池组、离合器、变速箱、主减速器、差速器、车轮、节气门、发电机、低压蓄电池和起动机，电动机是ISG电动机，ISG电动...

查看详细信息  -   导出

378 混合动力汽车的运行方法

CN200580044560.6_  罗伯特·博世有限公司_2005年10月24日

本发明涉及混合动力汽车驱动装置的运行方法。在该方法中内燃机(10)的扭矩(MVM ist)和至少一个电机(16)的扭矩(ME ist)叠加成混合动力汽车驱动装置的一个共用的扭矩(Mist)。本发明建议，通过它的转速(nVM ist)或者一个从其...

查看详细信息  -   导出

379 一种电动与混合动力车用司机操作控制器

CN201020280639.7_  湖南南车时代电动汽车股份有限公司_2010年7月30日

一种电动与混合动力车用司机操作控制器，其特征在于：司机操作控制器分为面板部分、微处理器控制板部分和对外接口部分等三个部分；其中，面板部分为安装后可见的部分，面板部分上面安装有电动与混合动力汽车所必需的一些操作...

查看详细信息  -   导出

380 混合动力汽车(HEV)主电机控制器整车控制PCB板

CN201030252658.4_  天津市松正电动科技有限公司_2010年7月29日

1.外观设计产品名称：混合动力汽车(HEV)主电机控制器整车控制PCB板；2.外观设计产品用途：用于完成协调和指挥整车系统的操作；3.外观设计的设计要点：产品的形状及其元器件布局；4.指定主视图用于出版专利公报；5.产品的左视...

查看详细信息  -   导出

381 一种利用混合动力行驶汽车的方法

CN200610030776.3_  上海海马海洋生物科技开发有限公司_2006年9月4日

本发明涉及一种利用混合动力行驶汽车的方法，其特征在于，它包括下列步骤：混合动力汽车前部安装燃油为能源的燃油发动机机组，后部安装蓄电池为能源的直流电动机机组。二组动力系统都能够单独起动和行驶车辆。车辆慢速行驶时...

查看详细信息  -   导出

382 一种串联混合动力驱动系统

CN201110137351.3_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年5月26日

本发明提供了一种串联混合动力驱动系统，属于混合动力汽车技术领域。它解决了现有的串联式混合动力驱动系统轴向长度较长，不易布置的问题。本串联混合动力驱动系统包括变速箱、发动机E和可进行电能和机械能转化的第一电机M...

查看详细信息  -   导出

383 混合动力汽车整体式驱动装置

CN200620098609.8_  王 亮_2006年8月22日

一种混合动力汽车整体式驱动装置，它将电机-行星齿轮-主传动器集成为一体。在汽车离合器后连接电机-行星齿轮整体式驱动装置内，电机与第二行星齿轮系的太阳轮连接，其内齿圈固定的壳体上，它的行星架和第一行星齿轮系的内齿...

查看详细信息  -   导出

384 双能源混合动力汽车的随机能量管理方法

CN200610017084.5_  吉林省卧龙科技发展有限责任公司_2006年8月9日

一种双能源混合动力汽车的随机能量管理方法，属于混合动力汽车的动态能量分配方法领域。首先，从大量的车辆道路行驶记录中归纳出实际功率的统计规律，得到司机需求功率的状态转移概率矩阵，获得任意状态之间转换的单步成本...

查看详细信息  -   导出

385 混合动力汽车功率分流能量再生液压机械无级变速器

CN201010198109.2_  宁波高新协力机电液有限公司_2010年6月2日

一种以多功能行星差动轮系齿轮泵和通轴式液压变量泵(马达)两大基本元件组成的功率分流能量再生液压机械无级变速器，利用行星差动轮系齿轮泵同时具有液压定量泵(马达)和行星轮系分速、汇速两种功能的特性，替换现有液压机...

查看详细信息  -   导出

386 一种混合动力汽车的系统保护控制方法

CN200710307111.7_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年12月29日

本发明公开了一种混合动力汽车的系统保护控制方法，包括高压电池过充电保护控制模块、高压电池过放电保护控制模块、过热电保护控制模块和电机超速工作扭矩保护控制模块，其特征在于，上述四个保护控制模块中的任一模块中确...

查看详细信息  -   导出

387 多轴驱动混合动力汽车驱动系统

CN200710168939.9_  东风电动车辆股份有限公司_2007年12月18日

本发明公开了一种多轴驱动混合动力汽车驱动系统，它包括发动机第一动力源，发动机输出连接变速机构，变速机构输出连接传动机构带动第一驱动轴，它还包括至少一套与发动机动力源不同的动力源，该套动力源输出连接变速传动机...

查看详细信息  -   导出

388 一种多轴驱动混合动力汽车驱动系统

CN200720089085.0_  东风电动车辆股份有限公司_2007年12月18日

本实用新型公开了一种多轴驱动混合动力汽车驱动系统，它包括发动机第一动力源，发动机输出连接变速机构，变速机构输出连接传动机构带动第一驱动轴，它还包括至少一套与发动机动力源不同的动力源，该套动力源输出连接变速传...

查看详细信息  -   导出

389 带发动和发电一体化电机的多轴驱动混合动力汽车驱动系统

CN200720089086.5_  东风电动车辆股份有限公司_2007年12月18日

本实用新型公开了一种带发动和发电一体化电机的多轴驱动混合动力汽车驱动系统，它包括没有发电机和起动机的发动机第一动力源，发动机输出连接变速机构，变速机构输出连接传动机构带动第一驱动轴，所述发动机上连接发动和发...

查看详细信息  -   导出

390 用于混合动力汽车的无刷直流发电机/电动机系统

CN200720061759.6_  华南理工大学_2007年12月18日

本实用新型公开了用于混合动力汽车的无刷直流发电机/电动机系统，包括发动机(1)、无刷直流发电机/电动机(2)、超级电容(3)、铅酸蓄电池(4)、控制器(5)；无刷直流发电机/电动机(2)与发动机(1)以皮带传动相连接，超级电容(3)与铅...

查看详细信息  -   导出

391 混合动力汽车用三相同步交流发电机/电动机系统

CN200710032687.7_  华南理工大学_2007年12月18日

本发明公开了混合动力汽车用三相同步交流发电机/电动机系统。该系统包括发动机、IMG电机、光电编码器、铅酸蓄电池、功率转换器和控制器；IMG电机与发动机以皮带传动相连接，光电编码器与IMG电机同轴连接，光电编码器与控制器信...

查看详细信息  -   导出

392 双电机混合动力汽车动力系统控制方法

CN200510016973.5_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种双电机混合动力汽车动力系统控制方法，包括混合动力汽车动力控制系统，其通过整车控制器(VCU-vehicle control unit)对混合动力系统进行控制；整车控制器综合处理相关传感器的信息包括驾驶员指令、动力系统工...

查看详细信息  -   导出

393 基于超越离合器的混合动力汽车动力分配机构

CN200710150373.7_  天津清源电动车辆有限责任公司_2007年11月23日

本发明是一种基于超越离合器的混合动力汽车动力分配机构。由带有起动机的发动机和电动机组成，发动机和电动机输出轴之间设有单向超越离合器，所述离合器外环和内环转动方向一致，所述电动机与发动机输出轴分别与单向超越离...

查看详细信息  -   导出

394 用于在混合动力汽车驱动装置中接通内燃机的方法和装置

CN200710188664.5_  F.波尔希名誉工学博士公司_2007年11月21日

在通过电动机(3)驱动的混合动力汽车驱动装置中接通内燃机(1)的方法，其中内燃机(1)的转速(VM)被调节到目标转速，并且其中内燃机(1)的转速(VM)在可预定的时间段(Δt)内比目标转速超出了可预定的转速差(ΔUPM)。

查看详细信息  -   导出

395 用于混合动力汽车的冷却系统

CN200510076105.6_  株式会社电装_2005年6月8日

用于电动部分的散热器9冷却换流器和其它与电动机的控制相关的部件，所述用于电动部分的散热器9和用于冷凝制冷剂的冷凝器12相对用于引擎的散热器8的空气流的上游侧上的空气流的方向彼此平行安置。由于上述布置，当用于电动...

查看详细信息  -   导出

396 一种混合动力汽车电机发电控制方法

CN200710124307.2_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年10月30日

本发明涉及混合动力汽车电机发电控制方法。包括以下步骤：(一)对系统状况进行监测，判断当前系统条件是否禁止发电，如果禁止发电，则将驱动电机发电的扭矩置零，否则进入下一步；(二)判断发动机是否处于怠速状态和动力电池是...

查看详细信息  -   导出

397 一种基于启-停模式混合动力车的空调舒适性控制系统

CN201010129073.2_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年3月19日

本发明提供一种基于启-停模式混合动力车的空调舒适性控制系统，其包括空调控制器、车外温度传感器、蒸发器温度传感器、暖通空调总成、发动机控制单元ECU、发动机和压缩机。空调控制器通过对车内气候舒适性判断，来决定是否允许...

查看详细信息  -   导出

398 混合动力汽车高压电分断装置

CN200710035942.3_  湘潭电机股份有限公司湖南大学_2007年10月19日

混合动力汽车高压电分断装置，其包括万向惯性传感器，碰撞触发开关和电池组之间的分断控制装置，碰撞触发开关安装于电池舱门内侧并紧贴电池舱门，可根据电池舱门的变形程度来决定其闭合或是断开。本发明结构简单紧凑、装配方...

查看详细信息  -   导出

399 一种混合动力汽车高压电分断装置

CN200720064793.9_  湘潭电机股份有限公司湖南大学_2007年10月19日

一种混合动力汽车高压电分断装置，其包括万向惯性传感器，碰撞触发开关和电池组之间的分断控制装置，碰撞触发开关安装于电池舱门内侧并紧贴电池舱门，可根据电池舱门的变形程度来决定其闭合或是断开。本实用新型结构简单紧...

查看详细信息  -   导出

400 一种压缩空气或液氮—燃油或燃气混合动力汽车

CN200610039754.3_  江苏大学_2006年4月21日

本发明涉及一种压缩空气或液氮—燃油或燃气混合动力汽车，包括内燃机冷却—热交换系统、内燃机废气热交换器、压缩空气或氮气发动机的能量供给系统、可以由内燃机和压缩空气或氮气发动机独立和共同驱动的汽车底盘等。当环境温...

查看详细信息  -   导出

401 一种混合动力汽车中电机控制方法及装置

CN200710077322.6_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年9月25日

本发明公开了一种混合动力汽车中电机控制方法及装置。该方法是由微处理器通过接口电路获取电机转子的位置和转速值、电机的输入电流值、逆变器直流侧电压值和扭矩指令，进行运算后，得到电机运行所需的三相电压数值，通过SVP...

查看详细信息  -   导出

402 供热通风与空调电控系统及混合动力汽车

CN201010103936.9_  上海捷能汽车技术有限公司_2010年2月1日

本发明公开了一种供热通风与空调电控系统，其包括空调控制器、空调装置及车身控制器，车身控制器可以接收车外环境温度传感器检测到的温度信号并将环境温度信号发送给空调控制器，空调装置将蒸发器温度信号反馈给空调控制器...

查看详细信息  -   导出

403 混合动力汽车的纯电动驱动控制方法

CN200710131793.0_  奇瑞汽车有限公司_2007年9月3日

本发明涉及一种混合动力汽车的纯电动驱动控制方法，在不影响整车的舒适性的前提下可以有效实现纯电动方式驱动，本发明检测并接收车辆信号，实施以下控制：如果车辆从静止开始进入纯电动模式、车辆从行驶状态进入纯电动模式...

查看详细信息  -   导出

404 混合动力汽车的直流转换装置控制方法

CN200710131796.4_  奇瑞汽车有限公司_2007年9月3日

本发明一种混合动力汽车的直流转换装置控制方法，通过对各参数的状态判断，判断DC-DC转换器工作使能状态以及DC-DC控制逻辑模块是否满足关闭状态，判断是依据所接收的如高压电池连接信号、高压电池控制器状态信号、车钥匙关...

查看详细信息  -   导出

405 用于混合动力汽车三CPU控制系统

CN200710131794.5_  奇瑞汽车有限公司_2007年9月3日

本发明涉及一种用于混合动力汽车三CPU控制系统，控制系统的整车控制单元HCU实施整车性能的控制，整车安全控制单元SCU对整车力矩分配和整车运行的情况进行监测、判断实施控制，电机控制单元MCU发出指令实施电机辅助驱动、再...

查看详细信息  -   导出

406 一种混合动力汽车的冷却系统及其控制方法

CN200710147647.7_  比亚迪股份有限公司_2007年8月31日

本发明提供了一种混合动力汽车的冷却系统，所述冷却系统包括具有空调控制器的空调、具有温度传感器的电动部分散热器、发动机散热器、冷凝风扇和冷却风扇，所述冷凝风扇和冷却风扇分别用于降低空调中的冷凝器和发动机散热器...

查看详细信息  -   导出

407 用于混合动力汽车的电机控制器

CN200720175269.9_  比亚迪股份有限公司_2007年8月29日

本实用新型提供一种用于混合动力汽车的电机控制器，该电机控制器包括冷却系统(4)、逆变器系统和控制系统(2)，控制系统(2)与逆变器系统电连接，其中，逆变器系统包括第一组功率控制单元(6)和第二组功率控制单元(7)，第一组功...

查看详细信息  -   导出

408 混合动力系统

CN200910266022.1_  北京理工大学_2009年12月31日

本发明涉及并联混合动力汽车领域，尤其涉及并联混合动力汽车的混合动力系统。所述混合动力系统包括发动机、模式离合器、电机及变速器，所述模式离合器包括作为大惯量部分的飞轮和离合器压盘以及作为小惯量部分的离合器摩擦...

查看详细信息  -   导出

409 水冷磁阻定子绕组车轮电机

CN200910215960.9_  张建成_2009年12月26日

水冷磁阻定子绕组车轮电机，是一种用于混合动力汽车纯电动汽车，具有驱动转向双重功能的车轮电机和用于其它电机制造业，也能够节能降耗的新技术，它的技术特征是：电机空心主轴上安装磁阻定子绕组，左右两个单独分开支撑车轮...

查看详细信息  -   导出

410 电动、燃油混合动力汽车

CN200710062511.6_  祁向东_2007年8月3日

本发明涉及一种汽车，具体为电动、燃油混合动力汽车。本发明包括车架、后桥、车轮、燃油发动机，其特征在于：在车架上设置有一直流驱动电动机，直流驱动电动机的转轴通过装配在分动箱内的齿轮组与驱动轴传动连接，直流电动机的动...

查看详细信息  -   导出

411 用于混合动力汽车的制动系统及其控制方法

CN200710139814.3_  现代自动车株式会社_2007年8月1日

本发明提供了一种用于混合动力汽车的制动系统及其控制方法，包括：产生再生制动转矩的驱动电机；液压压力供给单元，其包括制动踏板，增压器和主缸，第一液压线路，以及储油器；用来控制液压制动压力的液压制动调节器；目标制动...

查看详细信息  -   导出

412 一种轻度混合动力汽车用的BCM控制器总成

CN200620109959.X_  北京航空航天大学重庆长安汽车股份有限公司_2006年2月16日

本实用新型涉及一种轻度混合动力汽车用的BCM控制器总成，包括一安装在盒体内的数字信号处理器、与该数字信号处理器相连的单体分时采样电路、总电压采样电路、电池组温度采样电路、电池电流采样电路、与该数字信号处理器和以...

查看详细信息  -   导出

413 一种轻度混合动力汽车用的BCM控制器总成

CN200610054084.2_  北京航空航天大学重庆长安汽车股份有限公司_2006年2月16日

本发明涉及一种轻度混合动力汽车用的BCM控制器总成，包括一安装在盒体内的数字信号处理器、与该数字信号处理器相连的单体分时采样电路、总电压采样电路、电池组温度采样电路、电池电流采样电路、与该数字信号处理器和以上各...

查看详细信息  -   导出

414 混合动力汽车及其控制方法

CN200780052337.5_  丰田自动车株式会社_2007年7月25日

本发明提供一种混合动力汽车(20)，在系统启动之际基于排气净化催化剂(141)的催化剂床层温度(Tcat)和蓄电池(50)的剩余容量SOC来判定可否执行发动机(22)的催化剂预热运行(S110、S140)，在不应执行催化剂预热运行时，基于催化...

查看详细信息  -   导出

415 用于混合动力汽车的分步式电池控制系统

CN200710029142.0_  奇瑞汽车有限公司_2007年7月12日

本发明涉及一种用于混合动力汽车的分步式电池控制系统，系统包括电池控制模块和电池信号采集模块，电池信号采集模块实施电池单体的电压和温度信号的采集和数据处理，处理后数据发给电池电池控制模块，本发明减少了电池单体...

查看详细信息  -   导出

416 混合动力汽车的安全保护系统

CN200710015380.6_  奇瑞汽车有限公司_2007年7月12日

一种混合动力汽车的安全保护系统，其特征在于：它由碰撞传感器2、断路保护传感器3、4和控制继电器7、6经串连后组成的信号控制回路，和控制继电器6、7的触点、动力电池的断路继电器9经串连构成的高压环路互锁回路组成，由整车控...

查看详细信息  -   导出

417 一种混合动力汽车高压线束总成

CN200620109770.0_  重庆长安汽车股份有限公司_2006年1月13日

本实用新型所述的一种混合动力汽车高压线束总成，包括连接动力电池与电机控制器的高压直流输电线、连接电机控制器与电机的三相交流输电线，其特征在于：在三相交流输电线的外面设有屏蔽层、或者在三相交流输电线和高压直流...

查看详细信息  -   导出

418 储氢合金及镍氢电池用电极

CN200780050423.2_  中央电气工业株式会社_2007年6月7日

一种储氢合金，用作混合动力汽车的镍氢二次电池的负极材料，更具体的说是用作驱动混合动力汽车的车身驱动马达的电池的负极材料，其为具有CaCu5型晶体结构的AB5型合金，通式为R NiaCobAlcMnd(R为稀土金属混合物)，其中4.15≤...

查看详细信息  -   导出

419 混合动力汽车动力总成

CN200710074741.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年6月7日

本发明公开了一种混合动力汽车的动力总成，包括发动机、双转子电机、电池等，其特征在于：双转子电机包括定子及线圈、外转子、内转子及线圈，定子线圈缠绕在定子上并包围在外转子周围，外转子的内表面和外表面镶嵌有磁钢，内转子...

查看详细信息  -   导出

420 一种混合动力汽车动力系统及其控制方法

CN200710022672.2_  奇瑞汽车有限公司_2007年5月25日

本发明公开了一种混合动力汽车动力系统，包括发动机(1)、电机(3)、主离合器(4)、变速器(5)、传动轴(6)及动力系统电控单元，其中发动机(1)的曲轴、电机(3)的轴、主离合器(4)的轴及变速器(5)的输入轴按上述的顺序同轴线设置并互...

查看详细信息  -   导出

421 混合动力汽车专用底盘

CN200720051645.3_  郭 义_2007年5月18日

本实用新型公开了一种混合动力汽车专用底盘，由车架、前轮、电池组、后轮、驱动电机、双输出头驱动后桥、变速箱、发动机、控制器、分动离合器、发电机组组合构成。所述的驱动电机、变速箱、发动机、分动离合器及发电机组都以双输出头...

查看详细信息  -   导出

422 混合动力汽车专用底盘

CN200710028078.4_  郭 义_2007年5月18日

本发明公开了一种混合动力汽车专用底盘，由车架、前轮、电池组、后轮、驱动电机、双输出头驱动后桥、变速箱、发动机、控制器、分动离合器、发电机组组合构成。所述的驱动电机、变速箱、发动机、分动离合器及发电机组都以双输出头驱动...

查看详细信息  -   导出

423 具有四轮驱动特征的混合动力汽车的动力系统

CN200710107468.0_  福特全球科技有限公司_2007年5月14日

本发明公开了一种混合动力汽车动力系统。在动力系统中的副轴传动系统将动力通过副轴齿轮从发动机传递。来自单一电动机-发电机的电力补充发动机动力并且可以驱动前牵引轮。在动力传递过程中，再生动力被恢复到后牵引轮上。

查看详细信息  -   导出

424 混合动力汽车分动器

CN200720200354.6_  王立华_2007年5月11日

本实用新型涉及一种汽车动力控制装置，即混合动力汽车分动器。它包括一个安装在汽车变速箱和发动机之间的分动器壳体，壳体内贯穿有与汽车变速箱和发动机连接的发动机输入轴，电动机输入轴和动力输出轴，输出轴上装有齿鼓齿...

查看详细信息  -   导出

425 用于运行混合动力汽车的方法

CN200480042678.0_  大众汽车有限公司斯柯达汽车股份公司_2004年12月8日

本发明涉及一种用于运行混合动力汽车的方法，这种混合动力汽车具有一个内燃机以及至少一个电机，其中，至少其中一个电机以变化的扭矩给怠速运转中的内燃机加载，从而降低内燃机在怠速运转中的旋转不均匀性。在此，在怠速运转...

查看详细信息  -   导出

426 混合动力汽车蓄能装置的控制方法和装置

CN200980137496.4_  标致·雪铁龙汽车公司_2009年9月22日

在包括蓄电装置和电机的混合动力汽车系统中，该方法包括第一步(806)，当检测(805)到蓄电装置的充电状态超过优化消耗用的第一阈值(Lv)时；和当检测(809)到蓄电装置充电状态超过提升性能用的第二阈值(Lr)时，允许蓄电装置放...

查看详细信息  -   导出

427 电磁耦合混合动力汽车驱动装置

CN200710048905.6_  成都理工大学_2007年4月20日

本发明电磁耦合混合动力汽车驱动装置，包括发动机，离合器，有通过离合器与发动机离、合的机械输入端和驱动车轮的机械输出端的电磁耦合混合动力驱动桥，通过导线与电磁耦合混合动力驱动桥连接的变频器，与变频器连接的通过变...

查看详细信息  -   导出

428 用于控制混合动力汽车惯性行驶的方法以及混合动力汽车

CN200580037729.5_  大众汽车有限公司斯柯达汽车股份公司_2005年10月13日

用于控制一种混合动力汽车惯性行驶的方法，汽车有一个内燃机(12)和附加至少一个电动机(14)以及一个推进切断装置，后者在汽车惯性行驶时中断给内燃机(12)的燃料输入并在达到或低于内燃机(12)的一个重接转速(n_mot，WE)时使...

查看详细信息  -   导出

429 混联式混合动力汽车

CN200720006546.3_  厦门金龙旅行车有限公司_2007年3月15日

本实用新型公开了一种混联式混合动力汽车，其主要包括发动机，该发动机通过一离合器与一电动机机械连接，该电动机再与一驱动桥机械连接；另，所述发动机又与一发电机机械连接，该发动机则通过发电控制器与蓄电池组电气连接；...

查看详细信息  -   导出

430 齿轮传动装置、汽车底盘以及混合动力汽车

CN200510030231.8_  比亚迪股份有限公司_2005年9月29日

本发明公开了一种齿轮转动装置，包括一个第一行星排和一个与其相连的第二行星排。还公开了一种汽车底盘，包括减速主动齿轮和一个与之啮合的减速从动齿轮，还包括一个上述的齿轮传动装置，其与该减速主动齿轮相连。本发明还公...

查看详细信息  -   导出

431 一种混合动力车CAN侦测方法

CN200910144008.4_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年6月30日

本发明涉及一种混合动力汽车CAN网络总线的侦测方法，所述混合动力汽车主控制系统对于每个子系统传输来的信息，分别做校验，并根据校验结果来判定相应子系统的CAN信息是否已经初始化成功、是否有新的CAN消息送入混合动力控...

查看详细信息  -   导出

432 混合动力客车气压与再生制动协调控制系统

CN200910067268.6_  吉林大学_2009年7月8日

本发明涉及一种混合动力汽车的气压和再生制动协调控制系统，属于混合动力汽车技术领域。该系统包括再生制动控制子系统和气压制动控制子系统。安装一个制动踏板位移传感器，用来测量制动踏板开度；安装两个常开电磁阀，用来调...

查看详细信息  -   导出

433 一种混合动力汽车的离合器自动控制机构

CN200720123578.1_  重庆长安汽车股份有限公司_2007年2月12日

本实用新型提出一种混合动力汽车的离合器自动控制机构，包括有电机、传动机构和离合器作动油缸，传动机构采用凸轮顶杆机构，凸轮顶杆机构包括凸轮轴、凸轮、顶杆组件和滚轮组件，电机输入轴连接凸轮轴，凸轮安装在凸轮轴上，顶...

查看详细信息  -   导出

434 混合动力汽车传动系统性能试验台架

CN200710078210.2_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2007年2月12日

一种混合动力汽车传动系统性能试验台架，包括发动机、转速转矩传感器、ISG电机、传动连接支撑箱、十字万向节、电力测功机、油耗仪和控制系统等。转速转矩传感器安装在发动机和ISG电机之间，ISG的定子与离合器相连，传动连接支撑...

查看详细信息  -   导出

435 电荷储存方法和系统

CN200980125270.2_  标致·雪铁龙汽车公司_2009年7月3日

在用于包括市区行驶类型和郊区行驶类型等至少两种行驶类型并包括蓄电装置(11)和电机(53)的混合动力汽车系统中，控制电荷的方法包括当达到低阈值时允许向蓄电装置(11)充电并阻止该蓄电装置(11)放电的第一步和达到高阈值...

查看详细信息  -   导出

436 混合动力汽车

CN200720089425.X_  刘军舟_2007年2月8日

本实用新型公开了一种混合动力汽车，包括发动机、水箱，汽车的发动机上具有进气管和排气管，汽车内设有可电解水产生氢氧气的电解槽，电解槽的出气管与发动机的进气管连通，所述汽车内还装有蜗轮发电机，汽车的排气管通过管道...

查看详细信息  -   导出

437 一种辅助混合动力汽车APU控制器

CN200720103520.0_  北京工业大学_2007年2月8日

本实用新型涉及一种辅助混合动力汽车的APU控制器，属于电动汽车的能量控制技术领域。包括有发动机发电机组、蓄电池、ECU控制器、DSP处理器，发电机的电压电流、电动机的电压电流、蓄电池的电压电流通过各自的传感器及检测模块...

查看详细信息  -   导出

438 混合动力汽车电机转子定位系统及其定位方法

CN200910040757.2_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年7月1日

本发明的目的是提出一种适合汽车生产线特点的混合动力汽车的电机转子定位系统及其定位方法。该定位系统由检测单元和标定单元组成，检测单元包括可带动待定位电机转动的动力装置、检测主机、条形码扫描枪、过零点检测设备及...

查看详细信息  -   导出

439 混合动力汽车用的动力耦合装置

CN200720093260.3_  吉林大学_2007年2月2日

本实用新型公开了一种混合动力汽车用的动力耦合装置，装置采用传统的差速器，其左半轴齿轮(1)与右半轴齿轮(2)分别连接发电机(7)与电动机(8)，主减速器的主动齿轮(6)固定在发动机(9)的输出轴上，主减速器的从动齿轮(3)与主...

查看详细信息  -   导出

440 混合动力汽车用的动力耦合装置

CN200710055306.7_  吉林大学_2007年2月2日

本发明公开了一种混合动力汽车用的动力耦合装置，该装置是采用传统的差速器，其左半轴齿轮(1)与右半轴齿轮(2)分别连接发电机(7)与电动机(8)，主减速器的主动齿轮(6)固定在发动机(9)的输出轴上，主减速器的从动齿轮(3)与主...

查看详细信息  -   导出

441 太阳能混合动力汽车

CN200720003935.0_  宣建民_2007年1月22日

本实用新型涉及一种太阳能混合动力汽车，它包括一组位于车顶的太阳能电池板，一组位于座位下的蓄电池，一组内燃机组，一个利用内燃机动力发电的发电机，一个电控系统，一个驱动桥前方的电动机和汽车主体。太阳能电池板产生的...

查看详细信息  -   导出

442 双行星排多模式混合动力汽车传动系统

CN200710078132.6_  重庆大学_2007年1月19日

一种混合动力汽车传动系统，它由内燃机1，离合器3、4和7，制动器5和8，倒车锁止器6，电机10，动力输出端12，前、后行星排机构组成。其中，内燃机1通过离合器3、4分别与齿圈17和行星架19相连，太阳轮20与制动器8和电机10相连；齿圈14...

查看详细信息  -   导出

443 多模式混合动力汽车传动系统

CN200710078131.1_  重庆大学_2007年1月19日

一种混合动力汽车用传动系统。它由内燃机，电机，四个离合器，制动器，行星齿轮机构，常啮合齿轮组，机械无机变速器以及两个动力输出端组成。其特征在于：内燃机通过离合器2与行星架19和电机转子4相连，齿圈5通过常啮合齿轮组与...

查看详细信息  -   导出

444 混合动力汽车动力传递系统

CN200920158546.4_  福特全球技术公司_2009年6月8日

一种混合动力汽车动力传递系统，其包括：电机；齿轮组，与电机机械地连接；离合器，与初级传动系统组件和次级传动系统组件中的至少一个机械地结合。电机被构造为选择性地将动力提供至初级传动系统组件和次级传动系统组件中的...

查看详细信息  -   导出

445 基于液力机械变速箱的新型混合动力汽车动力总成

CN200720083137.3_  东风电动车辆股份有限公司_2007年1月11日

本实用新型公开了一种基于液力机械变速箱的新型混合动力汽车动力总成，它包括发动机，发动机的输出轴连接液力机械变速箱的输入端，液力机械变速箱的取力驱动齿轮与取力箱的输出齿轮啮合，取力箱的输入端连接电动/发电机。本...

查看详细信息  -   导出

446 基于液力机械变速箱的新型混合动力汽车动力总成

CN200620172708.6_  东风电动车辆股份有限公司_2006年12月28日

本实用新型公开了一种基于液力机械变速箱的新型混合动力汽车动力总成，它包括发动机，电动/发电机和液力机械变速箱，所述发动机的输出端连接离合器或饶性联轴装置，离合器或饶性联接装置的输出端连接电动/发电机，电动/发电...

查看详细信息  -   导出

447 用于混合动力汽车的电池热控制装置

CN200610155969.1_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月28日

本发明公开一种用于混合动力汽车用电池温度热控制装置，由热交换器、冷却风扇、水泵、电池模块的冷却水道以及进、出水管组成，电池温度控制模块通过传感器采集电池模块的本体温度并输出信号控制冷却风扇、水泵、电磁换向阀及加...

查看详细信息  -   导出

448 混合动力汽车台架试验装置

CN200610155951.1_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月28日

本发明涉及一种利用一些简单的设备来满足混合动力发动机台架试验的电机供电需求的混合动力汽车台架试验装置，充电器与蓄电池相连，蓄电池的输出端与车载普通启动电机相连，蓄电池同时经由逆变器与混合动力电机相连，由于充...

查看详细信息  -   导出

449 混合动力汽车的冷却系统

CN200610155950.7_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月28日

本发明涉及一种用于混合动力汽车的水冷系统，逆变器冷却系统连接在电机冷却系统上，冷却系统包括彼此相连的逆变器冷却系统、电机冷却系统、辅助冷却系统、散热器以及散热器风扇。本发明设计的水冷系统是将车辆上的电机冷却系...

查看详细信息  -   导出

450 提高混合动力汽车燃料经济性的控制方法

CN200510016975.4_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种提高混合动力汽车燃料经济性的控制方法，包括车载计算机在内的控制系统将发动机的输出扭矩分成3个区域，根据该3个区域所能满足混合动力系统总输出扭矩要求的程度将混合动力系统归纳为4种典型的系统运行状...

查看详细信息  -   导出

451 混合动力汽车的DC-DC转换控制系统及控制方法

CN200610166267.3_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月21日

本发明涉及一种混合动力汽车的DC-DC转换控制系统及控制方法，包括高压动力电源系统和低压车载电气系统，其特征在于：DC-DC转换器通过一组信号线与混和动力整车控制器连接，将DC-DC转换器与整车控制器结合起来共同完成对DC...

查看详细信息  -   导出

452 混合动力汽车及其控制方法

CN200680046179.8_  丰田自动车株式会社_2006年12月12日

在混合动力汽车(20)中，与行驶时所设定的变速位置SP相对应地设定用于确定燃料增量关系的暂定界限值Win0(S220、S260或S270)，并进行根据第1或第2OT增量系数设定用图的燃料喷射量的增加，所述第1或第2OT增量系数设定用图是基...

查看详细信息  -   导出

453 用于混合动力汽车的电池

CN200620165363.1_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本实用新型涉及一种弱混合动力轿车的能实现start/stop功能的用于混合动力汽车的电池，包括外壳，外壳内有电池本体，外壳上有正负两个接线端子，接线端子与外壳内的正极板和负极板相连，正极板和负极板之间加有电解液，所述的...

查看详细信息  -   导出

454 一种混合动力汽车的再生制动控制方法

CN200610098185.X_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本发明涉及混合动力汽车的再生控制方法，车辆减速时，整车控制器发出控制信号，发动机转换到燃油切断模式，电机控制器接收整车控制器发出的控制信号后向发电/电动机发出控制信号控制电机/电动机工作在发电状态，发电/电动机...

查看详细信息  -   导出

455 一种混合动力汽车的控制方法

CN200610098184.5_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本发明涉及混合动力汽车的控制方法，本发明包括大电机启动控制，当发动机转速达到怠速转速时，电机再逐渐减小辅助，发动机开始供油工作，可以迅速启动发动机，油门开度大于起步辅助油门开度下限时，如果SOC允许，则电机提供辅...

查看详细信息  -   导出

456 一种混合动力汽车用电机的控制方法

CN200610098183.0_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本发明公开一种混合动力汽车用电机的控制方法，本发明包括以下控制步骤：整车控制器通过整车通讯CAN接口模块给电机控制模块发送运行模式、扭矩指令以及速度指令等信息；通过传感器调采样并通过模数转换和传感器测量处理模...

查看详细信息  -   导出

457 用于混合动力汽车的电池

CN200610161416.7_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本发明涉及一种弱混合动力轿车的能实现start/stop功能的用于混合动力汽车的电池，包括外壳，外壳内有电池本体，外壳上有正负两个接线端子，接线端子与外壳内的正极板和负极板相连，正极板和负极板之间加有电解液，所述的正极...

查看详细信息  -   导出

458 一种深度混合动力汽车驱动装置

CN201120012366.2_  北京汽车新能源汽车有限公司_2011年1月14日

一种深度混合动力汽车驱动装置，属于电动汽车领域。此深度混合动力汽车驱动装置基于EV-AT双转子电机机电耦合动力传动系统，由双转子电机系统、传统小型发动机、电池及其管理系统、整车控制器、同步换档机构、扭转减震器等组成...

查看详细信息  -   导出

459 混合动力汽车及电动汽车散热器总成

CN200620016211.5_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月6日

一种混合动力汽车及电动汽车散热器总成，包括带泄压阀的电机冷却散热器、带泄压阀的发动机冷却散热器及冷却风扇。其特征在于：将电机冷却散热器和发动机冷却散热器水室部分同排联接，两散热器之间增加隔热带；将冷却风扇固定...

查看详细信息  -   导出

460 混合动力汽车及电动汽车散热器总成

CN200610157325.6_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月6日

一种混合动力汽车及电动汽车散热器总成，包括带泄压阀的电机冷却散热器、带泄压阀的发动机冷却散热器及冷却风扇。其特征在于：将电机冷却散热器和发动机冷却散热器水室部分同排联接，两散热器之间增加隔热带；将冷却风扇固定...

查看详细信息  -   导出

461 混合动力汽车制动力控制系统

CN200620136111.6_  西安正昌电子有限责任公司_2006年11月8日

本实用新型公开了一种混合动力汽车制动力控制系统。位于汽车前轮和后轮的轮毂上设置有轮速传感器，位于前轮制动气室和后轮制动气室的前端管路上分别设置有ABS调节器，后轮制动气室连接有压力状态传感器，制动踏板通过制动...

查看详细信息  -   导出

462 混合动力汽车运行的方法

CN200580016800.1_  大众汽车有限公司斯柯达汽车股份公司_2005年5月18日

本发明涉及一种使混合动力汽车运行的方法，该混合动力汽车具有内燃机和电机，其中至少一个电机在发电机模式下将汽车的功能转化成电功率并可以给汽车提供一个发电的制动力矩MG或者一个对应的制动功率PG，在该方法中规定：在...

查看详细信息  -   导出

463 混合动力汽车后轮电动力双速驱动总成

CN200620022446.5_  许云鹏_2006年10月16日

本实用新型公开了一种混合动力汽车后轮电动力双速驱动总成，采用前轮内燃机驱动为主、后轮电动机驱动为辅的方法，为车辆提供一种简单有效的辅助动力。该总成由包括动力电机、调速器、双速变速器、变速器支架、密封安装壳体、末...

查看详细信息  -   导出

464 基于传统液压制动系统改型的混合动力汽车制动装置

CN200620046632.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年10月9日

本实用新型公开了一种基于传统液压制动系统改型的混合动力汽车制动装置，包括一个制动踏板，电动真空助力器，液压制动系统，优先回馈制动部件和踏板感觉模拟器部件，优先回馈制动部件是在制动踏板上支点处安装一个传感器；踏...

查看详细信息  -   导出

465 旋转电机及使用其的混合动力汽车

CN200910004941.1_  株式会社日立制作所_2009年2月20日

本发明涉及一种考虑到永久磁铁的有效磁通量，同时具有能够耐高旋转的结构的旋转电机以及使用了该旋转电机的混合动力汽车。该旋转电机具有：定子(10)、隔着空隙配置在定子(10)上的转子(20)、在转子(20)的铁心的内部沿周方向...

查看详细信息  -   导出

466 混合动力车辆的控制装置

CN200980140732.8_  丰田自动车株式会社_2009年2月2日

当混合动力汽车的系统起动开始时，如果蓄热容器(16)内的蓄热量大于或等于判断值MJ，则只对内燃机(1)进行利用了储存在蓄热容器(16)中的热能的加热。由此内燃机温度达到与内燃机(1)的间歇控制相关的允许温度以上，能够在混合...

查看详细信息  -   导出

467 混合动力汽车双输入行星齿轮传动装置

CN200620098647.3_  王 亮_2006年8月24日

一种混合动力汽车发动机和电机双输入的行星齿轮结构传动装置，在该装置内，电机轴通过主、被动齿轮与行星架相连，由三个双联行星轮分别与发动机输入轴太阳轮与输出轴太阳轮相啮合。在输入轴和行星架上分别布置一个制动器，制...

查看详细信息  -   导出

468 电动汽车用驱动电机-变速器一体化系统控制方法及系统

CN200910076778.X_  清华大学_2009年1月21日

电动汽车用驱动电机-变速器一体化系统控制方法及系统属于纯电动汽车、串联式混合动力汽车以及可外接充电式混合动力汽车的换档控制技术领域。该系统包括电机、电机控制器、变速器及换挡机构、换挡控制器、系统协调控制器及车...

查看详细信息  -   导出

469 混合动力汽车空调压缩机驱动系统

CN200820100971.3_  重庆大学_2008年12月12日

本实用新型公开了一种混合动力汽车空调压缩机驱动系统，包括发动机、传动装置和电动机，发动机与传动装置相连，传动装置通过离合器I与空调压缩机相连，电动机通过离合器II与空调压缩机相连，本实用新型保留了在传统汽车上成...

查看详细信息  -   导出

470 混合动力汽车电机-行星齿轮整体式驱动系统

CN200620098570.X_  王 亮_2006年8月21日

在汽车离合器后连接的电机-行星齿轮整体式驱动装置内，电机与第二行星齿轮系的太阳轮连接，其内齿圈固定的壳体上，该行星齿轮系只起减速作用，它的行星架和第一行星齿轮系的内齿圈相连；输入轴与第一行星齿轮系的太阳轮连接...

查看详细信息  -   导出

471 一种电动汽车的动力电池组

CN200820239428.1_  众泰控股集团有限公司_2008年12月31日

本实用新型公开了一种电动汽车的动力电池组，设在纯电动汽车或电动与燃料混合动力汽车中，其特征在于：所述的动力电池组包括多组LiFePO4电源模块(1)、一个蓄电池组管理控制单元(2)；每组LiFePO4电源模块(1)内部设一个蓄电池...

查看详细信息  -   导出

472 刹车真空助力系统及其控制方法和包括该系统的车辆

CN200810188192.8_  比亚迪股份有限公司_2008年12月30日

本发明公开了一种用于混合动力汽车的刹车真空助力系统及其控制方法和包括该系统的车辆，该刹车真空助力系统包括真空助力器、真空泵、真空罐以及主控ECU，真空泵通过真空罐与真空助力器的真空伺服气室相连通，主控ECU与真空...

查看详细信息  -   导出

473 用于混合动力汽车的滚动活塞式空调压缩机

CN200610029022.6_  上海日立电器有限公司_2006年7月17日

本发明涉及一种用于混合动力汽车的滚动活塞式空调压缩机，包括：前汽缸(5)、前缸盖(4)、中间板(7)、后汽缸(8)、后缸盖(10)、两个滚动活塞(6，9)、偏心曲轴(3)以及两个叶片(11，12)，其特征在于，偏心曲轴(3)的前端与电磁离合器(2)...

查看详细信息  -   导出

474 混合动力汽车的动力传动装置

CN200610028903.6_  同济大学_2006年7月13日

本发明涉及一种多能源输入输出装置，尤其涉及一种混合动力汽车的动力传动装置，其位于发动机和自动变速器之间，由发电机、离合器、单向离合器、行星齿轮机构组成，行星齿轮机构由太阳轮、行星轮、行星架、齿圈构成，行星轮分别与...

查看详细信息  -   导出

475 特别是汽车的电网络的运行方法

CN200880123010.7_  罗伯特.博世有限公司_2008年11月26日

本发明涉及一种用于特别是混合动力汽车的电网络运行的方法，其中，所述网络具有至少一个电存储器，特别是高电压存储器，至少一个电机和至少一个控制该电机的逆变器，其中，在检测功率故障时将电存储器和网络电断开，并且在紧...

查看详细信息  -   导出

476 用于运行具有混合驱动装置的汽车的方法和装置

CN200880127933.X_  罗伯特.博世有限公司_2008年11月25日

本发明涉及一种用于驱动混合动力汽车的方法，这种汽车用第一设计成内燃机的驱动单元和第二驱动单元，优先是电动机来驱动，其中第一和第二驱动单元单个地或者一起用于驱动汽车。在这种驱动混合动力汽车的方法中，司机了解到...

查看详细信息  -   导出

477 混合动力汽车的直流电压控制系统及其工作方法

CN200610061472.3_  比亚迪股份有限公司_2006年6月30日

本发明公开了混合动力汽车的直流电压控制系统，包括发电机、电动机、蓄电池、控制单元，控制单元控制连接发电机、电动机，发电机、电动机与蓄电池电连接，在电动机与蓄电池之间设置有一个升高蓄电池的输出电压给电动机的升压供...

查看详细信息  -   导出

478 锂离子二次电池、电池组、混合动力汽车以及电池系统

CN200810182325.0_  丰田自动车株式会社_2008年11月21日

一种锂离子二次电池、电池组、混合动力汽车以及电池系统，本发明的锂离子二次电池100具有正电极活性材料153、负电极活性材料154和非水电解溶液140。正电极活性材料153是LiFe(1-x)MxPO4(其中M表示Mn、Cr、Co、Cu、Ni、V、Mo、Ti、Zn...

查看详细信息  -   导出

479 混合动力汽车防滑控制系统及方法

CN200610021216.1_  比亚迪股份有限公司_2006年6月14日

本发明公开了一种混合动力汽车防滑控制系统，它包括用于实时检测各车轮转速的轮速传感器、用于对各车轮进行制动的车轮制动器、用于分别驱动两个车轮的发动机和电动机及用于控制车轮制动器、电动机和发动机的ABS/ASR集成控...

查看详细信息  -   导出

480 一种混联式混合动力汽车动力总成

CN200420103317.X_  深圳市钜华环保汽车有限公司_2004年12月31日

本实用新型公开了一种混联式混合动力汽车动力总成，混联式混合动力汽车动力总成包括启动发电电机、发动机、动力混合装置、电机、主离合器、变速箱、蓄电池、电机控制器，启动发电电机与发动机联接，启动发电电机连接蓄电池，用于...

查看详细信息  -   导出

481 皮带传动起动/发电机混合动力汽车用的空调

CN200810173946.2_  通用汽车环球科技运作公司_2008年10月31日

本发明涉及皮带传动起动/发电机混合动力汽车用的空调。具体公开了一种混合动力车和运行方法，混合动力车具有空调系统、发动机，和皮带传动起动/发电机式电机-发电机。扭矩传递装置例如皮带轮和带装置接合发动机和电机-发电...

查看详细信息  -   导出

482 通过转换传统的IC发动机动力汽车而形成的混合动力汽车及其转换方法

CN200680035238.1_  海瑞德电力转换有限公司_2006年5月2日

通过增加电驱动和由来自内燃机的废气提供动力的涡轮机，传统的汽油动力汽车被转换为混合动力汽车。涡轮机驱动发电机，该发电机提供电力到电驱动电动机和用于驱动的电力存储系统，电力存储系统通常包括电池。

查看详细信息  -   导出

483 混合动力汽车及其控制方法

CN200410091071.3_  丰田自动车株式会社_2004年11月16日

本发明涉及混合动力汽车。可防止发生打滑时有超过蓄电池输入限制的电力输入。它是一种发动机、第一电机以及与驱动轴相连接的第二电机分别与行星齿轮机构相连接的汽车，在发生打滑时，以为抑制打滑而设定的功率上限值Pmax来...

查看详细信息  -   导出

484 动力汽车低成本环保制氢系统

CN200810213534.7_  江苏华源氢能科技发展有限公司_2008年9月6日

本发明涉及氢能及氢能混合动力汽车燃料的制造和利用技术，是一种动力汽车低成本环保制氢系统。其特征是：通过汽车自带蓄电池启动，利用太阳能电解水制氢，产生氢气和氧气，直接供给汽车动力系统，剩余氢气通过压缩系统和平衡...

查看详细信息  -   导出

485 混合动力汽车的一种新型驱动系统

CN200320121734.2_  北京理工大学_2003年11月21日

一种可应用于混合动力汽车的新型驱动系统，以克服目前混合动力汽车驱动系统存在的不足，改善混合动力汽车使用性能、燃油经济性和排放。本实用新型使用了行星齿轮变速箱作为内燃机和电动机的动力合成装置。它由内燃机1、电动...

查看详细信息  -   导出

486 混合动力汽车的一种新型驱动系统

CN200310115399.X_  北京理工大学_2003年11月21日

一种可应用于混合动力汽车的新型驱动系统，以克服目前混合动力汽车驱动系统存在的不足，改善混合动力汽车使用性能、燃油经济性和排放。本发明使用了行星齿轮变速箱作为内燃机和电动机的动力合成装置。它由内燃机1、电动机19...

查看详细信息  -   导出

487 一种混合动力汽车机电动力耦合总成

CN200610064955.9_  北京理工大学_2006年3月20日

一种混合动力汽车机电动力耦合总成，以克服变速箱动力耦合总成存在的不足：控制灵活度小、系统组成复杂。本发明采用主减速器主动锥齿轮、从动锥齿轮啮合传动作为发动机和电动机的动力耦合装置。它由发动机起动/发电机1、发动...

查看详细信息  -   导出

488 混合动力汽车用直流母线电压主动控制式电机驱动系统

CN200620039862.6_  上海御能动力科技有限公司_2006年3月1日

本实用新型公开了一种混合动力汽车用直流母线电压主动控制式电机驱动系统，包括内燃式发动机和发电机依次联结构成的转换电力源，该转换电力源经可控功率整流器与储能单元以电路连接构成混合驱动电力源，其经电容及驱动逆...

查看详细信息  -   导出

489 基于ABS系统的混合动力汽车能量回收控制信号采集结构

CN200620110033.2_  重庆长安汽车股份有限公司_2006年2月28日

一种基于ABS系统的混合动力汽车能量回收控制信号采集结构，由ABS系统的右前轮传感器、右后轮传感器、左前轮传感器和左后轮传感器通过信号线接进ABS系统的控制器ECU中，ABS系统的控制器ECU再通过CAN总线连接汽车的能量回收...

查看详细信息  -   导出

490 混合动力汽车的多桥驱动系统

CN200620055320.8_  华南理工大学_2006年2月27日

本实用新型涉及以燃油和电能为能源的双或多桥(轴)混合动力汽车驱动系统，包括至少一个机械驱动桥分总成、至少一个电驱动桥分总成、电源分总成以及总控制器及监测通讯网络系统，发动机与多功能的双转子电机分别直接驱动不同...

查看详细信息  -   导出

491 一种油-电混合动力汽车的多桥驱动系统

CN200610033886.5_  华南理工大学_2006年2月27日

本发明涉及以燃油和电能为能源的双或多桥(轴)混合动力汽车驱动系统，包括至少一个机械驱动桥分总成、至少一个电驱动桥分总成、电源分总成以及总控制器及监测通讯网络系统，发动机与多功能的双转子电机分别直接驱动不同的车...

查看详细信息  -   导出

492 轻度混合动力汽车用混合动力控制器

CN200620109958.5_  清华大学重庆长安汽车股份有限公司_2006年2月16日

本实用新型请求保护一种混合动力汽车用混合动力控制，该HCU控制器总成包括：一盒体及安装在盒体内的单片机及设置在单片机中的控制单元，与该单片机相连的单片机复位电路、CAN通讯处理电路、单片机供电电路和隔离电源电路，以...

查看详细信息  -   导出

493 混合动力汽车用高功率镍氢电池组

CN200620109921.2_  中山中炬森莱高技术有限公司重庆长安汽车股份有限公司_2006年2月10日

本实用新型涉及混合动力汽车用高功率镍氢电池组，包括金属壳体、设在金属壳体内的电池固定架，设在电池固定架上的单元电池，其特征在于：电池固定架在金属壳体内间隔为6个相互独立的冷却风道，冷却风道与设在金属壳体上的进...

查看详细信息  -   导出

494 一种混合动力汽车用镍氢电池组包热阻的散热系统

CN200810069858.8_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2008年6月20日

本发明公开了一种混合动力车用镍氢电池组散热系统，一是设计一个合理的电池间距和一个合适的倾角，实现空气的垂直流动，同时上下两层电池间隔排列，下层电池在上层电池的中心线上，上层电池在下层电池的中线上，使空气不过早...

查看详细信息  -   导出

495 一种混合动力汽车用镍氢电池组的散热结构

CN200820098603.X_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年6月20日

本实用新型针对混合动力车用镍氢电池组散热不均匀问题提出了一种采用引流板的散热结构，其电池均布于电池箱内，动力电池组上下对齐，从结构上保证流阻的均匀性；通过调节引流板位置、大小和形状，来调节流场和温度场的分布；...

查看详细信息  -   导出

496 一种混合动力汽车用镍氢电池组包热阻的散热结构

CN200820098602.5_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年6月20日

本实用新型公开了一种混合动力车用镍氢电池组散热结构，一是设计一个合理的电池间距和一个合适的倾角，实现空气的垂直流动，同时上下两层电池间隔排列，下层电池在上层电池的中心线上，上层电池在下层电池的中线上，使空气不...

查看详细信息  -   导出

497 一种混合动力汽车用镍氢电池组的散热系统

CN200810069859.2_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2008年6月20日

本发明针对混合动力车用镍氢电池组散热不均匀问题提出了一种采用引流板的散热系统，其电池均布于电池箱内，动力电池组上下对齐，从结构上保证流阻的均匀性；通过调节引流板位置、大小和形状，来调节流场和温度场的分布；前部...

查看详细信息  -   导出

498 混合动力汽车动力传动系统可靠性试验台架

CN200620109776.8_  重庆长安汽车股份有限公司重庆大学_2006年1月13日

本实用新型涉及一种混合动力汽车动力传动系统可靠性试验台架，它包括发动机、发动机控制器ECU、ISG电机、电机控制器IPU、动力蓄电池、电池管理系统BCM、测功机、台架控制系统和上层控制器HCU。其中发动机与ISG电机集成，形成动力...

查看详细信息  -   导出

499 一种混合动力汽车的高压配电盒总成

CN200620109769.8_  重庆长安汽车股份有限公司_2006年1月13日

本实用新型涉及一种混合动力汽车的高压配电盒总成，包括盒体，其特征在于：在盒体上设第一防水接头、第二防水接头和第三防水接头；在盒体内设有主继电器JM、电流互感器HG、预充电电阻RJ、预充电继电器J1、风扇继电器J2、BCM控制...

查看详细信息  -   导出

500 混合动力汽车用动力电池组的散热结构

CN200610054023.6_  长安汽车（集团）有限责任公司重庆大学_2006年1月13日

本发明涉及一种混合动力汽车用动力电池组的散热结构，包括有蓄电池组、进风导流盖板、蓄电池支承板、蓄电池底板和排气风扇。在进风导流盖板上对应于每块单体蓄电池的位置都斜向开有进气导流槽，进气导流槽的槽口倾斜对向两列...

查看详细信息  -   导出

501 混合动力汽车动力传动系统可靠性试验台架

CN200610054022.1_  长安汽车（集团）有限责任公司重庆大学_2006年1月13日

本发明涉及一种混合动力汽车动力传动系统可靠性试验台架，它包括发动机、发动机控制器ECU、ISG电机、电机控制器IPU、动力蓄电池、电池管理系统BCM、测功机、台架控制系统和上层控制器HCU。其中发动机与ISG电机集成，形成动力总成...

查看详细信息  -   导出

502 混合动力汽车起动电机

CN200520010544.2_  重庆长安汽车股份有限公司_2005年12月17日

本实用新型涉及一种用于起动混合动力汽车发动机的混合动力汽车起动电机，包括起动电机前盖、定子、电枢及悬伸减速输出器，定子安装固定在前盖上，悬伸减速输出器位于起动电机前盖内，其由内齿圈、输出轴、三只行星齿轮及单向器...

查看详细信息  -   导出

503 混合动力汽车起动电机

CN200510057447.3_  长安汽车（集团）有限责任公司_2005年12月17日

本发明涉及一种用于起动混合动力汽车发动机的混合动力汽车起动电机，包括起动电机前盖、定子、电枢及悬伸减速输出器，定子安装固定在前盖上，悬伸减速输出器位于起动电机前盖内，其由内齿圈、输出轴、三只行星齿轮及单向器组成...

查看详细信息  -   导出

504 动力输出装置、具有该动力输出装置的混合动力汽车、以及动力输出装置的控制方法

CN200880016628.3_  丰田自动车株式会社_2008年5月16日

在混合动力汽车(20)中，如果在通过变速器(60)连结了行星齿轮架(45)与驱动轴(67)时预定的变速状态切换条件成立了，则执行使马达MG1的转速与基于变速器(60)的齿轮比和驱动轴(67)的转速的目标转速Nm1*相一致的转速调整处理...

查看详细信息  -   导出

505 混合动力汽车驱动系统

CN200510120610.6_  比亚迪股份有限公司_2005年12月20日

本发明提供一种混合动力汽车驱动系统，包括内燃机和助力电动机，还包括一体化起动/发电机、调速电动机和行星排单元；所述一体化起动/发电机与所述内燃机配合，并响应所述内燃机的脉动来改善内燃机的工作条件；所述行星排单元...

查看详细信息  -   导出

506 一种混合动力汽车用动力转向泵托架

CN200520010543.8_  重庆长安汽车股份有限公司_2005年12月18日

本实用新型公开一种混合动力汽车用动力转向油泵托架，其主体是一个U型的油泵安装座，U型油泵安装座的两侧壁上对应开有安装油泵的螺栓孔，并在安装油泵传动轮一侧的侧壁上开有让过油泵轮轴的凹槽，U型油泵安装座的U型底外设...

查看详细信息  -   导出

507 一种混合动力汽车用动力转向泵托架

CN200510057446.9_  长安汽车（集团）有限责任公司_2005年12月18日

本发明公开一种混合动力汽车用动力转向油泵托架，其主体是一个U型的油泵安装座，U型油泵安装座的两侧壁上对应开有安装油泵的螺栓孔，并在安装油泵传动轮一侧的侧壁上开有让过油泵轮轴的凹槽，U型油泵安装座的U型底外设置连...

查看详细信息  -   导出

508 并联式混合动力汽车无离合器操作的换档控制方法

CN200410009222.6_  清华大学_2004年6月18日

并联式混合动力汽车无离合器操作的换档控制方法属于并联式混合动力汽车的动力总成控制和换档过程控制技术领域。其特征在于，它是在汽车换档过程中不使用离合器，而是当发动机和电机的混合转矩输出为0时摘旧档和挂新档，从...

查看详细信息  -   导出

509 一种新型的混合动力汽车动力总成

CN02275089.4_  中国第一汽车集团公司_2002年9月3日

一种新型的混合动力汽车动力总成涉及以燃油和电为能源的混合动力汽车的动力总成。以解决目前混合动力汽车存在的上述缺点，改善混合动力汽车的使用性能、提高其燃油经济性、实现超低排放。它由发动机28、主离合器25、电机5、动...

查看详细信息  -   导出

510 一种新型的混合动力汽车动力总成

CN02132856.0_  中国第一汽车集团公司_2002年9月3日

一种新型的混合动力汽车动力总成涉及以燃油和电为能源的混合动力汽车的动力总成。以解决目前混合动力汽车存在的上述缺点，改善混合动力汽车的使用性能、提高其燃油经济性、实现超低排放。它由发动机28、主离合器25、电机5、动...

查看详细信息  -   导出

511 一种弱混合动力汽车动力系统

CN200510094553.9_  奇瑞汽车有限公司_2005年9月23日

本发明公开了一种弱混合动力汽车动力系统，包括发动机、变速器、曲轴带轮、前桥、车轮，其特征在于：位于所述的发动机一侧设有通过皮带驱动曲轴带轮的电机。由于采用上述结构，电机取代传统的交流发电机，电机与发动机曲轴之间采...

查看详细信息  -   导出

512 一种混合动力汽车用集成交流电机

CN200510047246.5_  沈阳工业大学_2005年9月20日

一种混合动力汽车用集成交流电机，包括定子、内转子、外转子、实心轴、空心轴、轴承、端盖、机壳，实心轴左端依次装配有内轴承、空心轴、外轴承和左端盖，右端依次装配有轴承和右端盖，实心轴中部沿垂直方向依次装配有内转子、定子、...

查看详细信息  -   导出

513 一种混合动力汽车动力装置

CN200510094510.0_  奇瑞汽车有限公司_2005年9月20日

本发明公开了一种混合动力汽车动力装置，包括发动机、电机、飞轮、离合器、变速器依次连接，其特征在于：所述电机上设有动力传输的转子支撑；变速器输入轴通过离合器与飞轮活动连接。所述的变速器输入轴通过轴承与飞轮连接。采用...

查看详细信息  -   导出

514 双电机混合动力汽车的动力控制系统及控制方法

CN200710302297.7_  比亚迪股份有限公司_2007年12月27日

本发明提供的动力控制系统中，第二电机控制器根据接收到的表示电池组容量SOC值高低的电信号和表示驱动需求功率大小的电信号输出至少一个用于控制第一电机、第二电机和发动机中的至少一者的功率输出的电信号到第一电机控...

查看详细信息  -   导出

515 一种混合动力汽车用变速器

CN02138754.0_  东风汽车公司_2002年7月3日

本发明涉及一种混合动力汽车用变速器，主要包括壳体、后壳、上盖、顶盖、一轴、中间轴、二轴、齿轮、同步器，所述一轴与发动机曲轴相联、二轴与传动轴相联、中间轴上齿轮与一轴、二轴上齿轮构成常啮合传动齿轮副，其特征在于：所述中...

查看详细信息  -   导出

516 混合动力汽车变速器换档期间的电机扭矩控制方法

CN200510017019.8_  中国第一汽车集团公司_2005年8月3日

本发明涉及一种混合动力汽车变速器换档期间的电机扭矩控制方法，根据车辆行驶中加速踏板的位置和混合动力系统的状态，控制器确定混合动力源在变速器输出轴上必须发挥的扭矩TH2和发动机扭矩分担比率KE；控制器按最终确定的...

查看详细信息  -   导出

517 混合动力汽车变速器换档过程的发动机扭矩控制方法

CN200510017018.3_  中国第一汽车集团公司_2005年8月3日

本发明涉及一种混合动力汽车变速器换档过程的发动机扭矩控制方法，是根据车辆行驶速度和加速踏板的位置，控制器按已确定的方法计算出发动机在变速器输出轴上须发挥的扭矩，求出换档前后发动机输出扭矩，并控制其实现。可使...

查看详细信息  -   导出

518 电动汽车用轮毂电机

CN200710305233.2_  鲁泊凡_2007年12月25日

本发明提供一种电动汽车用轮毂电机，是一种内定子型电机，其内侧端盖有向外周凸出的外沿，用以安装车轮和制动鼓，内侧端盖的内侧端设有螺栓，用以安装制动盘，这种车轮和制动鼓或制动盘安装在电机内侧端盖上的方式，使车轮和...

查看详细信息  -   导出

519 混合动力汽车变速器处于空档的扭矩管理方法

CN200510016984.3_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种混合动力汽车变速器处于空档时的扭矩管理方法，是以整车控制器为载体，通过包括该控制器、发动机及其控制单元、加速踏板开度传感器、变速器操纵杆位置开关等组成的控制系统来实现；其特征在于整车控制器采集变...

查看详细信息  -   导出

520 混合动力汽车起动发动机的电机扭矩控制方法

CN200510016983.9_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种混合动力汽车起动发动机的电机扭矩控制方法，是以整车控制器为载体，通过包括整车控制器、发动机控制单元、电机控制器、电池管理单元等组成的控制系统来实现；其特征在于：整车控制器根据发动机控制单元提供的...

查看详细信息  -   导出

521 混合动力汽车下坡时制动能量回收的控制方法

CN200510016980.5_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种混合动力汽车下坡时制动能量回收的控制方法，通过包括整车控制器、电机及其控制器、电池及其管理单元、加速踏板开度传感器、制动踏板位置传感器、车速传感器组成的控制系统来实现；其特征在于：在汽车行驶中，当...

查看详细信息  -   导出

522 混合动力汽车由驱动向制动减速过渡瞬间的控制方法

CN200510016979.2_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种混合动力汽车由驱动向制动减速过渡瞬间的控制方法，其特征在于：以整车控制器为载体，通过包括整车控制器、电机及其控制器、电池及其管理单元、离合器及其控制器等组成的控制系统来实现控制的；在制动过程中，离...

查看详细信息  -   导出

523 混合动力汽车电机制动减速过程的双参数控制方法

CN200510016978.8_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种混合动力汽车电机制动减速过程的双参数控制方法，其特征在于：控制系统加入了车速信息来控制电机制动扭矩，根据制动强度和车速双参数信息，运用预先制定的函数或图表计算出电机的制动扭矩，并以计算结果控制...

查看详细信息  -   导出

524 提高混合动力汽车制动能量回收的控制方法

CN200510016977.3_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种提高混合动力汽车制动能量回收的控制方法，其特征在于当车辆制动减速时，运用离合器使发动机与动力传动系统断开，同时提高电机发电制动负荷；整车控制器根据加速踏板开度传感器提供的信息判断加速踏板处于关...

查看详细信息  -   导出

525 混合动力汽车电机扭矩输出依SOC变化的管理方法

CN200510016976.9_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种混合动力汽车电机扭矩输出依SOC变化的管理方法，是整车控制器为载体，通过包含整车控制器、电机及其控制器、电池及其管理单元等组成的控制系统来实现。其特征在于：电机最大输出扭矩随转速和SOC情况在0和电机...

查看详细信息  -   导出

526 混合动力汽车动力系统输出功率管理方法

CN200510016974.X_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种混合动力汽车动力系统输出功率管理方法，其特征在于：整车控制器根据车速传感器、加速踏板传开度感器提供的信息，按混合动力系统总输出扭矩与车速、加速踏板开度值的函数关系求出驾驶员要求的混合动力系统在...

查看详细信息  -   导出

527 混合动力汽车传动系统

CN200510075081.2_  比亚迪股份有限公司_2005年6月8日

本发明涉及一种混合动力汽车传动系统，该传动系统包括发动机，后驱减速装置，副离合器，后轮驱动系统，后驱控制离合器，传动电机，前驱控制离合器，前驱减速装置以及前轮驱动系统；其中，发动机与后驱减速装置连接，副离合器连接...

查看详细信息  -   导出

528 混合动力汽车控制系统及其控制方法

CN200310124511.6_  联合汽车电子有限公司_2003年12月30日

一种混合动力汽车控制系统，所述混合动力汽车的动力由内燃机和电机提供，包括：发动机电子控制单元，其通过控制电子节气门的开度来调整内燃机的输出扭矩；混合动力控制单元，其确定内燃机与电机的输出扭矩并指示发动机电子控...

查看详细信息  -   导出

529 混合动力汽车的运行方法

CN200580022661.3_  大众汽车有限公司_2005年6月2日

本发明涉及一种具有一台内燃机和至少一台电机的混合动力汽车的运行方法。在此，该电机的扭矩曲线在内燃机停止时和/或在内燃机启动时进行预调节，以便启动内燃机或停止内燃机。

查看详细信息  -   导出

530 动力输出装置以及混合动力汽车

CN200780039948.6_  丰田自动车株式会社_2007年10月22日

混合动力汽车20为单小齿轮式行星齿轮机构，包括：彼此同轴配置的发动机22、马达MG1、MG2、以及动力分配综合机构40；变速用差动旋转机构61，包括太阳齿轮62、内啮合齿轮63、以及与驱动轴连接的行星齿轮架65，并且所述变速用差动旋...

查看详细信息  -   导出

531 动力输出装置以及混合动力汽车

CN200780037631.9_  丰田自动车株式会社_2007年10月19日

混合动力汽车(20)具有相互同轴地配置的发动机(22)、马达(MG1、MG2)、动力分配统合机构(40)、以及变速器(90)，该变速器(90)包括：传递轴(93)，与第一及第二马达轴(45、55)平行地延伸；第一及第二连结齿轮系和离合器(C1)，能够将动...

查看详细信息  -   导出

532 动力输出装置和混合动力汽车

CN200780039780.9_  丰田自动车株式会社_2007年10月19日

混合动力汽车(20)包括彼此同轴配置的发动机(22)、马达(MG1、MG2)、动力分配综合机构(40)，并且还包括变速器(60)，其中变速器(60)包括：变速用差动旋转机构(61)，被构成为具有与动力分配综合机构(40)的作为第一构件的太阳齿轮...

查看详细信息  -   导出

533 一种混合动力汽车动力总成实验装置

CN200510040132.8_  奇瑞汽车有限公司_2005年5月18日

本发明公开了一种混合动力汽车动力总成实验装置，位于动力总成中设有分别与发动机、离合器同轴联接的电动机，供电电源通过逆变器与电动机连接；功率分析仪分别与测控器和供电电源、电动机供电回路中的传感器连接；分别与供电...

查看详细信息  -   导出

534 电动汽车便携式充电器

CN201120110374.0_  上海埃士工业科技有限公司_2011年4月14日

本实用新型提供了电动汽车便携式充电器。该充电器轻便小巧，可随车携带。通过标准的家庭电源接口，能使车主在任意场合下方便地给纯电动汽车或插入式混合动力汽车充电。此外，提供了严格的安全保护功能，能有效处理过流、漏电、...

查看详细信息  -   导出

535 一种串联式混合动力车辆动力系统试验方法及装置

CN200710035845.4_  中国南车集团株洲电力机车研究所_2007年9月30日

一种串联式混合动力车辆动力系统试验方法及装置，将混合动力系统中的发动机、发电机、整流器、电机控制器、电动机、测功机通过串联的方式联接起来，通过测功机的负载测试模拟混合动力汽车的模拟真实运行工况；同时由辅助动力单...

查看详细信息  -   导出

536 电源装置和车辆

CN200780038621.7_  丰田自动车株式会社_2007年9月28日

搭载在混合动力汽车(100)上的电源装置，具备：能够充放电的电容器(C1)，用于在设置于混合动力汽车(100)的外部的充放电装置(50)与电容器(C1)之间输入输出电力的电力输入输出部(40)，检测电容器(C1)的温度(Tc)的温度传感器(...

查看详细信息  -   导出

537 混合动力车辆、混合动力车辆的控制方法、用于使计算机执行该控制方法的程序及储存了该程序的计算机可读取存储介质

CN200780037596.0_  丰田自动车株式会社爱信艾达株式会社_2007年9月25日

本发明的目的是提供一种能够根据是否进行外部充电来变更蓄电装置的充电量的混合动力汽车。混合动力汽车(100)的控制装置(60)，对乘员进行是否有前往自家等的充电地点的意向的询问。在有前往充电地点的意向时，将蓄电装置的...

查看详细信息  -   导出

538 一种强混合动力汽车的发动机启动控制方法

CN200710131799.8_  奇瑞汽车有限公司_2007年9月3日

本发明属于混合动力控制领域的发动机启动控制方法，发明中包括混合动力部件、混合动力控制系统，在纯电动工况下重新启动发动机，使用所装配的启动机来启动发动机，PTMU控制器调整发动机和电机的输出扭矩来匹配实现整个动力...

查看详细信息  -   导出

539 混合动力汽车的发电模式控制方法

CN200710131800.7_  奇瑞汽车有限公司_2007年9月3日

本发明涉及一种混合动力汽上的混合动力电机的发电控制方法，方法根据车辆的运行工况以及车上相关系统的状况等，混合动力控制器HCU和发动机控制器、电池管理系统等各个ECU之间通过CAN网络进行通讯；混合动力控制器HCU对车辆...

查看详细信息  -   导出

540 一种混合动力汽车扭矩监控系统

CN200710145920.2_  奇瑞汽车有限公司_2007年8月31日

本发明描述了一种用于混合动力汽车动力总成输出扭矩安全监控系统及监控方法，用于防止整车输出扭矩的意外增大或减小，为混合动力系统的各个模块提供比较可靠的保护，确保混合动力系统能够安全的进行工作。本安全监控系统的...

查看详细信息  -   导出

541 一种混合动力汽车驱动电机测试台架及测试方法

CN200710145923.6_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年8月31日

本发明涉及的混合动力汽车驱动电机测试台架，主要完成混合动力驱动电机的性能测试及控制软件调试功能。该台架系统结构简单，操作维护方便，测试精度高。当被测电机与负载电压等级一致时可以并直流母线运行，进行能量回馈，能...

查看详细信息  -   导出

542 动力输出装置以及混合动力汽车

CN200780032784.4_  丰田自动车株式会社_2007年8月30日

混合动力汽车(20)包括：发动机(22)；马达MG1和马达MG2，分别能够输入输出动力；动力分配统合机构(40)，具有与马达MG1连接的太阳齿轮(41)、与马达MG2连接的行星齿轮架(45)、与发动机(22)连接的内啮合齿轮(42)；以及变速器(60)，...

查看详细信息  -   导出

543 动力输出装置和混合动力汽车

CN200780033163.8_  丰田自动车株式会社_2007年8月30日

混合动力汽车(20)包括：发动机(22)、可分别输入输出动力的马达(MG1)和马达(MG2)、动力分配综合机构(40)、以及变速器(60)，动力分配综合机构(40)具有与马达(MG1)连接的太阳齿轮(41)、与马达(MG2)连接的行星齿轮架(45)、以及与...

查看详细信息  -   导出

544 一种混合动力汽车动力总成

CN200510038820.0_  奇瑞汽车有限公司_2005年4月6日

本发明公开了一种混合动力汽车动力总成，包括发动机、离合器、变速箱、车轮，所述的发动机和离合器之间设有飞轮电机，其转子分别与发动机曲轴和离合器相连接，位于转子内的定子与飞轮电机壳体相联接。采用上述结构，将发动机的...

查看详细信息  -   导出

545 电动汽车用轮毂电机

CN200720174778.X_  鲁泊凡_2007年8月24日

本实用新型提供一种电动汽车用轮毂电机，电机轴的外周安装有定子体，定子体外周安装有定子铁芯线圈，转子固定在外壳的内周，内侧端盖有向外周凸出的外沿，用以安装车轮和制动鼓，内侧端盖的内侧端设有螺栓，用以安装制动盘，这...

查看详细信息  -   导出 5

46 用于运行混合动力汽车的方法和装置

CN200580013596.8_  罗伯特·博世有限公司_2005年3月29日

本发明提出用于运行混合动力汽车的方法，其中由至少一个内燃机(10)和至少一个电动机(40)中相加地施加事先规定的转矩额定值(mifa)，以及提出用于实施此方法的装置，在第一步中根据废气的至少一个参数(NOx，HC，CO，微粒，Tabg...

查看详细信息  -   导出

547 混合动力汽车电池

CN200510038487.3_  奇瑞汽车有限公司_2005年3月16日

本发明公开了一种混合动力汽车电池，包括多块扁平形的电池组(1)，各电池组按扁平面相对的方式并列放置，且固定于电池盒(2)中，电池组(1)之间留有通风间隙(3)，电池盒(2)在通风间隙(3)的两端侧板(6)和侧板(7)中部，分别设置进...

查看详细信息  -   导出

548 用于混合动力汽车的功率控制设备

CN03823300.2_  本田技研工业株式会社_2003年9月29日

用于混合动力汽车(1)的功率控制设备，所述混合动力汽车包括与前轮(WL)相连接的内燃机(11)、前电动发电机(12)和及变速器(13)，以及通过后差动齿轮箱(DR)与后轮(WR)相连接的后电动发电机(14)。通过从蓄电池输出功率极限B_Li...

查看详细信息  -   导出

549 一种并联式混合动力总成的台架系统

CN200710075213.0_  奇瑞汽车股份有限公司_2007年7月20日

本发明公开了一种并联式混合动力总成的台架系统，利用该台架系统可以检测混合动力汽车动力总成执行混合动力控制单元HCU对发动机和ISG电机的各种工作模式中扭矩分配的情况，所采用的技术方案是：一种并联式混合动力总成的...

查看详细信息  -   导出

550 动力输出装置和混合动力汽车

CN200780032372.0_  丰田自动车株式会社_2007年7月20日

混合动力汽车(20)包括：发动机(22)；马达(MG1、MG2)；具有与马达(MG1)连接的太阳齿轮(41)、与马达(MG2)连接的行星齿轮架(45)、以及与发动机(22)连接的内啮合齿轮(42)的动力分配综合机构(40)；具有与动力分配综合机构(40)的行...

查看详细信息  -   导出

551 弱混合动力汽车的控制系统

CN200710029141.6_  奇瑞汽车有限公司_2007年7月12日

本发明是涉及一种用在混合电动汽车上的控制系统，系统包括整车控制器、电机控制器、发动机控制器ECU、低压动力蓄电池、电机、变速器控制器TCU组成，其中构成混合动力控制器的整车控制器和电机控制器采集开关信号、模拟信号及A...

查看详细信息  -   导出

552 一种风能电动内燃机混合动力汽车

CN200520081424.1_  单建锡_2005年1月31日

一种风能电动内燃机混合动力汽车属新能源与传统汽车制造相结合领域，主要用于汽车等机动车。解决在普通燃油汽车的基础上，加装风能发电装置与电动驱动装置，其特征是在汽车上部安装滚筒式螺旋风力发电机(1)在汽车后部安装...

查看详细信息  -   导出

553 风能电动内燃机混合动力汽车

CN200510042058.3_  单建锡_2005年1月28日

内燃机混合动力汽车属新能源与传统汽车制造相结合领域，主要用于汽车等机动车。解决在普通燃油汽车的基础上，加装风能发电装置与电动驱动装置，其特征是在汽车上部安装滚筒式螺旋风力发电机(1)在汽车后部安装直交逆变器(2...

查看详细信息  -   导出

554 确定温度对电能存储器件预期寿命影响的方法和设备

CN200710108264.9_  通用汽车环球科技运作公司_2007年6月7日

一种混合动力汽车动力系包括电能存储器件。所公开的方法可有效地说明在汽车不活动周期中温度对电能存储器件的影响。

查看详细信息  -   导出

555 用于汽车中电能存储器件的实时寿命估计的方法和设备

CN200710108260.0_  通用汽车环球科技运作公司_2007年6月7日

一种混合动力汽车动力系包括电能存储器件。根据在工作的活动和静止周期中电能存储器件的电流、电荷状态以及温度来预先地确定电能存储器件的寿命状态。

查看详细信息  -   导出

556 混合动力汽车车载复合电源装置

CN200420012936.8_  吉林大学_2004年12月31日

本实用新型涉及一种混合动力汽车车载复合电源装置，它包括大比能动力蓄电池和与其串联的电机逆变器、电机，蓄电池、电机逆变器、发动机的控制端口是分别通过电源控制器、电机控制器、发动机控制器分别与整车控制器电连接，其特...

查看详细信息  -   导出

557 混合动力汽车用变速器

CN200420058086.5_  东风汽车公司_2004年12月31日

本实用新型公开了一种混合动力汽车用变速器。它包括无后封闭盖的轿车用机械式变速器总成，机械式变速器总成后端连接法兰式连接盖，法兰式连接盖上开孔，机械式变速器的一轴穿出该孔并与之轴向密封，穿出变速箱的一轴上设键...

查看详细信息  -   导出

558 混合动力汽车车载复合电源装置

CN200410011420.6_  吉林大学_2004年12月31日

本发明涉及一种混合动力汽车车载复合电源装置，它包括大比能动力蓄电池和与其串联的电机逆变器、电机，蓄电池、电机逆变器、发动机的控制端口是分别通过电源控制器、电机控制器、发动机控制器分别与整车控制器电连接，其特征在...

查看详细信息  -   导出

559 混合动力汽车驱动系统

CN200410052473.2_  比亚迪股份有限公司_2004年11月26日

本发明公开一种混合动力汽车驱动系统，包括发动机(1)、电动-发电机(2)、第一离合器(5)、第二离合器(6)、输入行星排(3)、输出行星排(4)、第一制动器(8)、第二制动器(7)；结构简单紧凑；运行可靠，运行模式多样，可实现纯电动驱动、发...

查看详细信息  -   导出

560 混合动力汽车传动系统

CN200410067933.9_  上海比亚迪有限公司_2004年11月5日

本发明公开了一种混合动力汽车传动系统，包括一个内燃机、一个变速箱、一个电动机、一个离合器和若干差速器，该系统还包括一个带式扭矩耦合器，该内燃机通过该变速箱与该带式扭矩耦合器连接，该带式扭矩耦合器与该电动机相连...

查看详细信息  -   导出

561 混合动力汽车驱动装置

CN03231507.4_  同济大学汽车学院_2003年5月26日

本实用新型公开了一种混合动力汽车驱动装置，旨在提供一种具有经济性好、排放低，可采用两种不同动力源进行驱动，可实现制动能的回收，提高了发动机效率的混合动力汽车驱动装置。它包括发动机、前轮、蓄电池、轮毂电动机、后轮、...

查看详细信息  -   导出

562 混合动力汽车电机与变速器连接结构

CN200420012647.8_  中国第一汽车集团公司_2004年10月27日

混合动力汽车电机与变速器连接结构，包括内燃机、飞轮、变速器、差速器、电机、半轴和车轮，其特征在于：电机的转子轴与变速器的输出二轴相连接，或电机的转子轴与变速器的主减速器从动齿轮相连接；本实用新型的优点在于采用电机...

查看详细信息  -   导出

563 电电混合动力汽车的电功率控制装置

CN200410067083.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2004年10月12日

本发明公开了一种电电混合动力汽车的电功率控制装置，装置中燃料电池发动机的输出电流经过二极管、融断器和接触器进入高压直流/直流电压变换模块的输入端，该模块的输出端与经过融断器的二次能源部件的输出端并联，并经过...

查看详细信息  -   导出

564 前置式并联混合动力汽车电机主动同步换档方法

CN200410011123.1_  中国第一汽车集团公司_2004年9月29日

本发明涉及一种前置式并联混合动力汽车电机主动同步换档方法，换档过程一般可分为：减油、分离合器、摘档、选档、换档、结合离合器和恢复供油6个阶段；电机的速度精度可控制在±20rpm，而转速控制在1000rpm-5000rpm之内，电机转速...

查看详细信息  -   导出

565 用于操作混合动力车辆驱动装置的方法

CN200780005045.6_  罗伯特·博世有限公司_2007年1月30日

本发明涉及一种用于操作混合动力车辆、尤其是混合动力汽车的驱动装置的方法，该混合动力车辆具有至少一个内燃机和至少一个电机，其中，所述内燃机的转矩和所述电机的转矩相加，并且，与内燃机的需求相对的、由于与系统相关的...

查看详细信息  -   导出

566 一种ISG型全轮驱动混合动力汽车的驱动系统及驱动方法

CN200710078157.6_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2007年1月30日

本发明提供一种ISG型全轮驱动混合动力汽车的驱动系统，其前轮驱动采用了发动机、曲轴安装的盘式电机、自动离合器加手动变速器MT或直接采用AMT自动变速器等部件构成的动力传动系统，其中ISG电机安装在发动机和自动离合器或...

查看详细信息  -   导出

567 混合动力汽车动力系统

CN200410053787.4_  上海比亚迪有限公司_2004年8月16日

本发明涉及一种以燃油和电力能源为动力源的混合动力汽车动力系统。包括发动机、变速箱、动力电池组和电控离合器。此外还包括一发动机侧电机，其转子同时与发动机的曲轴输出端和电控离合器的主动元件相联。一变速箱侧电机，其...

查看详细信息  -   导出

568 混合动力汽车的燃料电池动力系统

CN200610155955.X_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月28日

本发明涉及一种电-电混合的燃料电池汽车动力系统，驱动电机和电机控制器构成的驱动系统，锂离子蓄电池与驱动系统相连；燃料电池发动机包括燃料电池发动机控制器和燃料电池堆，燃料电池发动机经由DC/DC变换器与驱动系统相连...

查看详细信息  -   导出

569 一种用于混合动力汽车的发动机起停控制方法

CN200610098171.8_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本发明涉及一种用于混合动力汽车发动机起停控制方法，发动机冷却剂温度高于预定的设定值、车速小于设定的怠速停机速度、空调处于关闭状态、加速踏板没有被踩下、辅助制动真空泵具有一定的真空度等条件时发动机处在上述怠速...

查看详细信息  -   导出

570 具有软轴的混合动力汽车

CN200680050384.1_  斯特里兹伯格动力传动装置有限公司_2006年11月15日

使用混合动力汽车中的动力系进行快速自动的齿轮变速操作，动力系包括：齿轮箱，引擎，至少一个可控马达，扭矩波动减缓装置，用于使引擎与车轮连接或脱离连接的机械连接装置。在齿轮变速操作中，控制马达执行步骤序列，其中，由马...

查看详细信息  -   导出

571 混合动力汽车用整流稳压器

CN200410024309.0_  山东理工大学_2004年6月5日

本发明提供一种混合动力汽车用整流稳压器，包括基准电路、取样电路、触发电路和整流电路，其中取样电路分别接基准电路和发电机的电压输出端，其输出端经触发电路接整流电路，其特征在于：整流电路包括可控硅SCR1～4和二极管D1...

查看详细信息  -   导出

572 混合动力车辆的热力发动机启动方法

CN200680048032.2_  标致·雪铁龙汽车公司_2006年10月9日

本发明涉及一种可应用于并联混合动力汽车牵引链的方法，牵引链包括热力发动机，至少一个电机，变速比传动机构，将热力发动机连接至电机的第一离合器，以及将传动机构连接到电机或热力发动机的第二离合器，该方法包括以下序列...

查看详细信息  -   导出

573 用于控制混合动力汽车力矩的方法和装置

CN200610171830.6_  大众汽车有限公司_2006年10月8日

本发明涉及一种用于控制混合动力汽车力矩的方法，具有一个混合动力驱动单元，其包括一个内燃机以及至少一个可选择发动机或发电机模式运行的电机，其中，电机提供正或负的电机力矩，该力矩与内燃机力矩共同表示驱动单元的总...

查看详细信息  -   导出

574 汽车

CN200610159702.X_  刘旗周_2006年10月2日

一种汽车，具备新增驾驶系统，为内燃机汽车、电动汽车、复合动力汽车，混合动力汽车、燃料电池汽车之一种，与原驾驶系统使用相同的车架与车身及相同的车轮，新增驾驶系统具备新增驾驶装置、相应的动力装置、底盘及电器设备，与原...

查看详细信息  -   导出

575 混合动力汽车动力耦合装置

CN200420017674.4_  东风电动车辆股份有限公司湖北汽车工业学院_2004年4月8日

本实用新型公开了一种混合动力汽车动力耦合装置，包括变速箱，变速箱的箱体上设有动力耦合箱体，变速箱的输出轴穿过动力耦合箱体并与之密封，动力耦合箱体内的变速箱输出轴上连接第二动力传动装置。该装置通过变速箱的输出...

查看详细信息  -   导出

576 超级电容模块外壳

CN201130171270.6_  国电龙源电气有限公司_2011年6月14日

1.外观设计产品的名称：超级电容模块外壳。2.外观设计产品的用途：风力变桨，混合动力汽车，风光储能系统专用超级电容器模块外壳。3.外观设计的设计要点：形状。4.最能表明设计要点的照片：主视图。

查看详细信息  -   导出

577 混合动力汽车能量总成智能控制器

CN200420035374.9_  湖南大学_2004年3月19日

一种混合动力汽车能量总成智能控制器，其特征在于中央控制器通过数据和地址总线与存储器相连，其内嵌有CAN控制器、A/D模块、D/A模块和I/O模块，CAN控制器由CAN隔离电路与CAN总线相连，I/O模块通过隔离电路与外部的开关信号相...

查看详细信息  -   导出

578 能量双向流动电动汽车非接触充电装置

CN201110125597.9_  上海交通大学_2011年5月16日

一种混合动力汽车技术领域的能量双向流动电动汽车非接触充电装置，包括：依次连接的送电端模块、松耦合变压器、受电端模块以及车载发电设备，松耦合变压器的原边与副边分别连接送电端模块与受电端模块，受电端模块与车载发电...

查看详细信息  -   导出

579 一种永磁直线发电机

CN201110107054.4_  中国船舶重工集团公司第七一二研究所_2011年4月27日

本发明涉及一种永磁直线发电机，特别适用于直驱式波浪能发电系统和混合动力汽车发电系统。它包括定子和动子；所述定子由永磁体和动子轭部组成，该动子轭部的上面及下面上均粘有永磁体；动子由动子铁芯和线圈组成，该线圈嵌在...

查看详细信息  -   导出

580 一种空心轴电机与行星齿轮连接的装置和方法

CN201110102055.X_  天津市松正电动汽车技术股份有限公司_2011年4月22日

一种空心轴电机与行星齿轮连接的装置和方法，由齿圈、行星架、行星轮、中心轮、连接器、空心轴电机、空心轴、同心轴所构成。所述中心轮与空心轴电机驱动的空心轴相连，所述行星架一侧与同心轴相连，另一侧可以通过连接器与空心轴...

查看详细信息  -   导出

581 电动汽车便携式充电器及其设计方法

CN201110093540.5_  上海埃士工业科技有限公司_2011年4月14日

本发明提供了电动汽车便携式充电器及其设计方法。该充电器轻便小巧，可随车携带。通过标准的家庭电源接口，能使车主在任意场合下方便地给纯电动汽车或插入式混合动力汽车充电。此外，提供了严格的安全保护功能，能有效处理过...

查看详细信息  -   导出

582 混合动力汽车及其控制方法

CN200610082978.2_  丰田自动车株式会社_2006年6月23日

当在步骤(S114)或步骤(S122)中判断为电机(MG 1)、(MG2)的转换器的所有开关元件都闭锁时，从盘式制动器输出不足的制动力以进行补充。因此，即使发生通过电机(MG 1)而输出到驱动轴的来自发动机的阻力制动力和通过电机(MG 2)...

查看详细信息  -   导出

583 液体冷循环散热电机壳体

CN201120090571.0_  天津市聚海铝业有限公司_2011年3月31日

本实用新型涉及一种液体冷循环散热电机壳体，包括壳体，其特征是：所述壳体是由铝合金整体热挤压的内层和外层成一体结构，壳体的内层和外层之间设有中空循环水道，外层设有与中空循环水道相连通进、出水口座，所述外层表面设...

查看详细信息  -   导出

584 轮毂发电机

CN201120074048.9_  邱忠保刘伟民_2011年3月21日

本实用新型涉及一种发电机，尤其涉及一种装设在轮毂上，利用转速差发电的轮毂发电机，其由套于差速分离轴上的永磁飞轮、线圈架，带动差速分离轴和外轮毂旋转的驱动连接毂盘组成。差速分离轴后部依次连接外轮毂和驱动连接毂盘...

查看详细信息  -   导出

585 电动汽车行驶警示系统

CN201120050218.X_  长城汽车股份有限公司_2011年2月28日

一种电动汽车行驶警示系统，它包括单片机、加速踏板位置传感器、车速传感器、第一音频放大器、车前扬声器，所述加速踏板位置传感器的信号输出端接单片机的P0.0端口；所述车速传感器的信号输出端接单片机的P0.3端口；所述第一音...

查看详细信息  -   导出

586 一种混合动力汽车用动力电池组的管理系统

CN200620110480.8_  重庆长安汽车股份有限公司_2006年4月30日

本实用新型提出一种混合动力车用动力电池组的管理系统，由采集电路板和主控制电路板两大子系统构成，其中采集电路板的单组电池电压采集模块、电池总电压/总电流采集模块通过多路转换开关、A/D转换芯片后，与主控芯片CPU的I...

查看详细信息  -   导出

587 一种外插电式油电混合动力车油箱燃油蒸汽控制系统

CN201120029608.9_  亚普汽车部件有限公司_2011年1月28日

本实用新型涉及一种外插电式油电混合动力车油箱燃油蒸汽控制系统，该燃油蒸汽控制系统设有对历次排放的燃油蒸汽等效质量进行累计的计数器，控制阀信号线接入计数器；计数器与电子控制单元双向通信连接，电子控制单元根据压...

查看详细信息  -   导出

588 非水电解质二次电池

CN201110033749.2_  三洋电机株式会社_2011年1月28日

在正极活性物质使用含有Ni和Mn作为主要成分的廉价的含锂过渡金属氧化物的非水电解质二次电池中，改良了正极活性物质，并提高了各种温度条件下的输出功率特性，而可适合用作混合动力汽车等的电源。一种非水电解质二次电池，...

查看详细信息  -   导出

589 外插电式油电混合动力车油箱燃油蒸汽控制系统及方法

CN201110030570.1_  亚普汽车部件有限公司_2011年1月28日

本发明涉及一种外插电式油电混合动力车油箱燃油蒸汽控制系统及方法，该燃油蒸汽控制系统设有对历次排放的燃油蒸汽等效质量进行累计的计数器，控制阀信号线接入计数器；计数器与电子控制单元双向通信连接，电子控制单元根据...

查看详细信息  -   导出

590 一种并联式混合动力管理控制系统及其管理控制方法

CN201110025068.1_  浙江大学_2011年1月24日

本发明公开了一种并联式混合动力管理控制系统，包括控制信号输出单元、混合动力总成控制单元、信号采集与处理单元、数据存储单元、直流电源输出单元、串口通信控制单元和CAN总线通信控制单元。本发明还公开了一种并联式混合动...

查看详细信息  -   导出

591 一种混合动力汽车用动力电池组的管理系统

CN200610054205.3_  重庆大学重庆长安汽车股份有限公司_2006年4月10日

本发明提出一种混合动力车用动力电池组的管理系统，由采集电路板和主控制电路板两大子系统构成，其中采集电路板的单组电池电压采集模块、电池总电压/总电流采集模块通过多路转换开关、A/D转换芯片后，与主控芯片CPU的I/O口...

查看详细信息  -   导出

592 一种永磁同步电机的控制系统

CN201120017457.5_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年1月20日

本实用新型提供了一种永磁同步电机的控制系统，属于汽车技术领域。它解决了现有的混合动力汽车存在的发动机舱内布置空间紧张的问题。本永磁同步电机的控制系统，包括电源、与电源相联接的具有双路输出的转换控制模块、与上述...

查看详细信息  -   导出

593 道路停车充电桩

CN201130004016.7_  深圳市华路德电子技术开发有限公司_2011年1月11日

1.本外观设计产品的名称：道路停车充电桩；2.本外观设计产品的用途：给纯电动汽车和混合动力汽车充电；3.本外观设计的设计要点：产品的形状以及人机界面的设计；4.最能表明设计要点的图片或者照片：立体图。

查看详细信息  -   导出

594 车用电机控制装置

CN201120000841.4_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2011年1月4日

本实用新型公开了一种车用电机控制装置，旨在提供一种可以节省控制器电路和驱动电路的车用电机控制装置。它包括动力电池、逆变电路、主控制器，逆变电路包括第一逆变电路和第二逆变电路，第一逆变电路和第二逆变电路都与动力...

查看详细信息  -   导出

595 一种电动汽车用无连杆动力增程器

CN201020689337.5_  芜湖瑞科技术有限公司_2010年12月30日

本实用新型揭示了一种电动汽车增程器，包括永磁发电机、逆变器、动力部件，所述的动力部件为无连杆结构式动力并与永磁发电机连接带动其转子运动发电，所述的永磁发电机发电电流经逆变器为外部设备供电。其优点在于，1、首次将...

查看详细信息  -   导出

596 电动汽车用无连杆动力增程器

CN201010613645.4_  芜湖瑞科技术有限公司_2010年12月30日

本发明揭示了一种电动汽车增程器，包括永磁发电机、逆变器、动力部件，所述的动力部件为无连杆结构式动力并与永磁发电机连接带动其转子运动发电，所述的永磁发电机发电电流经逆变器为外部设备供电。其优点在于1、首次将无连杆...

查看详细信息  -   导出

597 一种集外挂驱动电机为一体的单轴变比驱动车用前桥装置

CN201020679307.6_  东华大学_2010年12月24日

本实用新型涉及一种集外挂驱动电机为一体的单轴变比驱动车用前桥装置，包括前桥壳，前桥壳内设有差速器和内半轴，内半轴设置在差速器两端；内半轴上设有内半轴从齿轮；内半轴与外半轴通过万向节相连；内半轴从齿轮与主动齿轮...

查看详细信息  -   导出

598 一种集外挂驱动电机为一体的单轴变比驱动车用后桥装置

CN201020679286.8_  东华大学_2010年12月24日

本实用新型涉及一种集外挂驱动电机为一体的单轴变比驱动车用后桥装置，包括后桥壳，后桥壳内设有差速器和半轴，半轴设置在所述的差速器两端；半轴上设有半轴从齿轮；半轴从齿轮与主动齿轮啮合；主动齿轮与动力输入轴相连；动...

查看详细信息  -   导出

599 一种能输出位移信号的离合主缸

CN201010597746.7_  重庆长安汽车股份有限公司_2010年12月21日

本发明公开一种能输出位移信号的离合主缸，包括缸体、与缸体内壁配合的活塞、与活塞连接的推杆、内圈与推杆配合外圈与缸体内壁配合的密封圈，其特征是：所述活塞用带有铝镍钴磁铁的磁性材料制作而成；霍尔元件和接插件连接体...

查看详细信息  -   导出

600 一种混合动力发动机

CN201020658450.7_  郑州宇通客车股份有限公司_2010年12月14日

本实用新型公开了一种混合动力发动机，包括壳体及设于壳体内的热力机和转动装配于壳体一端的主轴，壳体内于热力机的输出轴与主轴之间传动连接有离合器和ISG电机，其传动连接方式为，热力机的输出轴和ISG电机的转轴分别与离...

查看详细信息  -   导出

601 控制混合动力汽车中的汽缸数量转换的系统和方法

CN200610055031.2_  福特环球技术公司_2006年2月24日

公开了一种汽车系统。所述系统包括能够停用和启用至少一个汽缸的发动机，连接到所述发动机并能够吸收扭矩和提供扭矩的电动机，及用于停用和启用所述至少一个汽缸的控制器，且在停用和启用中的至少一个的期间，变化所述电动...

查看详细信息  -   导出

602 一种集外挂驱动电机为一体的单轴驱动车用后桥装置

CN201020648665.0_  东华大学_2010年12月8日

本实用新型涉及一种集外挂驱动电机为一体的单轴驱动车用后桥装置，包括后桥壳，所述的后桥壳内设有差速器和半轴，所述的半轴设置在所述的差速器两端；所述的半轴上设有半轴从齿轮；所述的半轴从齿轮与主动齿轮啮合；所述的主...

查看详细信息  -   导出

603 一种集内嵌驱动电机为一体的单轴驱动车用后桥装置

CN201020648441.X_  东华大学_2010年12月8日

本实用新型涉及一种集内嵌驱动电机为一体的单轴驱动车用后桥装置，包括后桥壳，所述的后桥壳内设有差速器和半轴，所述的半轴设置在差速器两端；所述的半轴上设有半轴从齿轮；所述的半轴从齿轮与主动齿轮啮合；所述的主动齿轮...

查看详细信息  -   导出

604 一种集内嵌驱动电机为一体的双轴驱动车用后桥装置

CN201020648677.3_  东华大学_2010年12月8日

本实用新型涉及一种集内嵌驱动电机为一体的双轴驱动车用后桥装置，包括后桥壳，所述的后桥壳内设有差速器和半轴，所述的半轴设置在所述的差速器两端；所述的半轴上设有半轴从齿轮，所述的半轴从齿轮一端与主动齿轮啮合；所述...

查看详细信息  -   导出

605 一种集外挂驱动电机为一体的双轴驱动车用后桥装置

CN201020648503.7_  东华大学_2010年12月8日

本实用新型涉及一种集外挂驱动电机为一体的双轴驱动车用后桥装置，包括后桥壳，所述的后桥壳内设有差速器和半轴，所述的半轴设置在所述的差速器两端；所述的半轴上设有半轴从齿轮，所述的半轴从齿轮一端与主动齿轮啮合；所述...

查看详细信息  -   导出

606 EV-AT同步器换档控制方法

CN201010571684.2_  北京汽车新能源汽车有限公司_2010年11月29日

本发明公开了一种EV-AT同步器换档控制方法，属于混合动力汽车动力系统领域。该方法包括调速过程、同步过程和转矩加载过程。当接受到换档指令以后，即开始对内电机进行调速过程，给内电机当前外电机转速指令，模式为正常模式，...

查看详细信息  -   导出

607 车用辅助加热系统

CN201020622871.4_  上海通用汽车有限公司泛亚汽车技术中心有限公司_2010年11月23日

本实用新型提供一种车用辅助加热系统。该系统包括第一加热核、第一阀门、电加热器、燃油加热器和控制器，其中第一加热核、第一阀门和电加热器顺序连通形成封闭的回路；第一加热核、第一阀门和燃油加热器顺序连通形成封闭的回路...

查看详细信息  -   导出

608 轿车启停系统空挡位置识别传感器

CN201020610452.9_  哈尔滨宏泰伟业科技有限公司_2010年11月17日

本实用新型提供了一种轿车启停系统空挡位置识别传感器。它包括空挡传感器组件和空挡磁头组件，空挡磁头组件与变速箱换挡器连接，空挡传感器组件与变速箱体连接。本实用新型具有空挡和在挡识别功能，可以应用在混合动力汽车...

查看详细信息  -   导出

609 轿车启停系统空档位置识别传感器

CN201010547296.0_  哈尔滨宏泰伟业科技有限公司_2010年11月17日

本发明提供了一种轿车启停系统空档位置识别传感器。它包括空挡传感器组件和空挡磁头组件，空挡磁头组件与变速箱换挡器连接，空挡传感器组件与变速箱体连接。本发明具有空档和在档识别功能，可以应用在混合动力汽车或者是具...

查看详细信息  -   导出

610 混合动力车辆动力传动装置

CN201020605919.0_  同济大学_2010年11月15日

本实用新型提供了一种混合动力车辆动力传动装置，包括离合器、变速箱、电机和电控单元，离合器主动部分与发动机飞轮连接，离合器从动部分与变速箱输入轴连接，变速箱内设有输入轴、中间轴、输出轴、传动齿轮及电机轴，其特征在于...

查看详细信息  -   导出

611 一种14V轻度混合动力车用动力电源

CN201020607893.3_  北京汽车新能源汽车有限公司_2010年11月12日

本实用新型公开了一种14V轻度混合动力车用动力电源，属于轻度混合动力汽车技术领域。传感器安装在蓄电池的负极极柱上，电容与蓄电池并联，电容与蓄电池共同的正极极柱与继电器的线圈串接，为输出正极端；电容与蓄电池共同的...

查看详细信息  -   导出

612 一种混合动力车的动力耦合装置

CN201010541760.5_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司重庆大学_2010年11月12日

本发明公开一种混合动力车用动力耦合装置，包括电机定子、配合在变速器输入轴上并与发动机曲轴紧固连接的电机转子总成；一旋转变压器转子设在电机转子总成上，与设在电机定子壳体上的旋转变压器定子对应,；一从动盘与变速器...

查看详细信息  -   导出

613 一种混合动力汽车用动力电池组的散热结构

CN200620109775.3_  重庆长安汽车股份有限公司重庆大学_2006年1月13日

本实用新型涉及一种混合动力车用动力电池组的散热结构，包括有蓄电池组、进风导流盖板、蓄电池支承板、蓄电池底板和排气风扇。在进风导流盖板上对应于每块单体蓄电池的位置都斜向开有进气导流槽，进气导流槽的槽口倾斜对向两...

查看详细信息  -   导出

614 电动机械式自动变速装置及其汽车

CN201020563346.X_  上海汽车集团股份有限公司_2010年10月15日

本实用新型提供一种电动机械式自动变速(EMAT)装置及其汽，属于汽车的变速装置技术领域。该EMAT装置包括传动机构、电机以及变速控制单元，所述传动机构包括离合器、变速机构、输入轴和输出轴，所述离合器与外部发动机连接，所述...

查看详细信息  -   导出

615 一种车辆制动能量气压回收和利用装置及控制方法

CN201010515482.6_  北京工业大学_2010年10月15日

本发明提供一种车辆制动能量气压回收和利用装置及控制方法，属于车辆节能减排技术领域。该装置在车辆减速制动过程中，通过电磁离合器把空气压缩机与车辆传动系相连，利用车辆的惯性驱动压气机工作以回收车辆的制动能量，压...

查看详细信息  -   导出

616 液体冷循环散热电机壳体

CN201020557673.4_  天津市聚海铝业有限公司_2010年10月12日

本实用新型涉及一种液体冷循环散热电机壳体，包括壳体，其特征是：所述壳体由若干块分体式带有循环水冷内腔分壳体固接成整体，所述分壳体内外壁之间均匀相间设置轴向凸台构成循环水冷内腔，所述凸台的顶端设有导流槽，所述壳...

查看详细信息  -   导出

617 汽车混合动力系统

CN201020549660.2_  长城汽车股份有限公司_2010年9月30日

本实用新型公开了一种汽车混合动力系统，它包括输入轴、第一中间轴、第二中间轴，还包括套装于输入轴中段的嵌套轴、第一电动和发电机总成、第二电动和发电机总成。该系统以DCT变速器为基础，通过添加两个电动/发电机辅助、简化...

查看详细信息  -   导出

618 汽车混合动力系统

CN201020549671.0_  长城汽车股份有限公司_2010年9月30日

本实用新型公开了一种汽车混合动力系统，有多档位，包括输入轴、两中间轴、嵌套轴，各档主动齿轮设于嵌套轴上，输入轴上设有第一离合器、飞轮、曲轴，第二电动机与发电机总成的输出轴经齿轮传动后于飞轮与曲轴间与轴入轴同轴联...

查看详细信息  -   导出

619 一种新型的混合动力电机试验台架

CN201020553678.X_  中国第一汽车集团公司_2010年9月29日

本实用新型涉及一种新型的混合动力电机试验台架，是用于混合动力汽车电机试验的台架系统。测功机控制系统通过信号线与测功机连接，该测功机通过传动轴与电机连接，该测功机控制系统通过信号线与仿真开发平台连接，该仿真开...

查看详细信息  -   导出

620 混合动力车用变频器(PCU130)

CN201030538037.2_  深圳市英威腾电气股份有限公司_2010年9月29日

1.本外观设计产品的名称：混合动力车用变频器(PCU130)；2.本外观设计产品的用途：用于对混合动力汽车电机控制；3.本外观设计的设计要点：在于形状；4.最能表明设计要点的图片或者照片：立体图。

查看详细信息  -   导出

621 一种单轴并联式混合动力系统整车控制装置

CN201020545263.8_  上海海能汽车电子有限公司_2010年9月28日

本实用新型涉及一种单轴并联式混合动力系统整车控制装置，包括电路板、壳体，所述的电路板设在壳体中，所述的电路板包括单片机、时钟复位电路、电源模块、数字输入处理电路、数字输出处理电路、电磁阀控制电路、模拟输出处理电路...

查看详细信息  -   导出

622 发动机驱动前轮式混合动力汽车动力总成

CN03248283.3_  湖南长丰汽车制造股份有限公司研发中心_2003年7月15日

一种发动机驱动前轮式混合动力汽车动力总成，包括变速箱、前轮、离合器踏板、刹车踏板、加速踏板、整车控制器、电机控制器、电机、电机减速器、后桥差速器、电池总成、电池管理器、后轮、后桥、前桥、离合器、发动机，发动机通过离合器、...

查看详细信息  -   导出

623 一种用于串联混合动力客车的整车控制器

CN201020536752.7_  安徽安凯汽车股份有限公司中国科学技术大学_2010年9月17日

本实用新型涉及一种用于串联混合动力客车的整车控制器，包括微处理器CPU，微处理器CPU的信号输入端分别与模拟量输入电路、开关量输入电路和CAN通讯接口相连，微处理器CPU的信号输出端分别与PWM模块、开关量输出电路和通信电...

查看详细信息  -   导出

624 一种用于串联混合动力客车的整车控制器

CN201010287863.3_  安徽安凯汽车股份有限公司中国科学技术大学_2010年9月17日

本发明涉及一种用于串联混合动力客车的整车控制器，包括微处理器CPU，微处理器CPU的信号输入端分别与模拟量输入电路、开关量输入电路和CAN通讯接口相连，微处理器CPU的信号输出端分别与PWM模块、开关量输出电路和通信电路相...

查看详细信息  -   导出

625 双速电机及其控制系统

CN201020508591.0_  唐菊香_2010年8月30日

本实用新型公开并提供一种效率高、温升低、寿命长的双速电机及其控制系统。本实用新型的双速电机包括定子和转子，所述定子的绕组包括低速绕组和高速绕组，其中高速绕组由三个线圈采用星形或三角形接法组成，低速绕组由三个线...

查看详细信息  -   导出

626 一种自适应修正的锂离子电池荷电状态在线监控方法

CN201010264212.2_  清华大学_2010年8月26日

本发明涉及一种混合动力汽车的锂离子电池荷电状态SOC在线估计方法，其包括以下步骤：步骤一：计算整车上电后的动力电池初始SOC值；步骤二：计算动力电池的在线实时SOC估计值；步骤三：诊断动力电池的状态；步骤四：自适应在线修...

查看详细信息  -   导出

627 串联混合动力系统电路

CN201020502855.1_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年8月24日

本实用新型公开了一种串联混合动力系统电路，旨在提供一种能够在电池组故障情况下仍然工作的串联混合动力系统电路。它包括发电系统、高压动力电池组、驱动电机控制器和驱动电机，发电系统与高压动力电池组连接，高压动力电池...

查看详细信息  -   导出

628 轻型太阳能电动燃油混合动力汽车

CN03232315.8_  吴梦蝶吴海龙_2003年6月15日

本实用新型公开了一种轻型太阳能电动燃油混合动力汽车，它包括车架、车壳、车轮、汽车电路总成、驱动装置，车壳上安有太阳能电池板，在车架上装有直流电动机和动力蓄电池。本实用新型具有环保、节能的特点，是一种理想的交通工具...

查看详细信息  -   导出

629 混合动力汽车动力总成

CN03248005.9_  湖南长丰汽车制造股份有限公司研发中心_2003年6月13日

本实用新型公开了一种混合动力汽车动力总成，它包括发动机、离合器、离合器电机、变速箱、后轮传动轴、后桥差速器、后驱动桥、后轮、整车控制器、离合器踏板、刹车踏板、油门踏板、电机、电机减速器、电机控制器、前桥差速器、前驱动桥...

查看详细信息  -   导出

630 分时四驱式并联混合动力驱动系统

CN201010257663.3_  浙江吉利汽车研究院有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2010年8月19日

本发明提供了一种分时四驱式并联混合动力驱动系统，属于汽车技术领域。它解决了现有的油电四驱混合动力汽车动力系统能源利用率低的问题。本分时四驱式并联混合动力驱动系统包括发动机、蓄电池、以及能够进行电能和机械能转...

查看详细信息  -   导出

631 混合动力汽车主电机控制器主控PCB板(HEV)

CN201030252657.X_  天津市松正电动科技有限公司_2010年7月29日

1.外观设计产品名称：混合动力汽车(HEV)主电机控制器主控PCB板；2.外观设计产品用途：用于控制电机的转矩和转速；3.外观设计的设计要点：产品的形状及其元器件布局；4.指定主视图用于出版专利公报；5.产品的左视图、右视图、俯...

查看详细信息  -   导出

632 一种ISG电机集成模块

CN201020296401.3_  北京航空航天大学_2010年8月18日

本实用新型提出一种ISG电机集成模块，包括集成模块控制器、发动机动力输出轴、ISG电机、逆变器、AMT变速器、离合器总成A、离合器总成B和双离合器操纵系统。该ISG电机集成模块用于双离合器混合动力汽车动力总成上，可以快速实现...

查看详细信息  -   导出

633 用于车载电池远程维护的方法和装置

CN201010259125.8_  上海汽车集团股份有限公司_2010年8月16日

本发明涉及新能源技术，特别涉及对混合动力汽车和电动汽车的电池进行远程维护的方法和装置。在按照本发明的对车载电池的远程维护方法中，在道路和车辆上分别设置适于相互耦合的供电线圈和受电线圈以实现非接触式充电，所述...

查看详细信息  -   导出

634 一种四驱强混汽车的驱动模式控制方法

CN201010252570.1_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年8月10日

本发明公开了一种四驱强混汽车的驱动模式控制方法，属于强混合动力汽车领域。所述方法包括：强混汽车包括并联设置在前轴上的发动机和发电机，以及设置在后轴上的驱动电机，驱动模式为：1)初始化模式；2)纯电动驱动模式；3)串联...

查看详细信息  -   导出

635 电池组(3)

CN201030262110.8_  三洋电机株式会社_2010年8月3日

1.外观设计产品的名称：电池组(3)。2.外观设计产品的用途：本产品为在混合动力汽车用蓄电池系统中所使用的电池组。3.外观设计产品的设计要点：图中所示产品的形状和结构。4.指定用于出版专利公报的图片：立体图1。5.在表示各部...

查看详细信息  -   导出

636 电池组(1)

CN201030262201.1_  三洋电机株式会社_2010年8月3日

1.外观设计产品的名称：电池组(1)。2.外观设计产品的用途：本产品为在混合动力汽车用蓄电池系统中所使用的电池组。3.外观设计产品的设计要点：图中所示产品的形状和结构。4.指定用于出版专利公报的图片：立体图。5.表示各部分...

查看详细信息  -   导出

637 电池组(2)

CN201030262171.4_  三洋电机株式会社_2010年8月3日

1.外观设计产品的名称：电池组(2)。2.外观设计产品的用途：本产品为在混合动力汽车用蓄电池系统中所使用的电池组。3.外观设计产品的设计要点：图中所示产品的形状和结构。4.指定用于出版专利公报的图片：立体图。5.表示各部分...

查看详细信息  -   导出

638 蓄电池

CN201030262150.2_  三洋电机株式会社_2010年8月3日

1.外观设计产品的名称：蓄电池。2.外观设计产品的用途：本产品为在混合动力汽车用蓄电池系统中所使用的二次电池。3.外观设计产品的设计要点：图中所示产品的形状和结构。4.指定用于出版专利公报的图片：立体图。5.左视图与右视...

查看详细信息  -   导出

639 电池组(4)

CN201030262214.9_  三洋电机株式会社_2010年8月3日

1.外观设计产品的名称：电池组(4)。2.外观设计产品的用途：本产品为在混合动力汽车用蓄电池系统中所使用的电池组。3.外观设计产品的设计要点：图中所示产品的形状和结构。4.指定用于出版专利公报的图片：立体图1。5.在表示各部...

查看详细信息  -   导出

640 密闭式动力电池组模块

CN201020280032.9_  唐菊香_2010年8月3日

本实用新型公开了一种散热效果好的、防爆阻燃的密闭式动力电池组模块。该密闭式动力电池模块包括电池组、正/负电极引出端子(2、3)、电池管理模块(4)和电池箱，所述电池箱包括箱体(5)、底板(6)和上盖(7)，所述电池组由若干按一...

查看详细信息  -   导出

641 密闭式动力电池组模块

CN201020280022.5_  唐菊香_2010年8月3日

本实用新型公开了一种散热效果好的、防爆阻燃的密闭式动力电池组模块。该密闭式动力电池模块包括电池组、正/负电极引出端子(2、3)、电池管理模块(4)和电池箱，所述电池箱包括箱体(5)、底板(6)和上盖(7)，所述电池组由若干按一...

查看详细信息  -   导出

642 混合动力汽车驱动系统

CN03128810.3_  同济大学汽车学院_2003年5月26日

本发明公开了一种混合动力汽车驱动系统，旨在提供一种具有经济性好、排放低，可采用两种不同动力源进行驱动，可实现制动能的回收，提高了发动机效率的混合动力汽车驱动系统。它包括发动机、前轮、蓄电池、轮毂电动机、后轮、发电...

查看详细信息  -   导出

643 汽车动力电池组用高压安全插座

CN201020277203.2_  上海通用汽车有限公司泛亚汽车技术中心有限公司_2010年7月30日

本实用新型涉及一种汽车动力电池组用高压安全插座，具体地涉及一种电动汽车和混合动力汽车中采用的高压安全插座。该汽车动力电池组高压安全插座包括多个相互耦合的公头和母头，其中，所述动力电池组由多组电压低于人体安全...

查看详细信息  -   导出

644 用于确定车辆非接触式充电时的行车路线的方法和装置

CN201010236614.1_  上海汽车集团股份有限公司_2010年7月16日

本发明涉及为混合动力汽车和电动汽车的非接触充电或感应充电确定合适行车路线的方法和装置。按照本发明的方法，在基础设施和车辆上分别设置适于相互耦合的供电线圈和受电线圈以实现所述非接触式充电，所述方法包括下列步...

查看详细信息  -   导出

645 混合动力汽车用ISG电机

CN200530108593.5_  谢百年_2005年9月26日

""

查看详细信息  -   导出

646 混合动力汽车用驱动电机

CN200530108592.0_  谢百年_2005年9月26日

""

查看详细信息  -   导出

647 并联式混合动力汽车用ISG电机定子总成

CN200530108590.1_  谢百年_2005年9月26日

""

查看详细信息  -   导出

648 非接触式充电的计费方法、装置和包含该装置的车辆

CN201010231285.1_  上海汽车集团股份有限公司_2010年7月8日

本发明提供对混合动力汽车和电动汽车的非接触充电进行计费的方法、装置和包含该装置的车辆。按照本发明的计费方法包括下列步骤：所述车辆上的电能计量单元对所述受电线圈接收的电磁能量进行计量；无线通信单元将与所述电能...

查看详细信息  -   导出

649 一种新型车用弱中度混合动力合成系统

CN201010186507.2_  邹政耀_2010年5月31日

本发明涉及的是一种新型车用弱中度混合动力合成系统，采用电机、行星排和高速飞轮组合，适用于各种汽车、拖拉机、混合动力汽车、沙滩车及电动车辆作起步加速助力及制动能量回收，特别适合城市公交车辆使用，其特征在于行星排行...

查看详细信息  -   导出

650 机电复合车用弱中度混合动力合成系统

CN201020193267.4_  邹政耀_2010年5月18日

本实用新型涉及的是机电复合车用弱中度混合动力合成系统，采用电机、行星排和高速飞轮组合，适用于各种汽车、拖拉机、混合动力汽车及电动车辆作制动能量回收和二次牵引，特别适合城市公交车辆使用。具有制动能量回收和二次牵...

查看详细信息  -   导出

651 机内气流式风冷电机

CN201020194828.2_  珠海市蓝海节能科技有限公司_2010年5月18日

本实用新型公开了机内气流式风冷电机。一种方案是：机壳上设置有供空气流进入电机内部的进气口和排出电机内部的出气口，电机的内部空间通过气口与风源系统连通。另一种方案是：电机的前端盖与其前方的机体组成电机的前部空...

查看详细信息  -   导出

652 一种水冷式混合动力车用变频调速电机及发电机组

CN201020206577.5_  襄樊特种电机有限公司_2010年5月16日

本实用新型的名称为一种水冷式混合动力车用变频调速电机及发电机组。属于混合动力汽车电机技术领域。它主要是解决现有混合动力车用变频调速电机存在铝合金机座强度不高和因内部组织结构缺陷而导致渗水现象产生的问题。它...

查看详细信息  -   导出

653 具有无线升级功能的混合动力控制系统

CN201020192399.5_  福建省福工混合动力技术开发有限公司_2010年5月14日

本实用新型公开了一种具有无线升级功能的混合动力控制系统，系统包括无线接收模块、存储器、升级控制用单片机、控制器目标单片机。升级用单片机集成在控制器内，升级控制用单片机与控制器目标单片机之间为通信连接，升级控制...

查看详细信息  -   导出

654 电机

CN201010176738.5_  福特全球技术公司_2010年5月12日

本发明公开了一种电机，该电机具有独立的端盖热交换器，其中有液体冷却剂通过。在一个示例性实施例中，在具有内燃机的混合动力汽车中，电机是牵引电动机或电动发电机。此外，在一个实施例中，热交换器具有低温冷却剂回路，被配...

查看详细信息  -   导出

655 一种双发动机的混联式混合动力汽车

CN03105264.9_  天津清源电动车辆有限责任公司_2003年2月26日

一种双发动机的混联式混合动力汽车，包括发动机、油箱、车轮、变速器。其发动机由大发动机和小发动机构成，大发动机和小发动机的输出轴分别与动力复合器的二个输入轴连接，油箱由管道分别与大发动机和小发动机的进油管连接；动...

查看详细信息  -   导出

656 输出扭矩管理的方法和设备

CN201010163249.6_  奇瑞汽车股份有限公司_2010年4月30日

本发明公开了一种输出扭矩管理的方法和设备，属于混合动力汽车领域。该方法包括：根据当前发动机的转速确定所述当前发动机所处的模式；在非怠速模式下，根据当前转速和发动机的万有特性曲线，确定当前转速的混合动力系统效率...

查看详细信息  -   导出

657 转向控制系统

CN201020172688.9_  盛能动力科技（深圳）有限公司_2010年4月27日

本实用新型涉及一种转向控制系统，包括内燃机、第一转向助力油泵、双功能电机、第二转向助力油泵、内燃机皮带轮、第一电磁离合器以及第二电磁离合器，所述内燃机、所述内燃机皮带轮以及所述第一转向助力油泵同轴连接，所述第二...

查看详细信息  -   导出

658 励磁线圈型同步电动机的控制装置、电动驱动系统、电动四轮驱动车及混合动力汽车

CN200580050067.5_  株式会社日立制作所_2005年7月11日

提供一种即使d轴电流发生脉动，作用于转矩的磁通量也不发生变化，可以降低转矩脉动，可以稳定地输出转矩的励磁线圈型同步电动机的控制装置、电动驱动系统、电动四轮驱动车及混合动力汽车。电动机控制单元(100)进行控制，使转...

查看详细信息  -   导出

659 超级电容和蓄电池混合动力电动汽车的能量分配方法

CN201010152338.0_  杨伟斌陈全世黄勇_2010年4月22日

一种超级电容和蓄电池混合动力电动汽车的能量分配方法。该方法根据驾驶员预先选定的续驶里程和蓄电池组荷电状态的初始值，自适应确定出直流-直流变换器和超级电容工作电压及电流的变化曲线。短距离行驶时，由超级电容单独...

查看详细信息  -   导出

660 一种机电复合制动能量回收及二次牵引装置

CN201010146668.9_  邹政耀_2010年4月15日

本发明涉及的是一种机电复合制动能量回收及二次牵引装置，适用于各种汽车、拖拉机、混合动力汽车及电动车辆作制动能量回收和二次牵引，特别适合城市公交车辆使用。具有制动能量回收和二次牵引功能，其特征在于行星架(1)并联...

查看详细信息  -   导出

661 市电无轨电车

CN201010138660.8_  龚秋声_2010年4月2日

市电无轨电车是一种市电直供电车滑线网的新无轨电车，它由高压电网、高压降压变压器、滑线网等组成“新电车”供电网，它具有简单可靠、节省投资一半以上、提供市电是国家投资建设的公路基础设施。“新电车”能走电进城乡公路、地市...

查看详细信息  -   导出

662 一种切向聚磁永磁电机转子

CN201020148308.8_  黄延允胡渊海_2010年3月29日

本实用新型涉及一种切向聚磁永磁电机转子，由转轴、紧固件、后压板、导磁芯体、铷铁硼磁体、前压板、键、弹性挡圈组成，导磁芯体采用矽钢转子冲片沿轴向叠压而成，铷铁硼磁体按N、S两极相隔的顺序内置于矽钢转子冲片沿轴叠压形成...

查看详细信息  -   导出

663 汽车制动系统的真空装置

CN201020121391.X_  北汽福田汽车股份有限公司_2010年2月26日

本实用新型公开了一种汽车制动系统的真空装置。该装置包括真空助力装置和用于为真空助力装置提供真空的真空发生装置，所述真空发生装置与所述真空助力装置连接。本实用新型实施例可有效为电动汽车以及混合动力汽车的制动...

查看详细信息  -   导出

664 双电机混合动力汽车动力系统

CN02251127.X_  中国第一汽车集团公司_2002年12月8日

本实用新型双电机混合动力汽车动力系统属于以燃油和电力两种能源为动力源的汽车混合动力装置。它包括内燃机、电机、离合器、变速箱、动力电池、制动系统及整车自动控制系统，其特征在于具有主、副两个电机，其主电机25的转子轴...

查看详细信息  -   导出

665 双电机混合动力汽车动力系统

CN02144747.0_  中国第一汽车集团公司_2002年12月8日

本发明双电机混合动力汽车动力系统属于以燃油和电力两种能源为动力源的汽车混合动力装置。它包括内燃机、电机、离合器、变速箱、动力电池、制动系统及整车自动控制系统，其特征在于具有主、副两个电机，其主电机25的转子轴与变...

查看详细信息  -   导出

666 电动车轮毂(3)

CN201030105738.7_  西南大学_2010年2月5日

1.本外观设计产品的名称：电动车轮毂(3)；2.本外观设计产品用于电动汽车、混合动力汽车和摩托车、电动摩托车、电动自行车、三轮车的电动驱动轮毂；3.本外观设计的设计要点在于本电动车轮毂的整体形状；4.本外观设计的立体图最...

查看详细信息  -   导出

667 电动车轮毂(1)

CN201030105735.3_  西南大学_2010年2月5日

1.本外观设计产品的名称：电动车轮毂(1)；2.本外观设计产品用于电动汽车、混合动力汽车和摩托车、电动摩托车、电动自行车、三轮车的电动驱动轮毂；3.本外观设计的设计要点在于本电动车轮毂的整体形状；4.本外观设计的立体图最...

查看详细信息  -   导出

668 电动车轮毂(2)

CN201030105737.2_  西南大学_2010年2月5日

1.本外观设计产品的名称：电动车轮毂(2)；2.本外观设计产品用于电动汽车、混合动力汽车和摩托车、电动摩托车、电动自行车、三轮车的电动驱动轮毂；3.本外观设计的设计要点在于本电动车轮毂的整体形状；4.本外观设计的立体图最...

查看详细信息  -   导出

669 一种汽车用直流支撑滤波电容器

CN201020105778.6_  骆家星_2010年1月26日

本实用新型公开了一种汽车用直流支撑滤波电容器，在外壳内设置有电容器芯子，所述电容器芯子的两端焊接有铜片作为引出线，两个所述引出线铆接到框架上形成电容器的两个电极；在外壳内的电容器芯子周围填充有环氧树脂。所述...

查看详细信息  -   导出

670 马达驱动变速装置

CN201020114797.5_  张宏艳_2010年1月21日

本实用新型涉及一种马达驱动变速装置，它包括由马达、通轴、轮毂外壳和行星轮系构成，马达与主动轮连接成一体，变速装置采用行星轮系的行星轮支架与齿圈反向传动特性与离合器配合，在马达逆时针或顺时针转动时变换行星轮系的...

查看详细信息  -   导出

671 马达驱动变速装置

CN201010109881.2_  张宏艳_2010年1月21日

本发明涉及一种马达驱动变速装置，它包括由马达、通轴、轮毂外壳和行星轮系构成，马达与主动轮连接成一体，变速装置采用行星轮系的行星轮支架与齿圈反向传动特性与离合器配合，在马达逆时针或顺时针转动时变换行星轮系的传动...

查看详细信息  -   导出

672 基于MPC555的混合动力城市大客车整车控制器

CN201020032921.3_  同济大学_2010年1月12日

一种基于MPC555的混合动力城市大客车整车控制器，以32位汽车PowerPC架构嵌入式微处理器为核心硬件，设计了对控制总线、地址/数据总线的扩展接口、串行通信接口、BDM调试端口以及各种I/O信号接口的全部核心部件与外围器件均...

查看详细信息  -   导出

673 电动汽车的高压电池充电系统架构

CN200910262532.1_  台达电子工业股份有限公司_2009年12月29日

本发明公开一种电动汽车的高压电池充电系统架构，设置于车体内，用以接收交流输入电压的电能以对车体内的高压电池单元充电，其包含：整流电路连接于共接点，用以将交流输入电压整流而产生整流电压；功率因数校正电路连接于整...

查看详细信息  -   导出

674 具有变速箱的混合动力汽车驱动系统和操作方法

CN02147134.7_  丰田自动车株式会社_2002年10月22日

一种混合动力汽车驱动方法和系统包括带有输出轴(2)的内燃机(1)、通过动力分配机构(3)与内燃机的输出轴连接的第一电动机/发电机(8)、通过动力分配机构与内燃机的输出轴连接的车轮驱动轴(11)、与车轮驱动轴连接的第二电动机...

查看详细信息  -   导出

675 一种混合动力汽车用离合器位置检测开关及位置检测方法

CN200910265314.3_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年12月29日

本发明具体公开了一种离合器位置检测开关及位置检测方法，所述离合器位置检测开关包括单刀单掷开关及三极管电路，单刀单掷开关控制三极管的截止与导通，运用三极管的截止与导通来输出两组互补信号，作为离合器的位置信号。...

查看详细信息  -   导出

676 一种用于电动汽车动力的电池包

CN200920252002.4_  天津清源电动车辆有限责任公司_2009年12月25日

本实用新型公开了一种用于电动汽车动力的电池包，由进气连接管、上壳体、电池框架和下壳体组成，所述上壳体由护盖、歧管和排气连接管一体组成，所述护盖上设置有一组直径不等且排列不均匀的歧管，所述歧管的管柱与排气总管连...

查看详细信息  -   导出

677 一种汽车复合制动系统

CN200910243332.1_  清华大学_2009年12月21日

本发明涉及一种汽车复合制动系统，它包括液压制动子系统和电机制动子系统，液压制动子系统包括踏板制动阀、压力保持机构、压力调节机构、ABS/ESP液压阀块、制动控制器；踏板制动阀的P口与高压蓄能器出口油路连接，T口与储液罐...

查看详细信息  -   导出

678 一种混合动力电动汽车动力驱动装置

CN200920181088.6_  安徽巨一自动化装备有限公司_2009年12月10日

本实用新型公开了一种混合动力电动汽车动力驱动装置，其结构设置包括一个内燃机、一个TM驱动电机、一个ISG集成起动发电机、第一离合器、第二离合器以及相互啮合的第一齿轮和第二齿轮，其特征是作为动力单元的内燃机通过第二...

查看详细信息  -   导出

679 电动汽车无刷双馈电机驱动系统及其控制方法

CN200910220276.X_  沈阳工业大学_2009年11月30日

本发明属电动汽车及混合动力汽车驱动装置及其控制方法领域，包括无刷双馈电机、定子逆变器、转子逆变器、定子/转子绕组继电控制电路、电机驱动及控制模块、电动汽车整车控制器、蓄电池、电池管理单元及电流电压转速传感器；定子...

查看详细信息  -   导出

680 电动汽车无刷双馈电机驱动装置

CN200920249006.7_  沈阳工业大学_2009年11月30日

本实用新型属电动汽车及混合动力汽车驱动装置领域，包括无刷双馈电机、定子逆变器、转子逆变器、定子/转子绕组继电控制电路、电机驱动及控制模块、电动汽车整车控制器、蓄电池、电池管理单元及电流电压转速传感器；定子逆变器及...

查看详细信息  -   导出

681 一种高效电动汽车混合动力驱动系统

CN200920270605.7_  杨水平_2009年11月20日

本实用新型涉及一种高效电动汽车混合动力驱动系统，包括发动机、发电机、发电机控制器、控制机构及动力电池组，所述发动机通过柔性盘连接发电机，所述多级牵引电机连接减速器，所述控制机构通过动力电池组连接并驱动多级牵引...

查看详细信息  -   导出

682 发动机油门电路

CN200920260384.5_  深圳市五洲龙汽车有限公司_2009年11月16日

本实用新型涉及一种发动机油门电路，在现有发动机油门电路基础上，电源输入端B依次通过电阻R3和稳压集成电路供给第一同向比例运放电路、第二同向比例运放电路和第三同向比例运放电路输入电源，在第一同向比例运放电路和第...

查看详细信息  -   导出

683 光电隔离无触点快速预充电路

CN200920260383.0_  深圳市五洲龙汽车有限公司_2009年11月16日

本实用新型公开了一种光电隔离无触点快速预充电路，旨在提供一种性能可靠、易于维修的可实现快速充电的光电隔离无触点快速预充电路；包括由电阻R1、控制开关CN1及发光二极管LED1分别连接于光耦模块PC1的阴极和阳极构成的光...

查看详细信息  -   导出

684 电子油门踏板电路

CN200920260382.6_  深圳市五洲龙汽车有限公司_2009年11月16日

本实用新型涉及一种电子油门踏板电路，旨在提供一种工作稳定，可有效保障设备的正常运行的电子油门踏板电路；包括电阻R1和LM7805稳压集成电路，所述电阻R1和所述LM7805稳压集成电路依次串接在电源输入端与电源输出端之间，...

查看详细信息  -   导出

685 混合电化学电容器

CN200920269298.0_  苏州大学_2009年11月10日

本实用新型公开了一种混合电化学电容器，包括正极、负极、介于正极和负极之间的隔板及电解液；其特征在于所述负极由两层以上的薄型碳粉末电极和介于相邻两层薄型碳粉末电极之间的负极隔板一同组合而成。本实用新型由于负极...

查看详细信息  -   导出

686 混合电化学电容器

CN200910221793.9_  苏州大学_2009年11月10日

本发明公开了一种混合电化学电容器，包括正极、负极、介于正极和负极之间的隔板及电解液；其特征在于所述负极由两层以上的薄型碳粉末电极和介于相邻两层薄型碳粉末电极之间的负极隔板一同组合而成。本发明由于负极采用多层...

查看详细信息  -   导出

687 一种基于CAN总线的整车控制器在线调试方法

CN201110129137.3_  重庆长安汽车股份有限公司重庆长安新能源汽车有限公司_2011年5月18日

本发明是一种应用在混合动力汽车上，通过汽车CAN总线对整车控制器进行调试的方法。在整车控制器软件中增加能够通过CAN总线进行数据读取和修改的功能模块。当需要对整车控制器进行在线调试时，可以直接连接整车控制器上的C...

查看详细信息  -   导出

688 混合动力汽车动力合成装置

CN02275049.5_  中国第一汽车集团公司_2002年8月30日

本实用新型是在原来变速器PTO的基础上，通过设计一套动力合成装置，来实现电机与变速器的连接。混合动力汽车动力合成装置，其特征为：它是由惰齿轮、电机轴端齿轮、惰轮轴承、球轴承、油封、壳体、壳体盖组成，将油封和球轴承装在...

查看详细信息  -   导出

689 车用太阳能发电、隔热装置

CN200910191248.X_  重庆大学_2009年10月28日

车用太阳能发电、隔热装置。该装置包括安装在汽车车顶且至少遮挡住其驾驶室顶部的太阳能电池板、与该太阳能电池板连接控制器、以及与该控制器连接的车载蓄电池。其中，控制器由DC-DC变换器、监测单元、LIN总线通信接口单元、无...

查看详细信息  -   导出

690 锂离子电池用正极活性物质、使用该正极活性物质的二次电池用正极及使用二次电池正极的锂离子二次电池

CN200980122628.6_  JX日矿日石金属株式会社_2009年10月26日

本发明提供一种锂离子电池用正极活性物质，其特征在于，通过基于JIS?K5101-13-1的方法测定的对NMP(N-甲基吡咯烷酮)的吸油量是每100g粉末为30mL以上且50mL以下，由具有尖晶石结构或层状结构的LiaFewNixMnyCozO2(1.0＜a/(w+...

查看详细信息  -   导出

691 锂二次电池

CN200910206801.2_  株式会社日立制作所_2009年10月21日

本发明提供一种可适于燃料电池汽车、插电式混合动力汽车等下一代清洁能源汽车用辅助电源的、可靠性高、且安全性高的锂二次电池。本发明的锂二次电池由正极、负极、非水电解液以及隔膜构成。该正极包含含有锂过渡金属复合氧化...

查看详细信息  -   导出

692 轮辋和制动装置多种设置方式的轮毂电机

CN200910272402.6_  鲁泊凡_2009年10月13日

本发明提供一种轮辋和制动装置多种设置方式的轮毂电机，其定子铁芯线圈通过定子座固定在电机轴上，转子铁芯固定在电机外壳内周，轮辋安装在电机外壳上、异形端盖上或外侧端盖上，或者是采用组合式轮辋，半边轮辋铸造在电机外...

查看详细信息  -   导出

693 轮辋和制动装置多种设置方式的轮毂电机

CN200920228836.1_  鲁泊凡_2009年10月13日

本实用新型提供一种轮辋和制动装置多种设置方式的轮毂电机，其电机轴通过定子座安装有定子铁芯线圈，转子铁芯固定在电机外壳内周。轮辋安装或铸造在电机外壳、内侧端盖或外侧端盖上；或采用组合式轮辋，半边轮辋与电机外壳铸...

查看详细信息  -   导出

694 混合动力客车气压与再生制动协调控制系统试验台

CN200910217717.0_  吉林大学_2009年10月12日

本发明公开一种混合动力客车气压与再生制动协调控制系统试验台。该试验台包括气压和再生制动控制协调控制试验系统、气压制动试验系统、数据处理系统、模型仿真实验系统和电机制动试验系统。其中气压制动试验系统中的气压制...

查看详细信息  -   导出

695 提高混合动力汽车可用性的方法

CN200980141043.9_  罗伯特·博世有限公司_2009年9月10日

提高汽车的混合驱动装置的可用性的方法，所述混合驱动装置具有至少一个用作主发动机的内燃机（10），以及至少一个用作次级发动机的电动机（30），其中，至少一个电动机（30）既用作内燃机（10）的起动器，也用作混合驱动装置内部的...

查看详细信息  -   导出

696 一种塑料汽车

CN200920177358.6_  王建友_2009年9月8日

一种塑料汽车是一种主体结构由塑料制成的汽车，由塑料骨架混合动力发动机、塑料骨架车轮、操作系统、塑料车体组成，塑料骨架混合动力发动机轻，安装于塑料车体的一边，塑料骨架车轮轻，安装于塑料车体的下方，操作系统安装于塑...

查看详细信息  -   导出

697 车用动力电池动态均衡装置

CN200910092039.X_  清华大学_2009年9月7日

车用动力电池动态均衡装置，属于电动汽车或混合动力汽车动力电池技术领域。包括DCDC变换器(102)和多路机电开关(101)；DCDC变换器(102)两侧分别连接电池箱体(103)的输出极柱和多路机电开关(101)的公共端(210)。多路机电开关...

查看详细信息  -   导出

698 一种混合动力变速箱电机一体化集成装置

CN200910102378.1_  谢百年_2009年9月2日

本发明涉及汽车动力装置，是一种混合动力变速箱电机一体化集成装置，针对解决现有同类装置体积较大、装配较难的技术问题而设计的。其设计要点在于所述机壳与变速箱壳连为一体，机壳与变速箱壳配合后形成的腔室内装设电机定...

查看详细信息  -   导出

699 电动汽车

CN200920225868.6_  朱建军_2009年9月1日

本实用新型克服了现有纯电力电动汽车和混合动力汽车的缺点，公开了一种电动汽车，包括由前轴和后轴组成的汽车轴和用于支撑车体的车架，其特别之处在于，还包括有一动力系统，该动力系统具有一电动机、一用于存储和释放电能的...

查看详细信息  -   导出

700 自带智能发电充电装置的电动汽车

CN200920225608.9_  高钟声_2009年9月1日

本实用新型公开了一种自带智能发电充电装置的电动汽车。它包括车身、底盘、固定在底盘上的传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统以及电气设备、彼此电连接的可充电蓄电池、市电充电电路、驱动电机、电机控制器和中央控制器。它...

查看详细信息  -   导出

701 动力输出装置及其控制方法和汽车

CN200410090975.4_  丰田自动车株式会社_2004年11月11日

本发明涉及一种动力输出装置及其控制方法和汽车。本发明的目的为作为装置的使用防止由于本来没有预定的使用而造成的构成设备的破损。在由于燃料中断或发动机异常、发电机异常等不能发电的状态持续的状态下进行混合动力汽...

查看详细信息  -   导出

702 双行星排四轴混合动力传动装置

CN200910194470.5_  上海华普国润汽车有限公司浙江吉利控股集团有限公司_2009年8月24日

本发明公开了一种双行星排四轴混合动力传动装置，包括一个拉威挪式行星齿轮传动机构改进而来的双行星排、设于其左侧的发动机、设于其右侧主要起发电作用的电机A和主要起驱动作用的电机B以及由齿轮传动的主减速器，此外还设...

查看详细信息  -   导出

703 双行星排四轴混合动力变速器

CN200920208311.1_  上海华普国润汽车有限公司_2009年8月24日

本实用新型公开了一种双行星排四轴混合动力变速器，包括一个拉威挪式行星齿轮传动机构改进而来的双行星排、设于其左侧的发动机、设于其右侧主要起发电作用的电机A和主要起驱动作用的电机B以及由齿轮传动的主减速器，此外还...

查看详细信息  -   导出

704 驱动装置及其控制方法和混合动力汽车

CN200410087200.1_  丰田自动车株式会社_2004年11月4日

本发明涉及一种驱动装置及其控制方法和混合动力汽车。本发明涉及一种防止起动内燃机之际使用的驱动电路的破损，同时更可靠更迅速地起动内燃机的技术。在驱动起动电机的逆变器的开关元件的温度成为容许温度的上限附近时，通...

查看详细信息  -   导出

705 一种气动－燃油/燃气混合动力汽车

CN02111983.X_  浙江大学_2002年6月5日

一种气动-燃油/燃气混合动力汽车，包括车外壳、车轮、车轮轴和车大梁，车外壳固定在车大梁上，车大梁连接车轮轴并固定于车轮轴上，车轮轴连接车轮并构成车体。车体上安装有压缩空气-燃油/燃气混合动力发动机，通过动力输气管和...

查看详细信息  -   导出

706 一种电动车或机车的充电系统

CN200920124391.2_  叶天福_2009年7月13日

本实用新型公开了一种用于电动车或机车的充电系统，包括设置在电动车或机车内的充电器，铺设在车道上的导电层以及设置在车道旁并可将高压电转换为安全电压的电源箱，导电层至少平行的设置两条，相邻的导电层间有一定间隔形...

查看详细信息  -   导出

707 电池的充放电控制装置以及具备该装置的混合动力汽车

CN200980126506.4_  丰田自动车株式会社_2009年7月10日

电池的充放电控制装置20具备输入许可电力调整单元40，该输入许可电力调整单元具有：容许输入电流值算出单元42，其使用检测出的时间t时的电池电流值和电池温度值以及推定出的充电容量值，求出充电时的每单位时间的容许输入...

查看详细信息  -   导出

708 一种车辆动能回收系统

CN200910157848.4_  岳晋卿_2009年7月9日

一种车辆动能回收系统，它涉及一种车辆动能回收系统。它是由双向活塞式液压泵(1)、液压油箱(2)、液压蓄能罐(3)、液压马达(4)组成；液压油箱(2)与单向阀(5)和单向阀(5-2)通过低压油管(7)连接，高压油管(6)通过单向阀(5-1)和单...

查看详细信息  -   导出

709 大功率芯片连接的低温烧结方法及纳米银膏厚度控制装置

CN200910069441.6_  天津大学_2009年6月26日

本发明公开一种大功率芯片连接的低温烧结方法及纳米银膏厚度控制装置，方法：将已通过纳米银膏厚度控制装置设定好纳米银膏厚度的具有纳米银膏的大功率芯片结构放入在烧结炉内并放置设定的时间；给烧结炉快速升温至50℃，保...

查看详细信息  -   导出

710 一种用于车辆混合动力系统的动力传输单元

CN200920076496.5_  上海捷能汽车技术有限公司_2009年6月17日

本实用新型提供一种用于汽车混合动力系统的动力传输单元，其特征在于，离合器分别与集成启动发电机输出轴和主驱动电机输出轴的一端连接，主驱动电机输出轴的另一端设置有行星齿轮减速装置，在所述主驱动电机输出轴上、所述...

查看详细信息  -   导出

711 一种混合动力驱动系统的动力传输单元及传输控制方法

CN200910053259.1_  上海捷能汽车技术有限公司_2009年6月17日

本发明提供一种用于汽车混合动力系统的动力传输单元，其特征在于，离合器分别与集成启动发电机输出轴和主驱动电机输出轴的一端连接，主驱动电机输出轴的另一端设置有行星齿轮减速装置，在所述主驱动电机输出轴上、所述行星...

查看详细信息  -   导出

712 滑块式油门推杆机构

CN200920125469.2_  贵州宇人新能源有限公司_2009年6月17日

本实用新型公开了一种滑块式油门推杆机构，属于调节发动机油门大小的执行机构；旨在提供一种能够适应多种车型、可满足不同控油行程要求的油门调节执行机构。它包括支架、固定在该支架上的油缸、安装在该支架上的油门执行器、...

查看详细信息  -   导出

713 一种发动机停缸减压装置

CN200920064753.3_  湖南长丰汽车研发股份有限公司_2009年6月10日

一种发动机停缸减压装置，包括凸轮轴、气门挡块、气门挡块盖板、液压活塞、回位弹簧、导向块，所述凸轮轴上相邻两凸轮之间设置有可沿凸轮轴轴向滑动的2个气门挡块盖板，所述气门挡块两个一组，分别和所述气门挡块盖板相连接；两...

查看详细信息  -   导出

714 混合动力电动汽车

CN200920026449.X_  刘传江邵兴厚_2009年6月1日

本实用新型公开了一种混合动力电动汽车。本实用新型混合动力电动汽车，包括燃料发动机，前桥和后桥，以及设置在车架上的蓄电池组和由蓄电池组驱动的电动机，所述前桥和后桥相应设有驱动其的前桥电动机、后桥电动机，两者均由...

查看详细信息  -   导出

715 电源能量静态转换装置

CN200910074343.1_  薄中学_2009年5月14日

本发明涉及一种采用有控制极的半导体器件的电源能量静态转换装置。其结构是在外框体的边框内侧面上制有线槽，在线槽中绕有输出绕组，在所述外框体中设有若干并列的铁芯；在所述并列铁芯的左半部分的铁芯上套接有正向线圈绕...

查看详细信息  -   导出

716 电源能量静态转换装置

CN200920102751.9_  薄中学_2009年5月14日

本实用新型涉及一种采用有控制极的半导体器件的电源能量静态转换装置。其结构是在外框体的边框内侧面上制有线槽，在线槽中绕有输出绕组，在所述外框体中设有若干并列的铁芯；在所述并列铁芯的左半部分的铁芯上套接有正向线...

查看详细信息  -   导出

717 一种回收震动能量的汽车减震器

CN200910050635.1_  上海汽车集团股份有限公司_2009年5月5日

本发明公开了一种回收震动能量的汽车减震器，包括减震器体和安装衬套，其特征在于，还包括外套筒、减震器芯、连接杆和复位弹簧；所述复位弹簧设置在外套筒内，复位弹簧的两端分别与外套筒和减震器体上端相连；所述减震器体内设...

查看详细信息  -   导出

718 发电机飞轮总成

CN200920093516.X_  吉林大华机械制造有限公司_2009年4月29日

本实用新型涉及一种发电机飞轮总成，属于混合动力汽车部件，尤其是指一种发电机飞轮总成。包括飞轮本体和齿圈，陶瓷磁极与飞轮本体用胶粘剂固定连接，合金磁极用螺栓与陶瓷磁极固定连接、该螺栓前部与飞轮本体固定连接。优点...

查看详细信息  -   导出

719 一种车用氟材料燃料管的制造方法

CN200910137089.5_  文谟统_2009年4月26日

本发明涉及一种燃料管的制造方法，特别涉及一种用于汽车的FTPV(Fluoro TPV)柔性氟材料低渗透燃料管的制造方法。本发明包括材料选配、胶料制备、管坯成型、硫化步骤，它包括在复合结构中至少有一层FTPV柔性氟材料层，其中FTPV...

查看详细信息  -   导出

720 位移传感器

CN200910049359.7_  上海沃巴弗电子科技有限公司_2009年4月15日

本发明公开了一种位移传感器，其特征在于，包括外壳，所述的外壳具有一空腔，外壳设置有金属端子，金属端子一端可与外部导线连接，另一端延伸到外壳空腔内，外壳壁上具有一可容纳转轴穿过的通孔；电路基板，电路基板上设置有导...

查看详细信息  -   导出

721 一种串联式混合动力车辆辅助动力单元的选型方法

CN200910081785.9_  清华大学_2009年4月10日

一种串联式混合动力车辆辅助动力单元的选型方法，属于混合动力汽车技术领域。该方法选择辅助动力单元的发动机油耗特征：包括电机参数确定，定义混合比概念；发电机选取等；APU发电机电压特性的确定：包括确定APU最大功率及混...

查看详细信息  -   导出

722 行星机构动力耦合器

CN200920099353.6_  佳木斯大学_2009年3月12日

本实用新型涉及一种行星机构动力耦合器，它由：发动机、电机转子、电机定子绕组、壳体、制动器、齿圈、行星架、太阳轮、动力输出轴、C1离合器、C2离合器、内行星齿轮、外行星齿轮、电机动力输出轴、发动机动力输出轴、电池、逆变器、支架...

查看详细信息  -   导出

723 低齿槽定位力矩的定子永磁型电机

CN200920144767.6_  环一军_2009年2月27日

本实用新型公开了一种低齿槽定位力矩的定子永磁型电机，在转子上开有辅助槽以增加气隙齿槽磁导的高次谐波分量，使得产生的定位力矩基波频率增加，而幅值相应减小。通过对转子辅助槽尺寸的优化设计可以在减小定位力矩的同时...

查看详细信息  -   导出

724 基于转子辅助槽的定子永磁型电机定位力矩减小的方法

CN200910119939.9_  环一军_2009年2月27日

本发明公开了一种基于转子辅助槽的定子永磁型电机定位力矩减小方法，在转子上开有辅助槽以增加气隙齿槽磁导的高次谐波分量，使得产生的定位力矩基波频率增加，而幅值相应减小。通过对转子辅助槽尺寸的优化设计可以在减小定...

查看详细信息  -   导出

725 一种基于机电耦合结构的混联PLUG-IN混合动力系统

CN200920007395.2_  南京汽车集团有限公司_2009年2月20日

本实用新型涉及一种混合动力汽车的驱动系统，尤其是一种基于机电耦合结构的混联PLUG-IN混合动力系统，包括发动机、电机、机电耦合机构、触摸屏系统、整车控制系统、动力电池组、变速齿轮组和驱动桥，所述发动机的曲轴与机电耦合...

查看详细信息  -   导出

726 混合动力汽车用镍氢电池组通风冷却装置

CN01270981.6_  清华大学_2001年11月16日

一种混合动力汽车用镍氢电池组通风冷却装置，它主要包括风机(8)，进风槽道(9)，排风槽道(3)，电池模块(10)及绝缘保持支架(5)。在电池模块组的左、右两端设有支撑固定架(1)、(7)，其底部设有导流底座(12)，其固定架与绝缘保持支...

查看详细信息  -   导出

727 一种适合混合动力驱动的牵引电机安装机构

CN200920010390.5_  大连天元电机有限公司_2009年1月22日

本实用新型涉及牵引电机。一种适合混合动力驱动的牵引电机安装机构，机壳上固定有两个安装件，安装件上带有螺纹连接孔，两个安装件与轴心连接线形成V字形结构。本实用新型采用钢壳焊接形式，结构轻巧，稳固耐用。根据混合动力...

查看详细信息  -   导出

728 一种内部采用集流通风结构的电池组

CN200920095395.2_  天津蓝天高科电源股份有限公司_2009年1月21日

本实用新型涉及一种内部采用集流通风结构的电池组。本实用新型属于电池技术领域。一种内部采用集流通风结构的电池组，电池单体排列组成电池块，其特点是：电池单体纵向排列组成电池块，电池块横向排列组成电池组，电池组一侧...

查看详细信息  -   导出

729 电动机驱动控制装置、具有该电动机驱动控制装置的车辆以及电动机驱动控制方法

CN200880128160.7_  丰田自动车株式会社_2008年12月19日

在混合动力汽车(20)中，按照将电机的工作区域区分为不升压区域和升压区域的目标升压后电压设定用映射图来控制升压转换器，以使得当电机的目标工作点包括在升压区域中时作为变换器侧的电压的升压后电压成为与电机的目标工...

查看详细信息  -   导出

730 汽车混合动力驱动机构

CN200420017261.6_  周飞_2004年2月27日

本实用新型涉及一种混合动力汽车，具体涉及一种以燃油和电为能源的混合动力汽车的动力驱动机构。汽车混合动力驱动机构，它包括内燃机、电动机、动力切换器、发电机、电池组，其特征是：内燃机(1)的输出轴(2)与动力切换器(3)相联...

查看详细信息  -   导出

731 电力量计算装置、计算针对使用电力的费用的费用计算装置及费用计算方法、车辆的信息输出装置及信息输出方法

CN200880120619.9_  丰田自动车株式会社_2008年12月11日

为了高精度地计算针对被用作车辆的行驶能量的电力的、车辆行驶所需要的社会基础设施用的费用，ECU判断电池充电电力量数据是否存储在内部存储器中(S256)，在存储有电池充电电力量数据时(S256：是)，根据电池充电电力量数据，...

查看详细信息  -   导出

732 变换器装置、搭载了变换器装置的电动汽车、及混合动力汽车

CN200880120759.6_  株式会社东芝_2008年12月10日

一种变换器装置。对电动机的转矩指令值施加限制以便将开关元件温度抑制为元件上限温度以下的转矩限制部具备：转矩抑制单元，根据开关元件温度求得用于抑制电动机转矩的转矩抑制值；转矩抑制缓和单元，根据元件上限温度与开...

查看详细信息  -   导出

733 具有HEV信息显示功能的多媒体显示屏

CN200820072875.2_  中国第一汽车集团公司_2008年12月3日

本实用新型涉及一种具有HEV信息显示功能的多媒体显示屏，其特征在于：将HEV信息显示功能集成到DVD的显示屏总成上，控制器内部包括主控机和视频转换器两部分；视频转换器内置于控制器中。针对混合动力汽车进的行特殊设计，节...

查看详细信息  -   导出

734 散热结构体基板和使用其的模块及散热结构体基板的制造方法

CN200880020325.9_  松下电器产业株式会社_2008年11月28日

本发明涉及一种在混合动力汽车及电动汽车等要求高可靠性的用途中使用的散热结构体基板和使用该基板的模块及散热结构体基板的制造方法，设置为：在构成散热基板的引线架及在该引线架等上安装的异型电子零件等的上面覆盖树...

查看详细信息  -   导出

735 新型内置式永磁同步电机

CN200820216095.0_  苏州工业园区和鑫电器有限公司_2008年11月25日

本实用新型涉及一种新型内置式永磁同步电机，在转子铁芯内圆周方向均匀镶有径向磁化的一字型分段矩形条状磁钢、或弧型分段磁钢、或V型分段磁钢、或单层U型分段磁钢、或双层U型分段磁钢，一字型分段矩形条状磁钢、弧型分段磁钢...

查看详细信息  -   导出

736 一种具有测温功能的车用免维护蓄电池盖

CN200820106364.8_  风帆股份有限公司_2008年10月30日

一种具有测温功能的车用免维护蓄电池盖，用于解决混合动力汽车的蓄电池需要提供温度参数的问题。其技术方案是：蓄电池盖上设有测温孔，测温孔内装有温度传感器，测温孔旁设有温度传感器安装固定结构，测温孔为盲孔，孔壁厚度...

查看详细信息  -   导出

737 基于遥控技术的车内空气品质实时监控系统

CN200810121876.6_  浙江大学_2008年10月21日

本发明公开了一种基于遥控技术的车内空气品质实时监控系统。包括手持遥控端和汽车控制端，汽车控制端的内部模块连接关系为：汽车控制端分别与温度信号采集模块、气体浓度信号采集模块、人车位置判断模块、无线收发电路、通道...

查看详细信息  -   导出

738 一种基于遥控技术的车内空气品质实时监控系统

CN200820166804.9_  浙江大学_2008年10月21日

本实用新型公开了一种基于遥控技术的车内空气品质实时监控系统。包括手持遥控端和汽车控制端，汽车控制端的内部模块连接关系为：汽车控制端分别与温度信号采集模块、气体浓度信号采集模块、人车位置判断模块、无线收发电路、...

查看详细信息  -   导出

739 动力电池组

CN200820212427.8_  比亚迪股份有限公司_2008年10月9日

本实用新型提供一种动力电池组，该动力电池组包括多个单体电池(4)、挡板(1)、面板(3)、以及拉杆(2)，该多个单体电池(4)规则排列并置于相对的挡板(1)和相对的面板(3)之间并固定，其中所述面板(3)在其平行于所述拉杆(2)的两侧...

查看详细信息  -   导出

740 动力电池组

CN200810167052.2_  比亚迪股份有限公司_2008年10月9日

本发明提供一种动力电池组，该动力电池组包括多个单体电池(4)、挡板(1)、面板(3)、以及拉杆(2)，该多个单体电池(4)规则排列并置于相对的挡板(1)和相对的面板(3)之间并固定，其中所述面板(3)在其平行于所述拉杆(2)的两侧边缘...

查看详细信息  -   导出

741 混合动力汽车发动机预热系统

CN200820115918.0_  比亚迪股份有限公司_2008年5月30日

本实用新型提供的混合动力汽车发动机预热系统包括电机水循环装置(1)和发动机水循环装置(2)，电机水循环装置(1)具有电机进水口(3)和电机出水口(4)，发动机水循环装置(2)具有发动机进水口(5)和发动机出水口(6)，预热系统还...

查看详细信息  -   导出

742 用于控制混合动力车辆中离合器接合的系统和方法

CN200810171416.4_  现代自动车株式会社起亚自动车株式会社_2008年9月26日

本发明提供用于在混合动力汽车中控制离合器接合的系统和方法，其中适当的离合器接合方式基于车辆状态等选择，且在离合器接合过程中离合器两部分之间的速度差和传递给车辆的扭矩通过反映由离合器接合方式改变的参数而控制...

查看详细信息  -   导出

743 混合动力汽车发动机与电机连接装置

CN200820088229.5_  万向集团公司万向电动汽车有限公司_2008年6月4日

本实用新型涉及混合动力汽车领域，尤其是用ISG电机作为起动机或发动机与发动机的连接装置。一种混合动力汽车发动机与电机连接装置，包括发动机飞轮和电机轴，发动机飞轮和电机轴通过花键相连，其特征在于：在发动机飞轮上安...

查看详细信息  -   导出

744 汽车加热装置及空调系统

CN200820132736.4_  比亚迪股份有限公司_2008年8月12日

本实用新型公开一种汽车加热装置及空调系统，所述汽车加热装置包括加热单元，用于产生热量以加热汽车内空气；选择单元，分别与所述暖风芯体和加热单元连接，选择并控制所述暖风芯体或加热单元进行加热工作；控制单元，分别与...

查看详细信息  -   导出

745 汽车爬坡控制方法和汽车爬坡控制装置

CN200810117461.1_  比亚迪股份有限公司_2008年7月30日

本发明提出一种汽车爬坡控制方法，包括以下步骤：检测汽车爬坡时的倾角信号；根据所述倾角信号计算相应的控制电流值；根据所述控制电流值控制所述汽车的电机，以使所述电机在爬坡时保持最大电机输出扭矩。本发明提出了一种简...

查看详细信息  -   导出

746 永磁电机

CN200810130006.5_  福特全球技术公司_2008年7月23日

公开了一种具有最优电动效率的永磁电机。所述永磁电机适用于混合动力汽车动力系统。建立电机转子中非对称的磁通量分布图案以提高当电机处于电动模式时电机的运行效率。

查看详细信息  -   导出

747 带有发动机输入离合器的混合动力系以及控制方法

CN200810099139.0_  通用汽车环球科技运作公司_2008年5月12日

本发明涉及带有发动机输入离合器的混合动力系以及控制方法。提供一种动力系，具有输入离合器，该输入离合器可分离以便允许变速器输入元件借助马达动力独立于发动机转速而转动，并提供备选方式来为由否则发动机转矩驱动的车...

查看详细信息  -   导出

748 利用机动车风阻并收集转化为动能的方法

CN200810094996.1_  房淑河_2008年4月29日

本发明为车辆设计提供了一个全新的平台。特别是混合动力汽车和电力汽车。本发明获得的动力，可直接驱动发电机发电。为电力系统充电或直接驱动车辆。传统动力车辆运用本发明也可降低能耗，提高性能。设计合适的能引导风阻使之...

查看详细信息  -   导出

749 一种起动发电一体化电机温度场测量系统

CN200820098178.4_  重庆长安汽车股份有限公司_2008年4月29日

本实用新型公开了一种混合动力汽车用起动发电一体化电机的定子和转子温度场测量系统，贴片式定子温度传感器布置在ISG电机定子的不同绕组线圈间隙中，其信号输出引线与A/D转换器相连，并通过A/D转换器与计算机相连；贴片式...

查看详细信息  -   导出

750 一种混合动力电机扭矩平滑处理控制系统

CN200810093747.0_  奇瑞汽车股份有限公司_2008年4月18日

本发明涉及混合动力汽车的电机控制领域，具体讲就是电机扭矩平滑处理控制系统。本发明首先根据整车的状态判断来确定电机的目标工作模式以及其需求扭矩大小，然后通过电机扭矩平滑处理子系统对电机扭矩平滑处理，最后平滑好...

查看详细信息  -   导出

751 宽调速磁通记忆式定子永磁型电机

CN200810023409.X_  江苏大学_2008年4月11日

本发明属于永磁无刷电机制造技术领域，特指一种适合于混合动力汽车、电动汽车等需要宽调速、高效率运行应用场合的定子永磁型电机，其由定子、转子、电枢绕组和钕铁硼永磁体组成，其特征在于：保留原有钕铁硼永磁体，并在定子上...

查看详细信息  -   导出

752 汽车动力电池荷电状态的测量系统

CN200820071644.X_  吉林大学_2008年4月8日

本实用新型公开了汽车动力电池荷电状态的测量系统。旨在克服电池内部参数难以取得、测试建模困难与测量不够准确等问题。它由数据采集部分和数据中央处理与传输部分组成。数据采集部分包括有电压传感器、电流传感器与温度传...

查看详细信息  -   导出

753 汽车动力电池荷电状态的测量系统

CN200810050577.8_  吉林大学_2008年4月8日

本发明公开了一种汽车动力电池荷电状态的测量系统。旨在克服电池内部参数难以取得、测试建模困难与测量不够准确等问题。它由数据采集部分和数据中央处理与传输部分组成。数据采集部分包括有电压传感器、电流传感器与温度传...

查看详细信息  -   导出

754 驱动马达及自动变速装置

CN200820107607.X_  张宏艳_2008年4月1日

本实用新型涉及一种驱动马达及自动变速装置，驱动马达轴为固定通轴，通轴上同轴装有定子、转子和变速机，变速机为多级不同齿数的轮齿组成的塔形阶梯式变速系统，其各级传动轮齿通过销轴和弹簧固定在轮齿支架上，通轴上带有中...

查看详细信息  -   导出

755 电动马达及变速装置

CN200820107606.5_  张宏艳_2008年4月1日

本实用新型涉及一种电动马达及变速装置，电动马达定子轴、转子轴、变速机轴和动力输出轴均为空心轴，并分别由轴承支撑在通轴上，通轴由轴承支撑可以正、反向自由转动，在变速机的里面或外面固定连接有离合器，动力输出轴的一端...

查看详细信息  -   导出

756 驱动马达及自动变速装置

CN200810089443.7_  张宏艳_2008年4月1日

本发明涉及一种驱动马达及自动变速装置，驱动马达轴为固定通轴，通轴上同轴装有定子、转子和变速机，变速机为多级不同齿数的轮齿组成的塔形阶梯式变速系统，其各级传动轮齿通过销轴和弹簧固定在轮齿支架上，通轴上带有中心通...

查看详细信息  -   导出

757 电动马达及变速装置

CN200810089442.2_  张宏艳_2008年4月1日

本发明涉及一种电动马达及变速装置，电动马达定子轴、转子轴、变速机轴和动力输出轴均为空心轴，并分别由轴承支撑在通轴上，通轴由轴承支撑可以正、反向自由转动，在变速机的里面或外面固定连接有离合器，动力输出轴的一端与离...

查看详细信息  -   导出

758 车辆电液线控制动系统执行机构

CN200820084728.7_  浙江亚太机电股份有限公司_2008年3月31日

本实用新型公开了一种车辆电液线控制动系统执行机构。包括液压控制单元、制动踏板单元和制动器，液压控制单元包括电动液压泵、单向阀、蓄能器、安全阀及四套结构相同的分别控制各自制动器的减压电磁阀、增压电磁阀、切换电磁阀...

查看详细信息  -   导出

759 能源再利用车

CN200820045323.2_  深圳市南山区珠光小学_2008年3月25日

本实用新型的目的是提供一种具有多元能源转换系统的能源再利用车，以解决汽车尾气排放和能源消耗的问题，实现节能减排。在油电混合动力车整体的基础上，在车辆的悬挂系统上装有振动能回收系统；在紧贴车辆发动机的位置上装...

查看详细信息  -   导出

760 驱动马达及变速装置

CN200810083535.4_  韩玉金_2008年3月5日

本发明涉及一种驱动马达及变速装置，驱动马达定子轴、转子轴和变速机轴均为空心轴，驱动马达轴上同轴装有定子、转子和变速机，转子套在定子的外面、侧面或里面，变速机放置在转子轴腔内或定子腔内，转子轴与变速机的主动轴通过...

查看详细信息  -   导出

761 驱动马达及变速装置

CN200820073905.1_  韩玉金_2008年2月25日

本实用新型涉及一种驱动马达及变速装置，驱动马达定子轴、转子轴和变速机轴均为空心轴，驱动马达轴上同轴装有定子、转子和变速机，转子套在定子的外面、侧面或里面，变速机放置在转子轴腔内或定子轴腔内，变速机的主动轴与转子...

查看详细信息  -   导出

762 旋转电机的驱动控制装置以及车辆

CN200880005856.0_  丰田自动车株式会社_2008年2月20日

在混合动力汽车(200)中，搭载有交流电机的驱动控制装置。驱动控制装置具备：变换器(14)，其驱动交流电机(M1)；控制装置(30)，其在第一模式、和相比于第一模式而能够抑制变换器(14)的输出电流的高次谐波成分的第二模式之间切换...

查看详细信息  -   导出

763 负载驱动装置

CN200880004462.3_  丰田自动车株式会社_2008年2月4日

在混合动力汽车(5)上，在车辆宽度方向上的作为车辆侧部骨架部件的锁扣外加强件(200R、200L)在车辆前后方向上延伸。电力电缆(100)的沿车辆前后方向的一部分的区间沿锁扣外加强件(200R)的车辆宽度方向内侧面配置。电力电缆(...

查看详细信息  -   导出

764 一种水冷式混合动力车用变频调速电机及发电机组

CN201010185064.5_  襄阳宇清传动科技有限公司_2010年5月16日

本发明的名称为一种水冷式混合动力车用变频调速电机及发电机组。属于混合动力汽车电机技术领域。它主要是解决现有混合动力车用变频调速电机存在铝合金机座强度不高和因内部组织结构缺陷而导致渗水现象产生的问题。它的主...

查看详细信息  -   导出

765 发电机

CN200810010273.9_  韩玉金_2008年1月29日

本发明涉及一种发电机，发电机定子和转子轴均为空心轴，发电机转子套在定子外面或侧面，发电机定子轴上固定连接有发电机定子，发电机定子和转子轴内带有通轴，通轴通过轴承支撑在发电机定子和转子轴内，发电机转子通过轴承支...

查看详细信息  -   导出

766 发电机

CN200820010534.2_  韩玉金_2008年1月29日

本实用新型涉及一种发电机，发电机定子和转子轴均为空心轴，发电机转子套在定子外面或侧面，发电机定子轴上固定连接有发电机定子，发电机定子和转子轴内带有通轴，通轴通过轴承支撑在发电机定子和转子轴内，发电机转子通过轴...

查看详细信息  -   导出

767 一种混合动力汽车仪表系统及其控制方法

CN200710187783.9_  比亚迪股份有限公司_2007年11月30日

本发明提供了一种混合动力汽车仪表系统及其控制方法，所述仪表系统包括电量表(4)，该方法包括：检测点火开关的状态；检测电池模块中是否有充电信号；当检测到的点火开关的状态为关闭且此时有充电信号时，确定为充电工作模式...

查看详细信息  -   导出

768 一种混合动力汽车安全管理系统

CN200710307109.X_  奇瑞汽车有限公司_2007年12月29日

为实现混合动力车辆的整车安全管理，本发明提供的安全管理系统包括车辆安全管理控制器，该控制器通过CAN总线连接到电机控制器、高压电安全控制器、整车控制器以及电池管理控制器，通过实时获取电池系统、高压系统、电机系统、...

查看详细信息  -   导出

769 装备汽油直喷发动机的双电机混合动力系统的控制方法

CN200710300346.3_  中国第一汽车集团公司_2007年12月27日

本发明涉及装备汽油直喷发动机的双电机混合动力系统的控制方法，属于汽车动力传动系统技术。该系统为装备了GDI发动机、变速器输入端和输出端分别集成了一个电机的双电机混合动力系统，GDI发动机通过离合器与变速器输入轴连...

查看详细信息  -   导出

770 42V动力电源组

CN200710300587.8_  贺 雷_2007年12月20日

本发明提供了一种42V动力电源组，包括42V超级电容和36V蓄电池组，其特征是：所述42V超级电容与36V蓄电池组直接并联，其正极相连后与大电流熔断器串接，作为电源组的输出正极端；其负极相连后直接作为电源组的输出负极端。该电...

查看详细信息  -   导出

771 42V动力电源组

CN200720186222.2_  贺 雷_2007年12月20日

本实用新型提供了一种42V动力电源组，包括42V超级电容和36V蓄电池组，其特征是：所述42V超级电容与36V蓄电池组直接并联，其正极相连后与大电流熔断器串接，作为电源组的输出正极端；其负极相连后直接作为电源组的输出负极端...

查看详细信息  -   导出

772 新型双电机混联混合动力总成构型

CN200720094819.4_  中国第一汽车集团公司_2007年12月19日

本实用新型涉及一种新型双电机混联混合动力总成构型，由发动机、ISG电机、离合器、变速器、主驱动电机、驱动桥主减速器组成；其特征在于：发动机和ISG电机集成一起，其中ISG电机固定在发动机曲轴上；电机一变速器集成耦合，驱动电...

查看详细信息  -   导出

773 新型双电机混联混合动力总成

CN200710193581.5_  中国第一汽车集团公司_2007年12月19日

本发明涉及一种新型双电机混联混合动力总成，由发动机、ISG电机、离合器、变速器、主驱动电机、驱动桥主减速器组成；其特征在于：发动机和ISG电机集成一起，其中ISG电机固定在发动机曲轴上；电机—变速器集成耦合，驱动电机和变速...

查看详细信息  -   导出

774 新型双电机混联混合动力总成及系统

CN200710193580.0_  中国第一汽车集团公司_2007年12月19日

本发明涉及一种新型双电机混联混合动力总成及系统，由发动机、ISG电机、离合器、变速器、主驱动电机、驱动桥主减速器组成；其特征在于：发动机和ISG电机集成一起，其中ISG电机固定在发动机曲轴上；电机—变速器集成耦合，驱动电机...

查看详细信息  -   导出

775 新型双电机混联混合动力总成构型

CN200710193579.8_  中国第一汽车集团公司_2007年12月19日

本发明涉及一种新型双电机混联混合动力总成构型，由发动机、ISG电机、离合器、变速器、主驱动电机、驱动桥主减速器组成；其特征在于：发动机和ISG电机集成一起，其中ISG电机固定在发动机曲轴上；电机—变速器集成耦合，驱动电机和...

查看详细信息  -   导出

776 多能源一体化混合动力平台系统

CN200710178073.X_  清华大学_2007年11月26日

多能源一体化混合动力平台系统，属于新型混合动力汽车技术领域。该系统包括动力系统，整车控制系统，制动能量回馈系统，数据采集及显示系统，CAN网络；动力系统中动力单元通过高压电缆与动力电池并联，通过高压继电器开关与直...

查看详细信息  -   导出

777 一种基于行星轮系的可锁止行星架的混合动力驱动机构

CN200710150378.X_  天津清源电动车辆有限责任公司_2007年11月23日

本发明涉及一种基于行星轮系的可锁止行星架的混合动力驱动机构。行星轮系的齿圈设有中心轴，所述中心轴连接于动力源的输出轴，行星轮系的太阳轮设有中间输出轴，所述中间输出轴和电机输出轴传动连接于本驱动机构的动力输出...

查看详细信息  -   导出

778 一种基于行星轮系的可锁止齿圈式混合动力驱动机构

CN200710150375.6_  天津清源电动车辆有限责任公司_2007年11月23日

本发明涉及一种基于行星轮系的可锁止齿圈式混合动力驱动机构。由行星轮系所组成，其行星轮系的太阳轮设有中心轴，所述中心轴连接于动力源的输出轴，行星轮系的行星架设有中间输出轴，所述中间输出轴和电机输出轴传动连接于...

查看详细信息  -   导出

779 动力输出装置、具有其的汽车以及动力输出装置的控制方法

CN200780043426.3_  丰田自动车株式会社_2007年11月19日

在混合动力汽车(20)中，当在通过变速器(60)将马达MG1、MG2双方连结到驱动轴(67)上的双马达行驶模式下行驶时，将两台马达MG1和MG2中的一个规定为优先输出动力的主电动机(步骤S130)，设定对马达MG1和MG2的转矩指令Tm1*和Tm2...

查看详细信息  -   导出

780 动力输出装置、具有该动力输出装置的汽车以及动力输出装置的控制方法

CN200780043432.9_  丰田自动车株式会社_2007年11月14日

在混合动力汽车(20)中，当在马达MG1和MG2这两者通过变速器60与驱动轴67连结的两马达行驶模式下行驶时，设定对马达MG1和MG2的转矩指令Tm1*和Tm2*，使得马达MG2的输出转矩与马达MG1的输出转矩大致相等，并且基于要求转矩Tr*...

查看详细信息  -   导出

781 动力输出装置、具有该动力输出装置的汽车以及动力输出装置的控制方法

CN200780043509.2_  丰田自动车株式会社_2007年11月14日

在混合动力汽车(20)中，当在马达MG1和MG2这两者通过变速器(60)与驱动轴(67)连结的两马达行驶模式下行驶时，根据在步骤S110中设定了的要求转矩Tr*来设定对马达MG1和MG2的转矩指令Tm1*和Tm2*，使得马达MG1的损耗与马达MG2的...

查看详细信息  -   导出

782 电动机驱动装置及驱动方法

CN200710170067.X_  马龙汽车株式会社_2007年11月9日

在定子的周向上将定子的各相线圈分为n(≥2)个线圈组，对每个线圈组分离动力线，从而形成多极电动机，并且将n个变频器分别连接到与上述电动机的各相对应的线圈组的动力线上，通过控制装置来同步运转该n个变频器，从而驱动上述...

查看详细信息  -   导出

783 连接装置、具有该连接装置的动力输出装置以及混合动力汽车

CN200780043472.3_  丰田自动车株式会社_2007年11月6日

离合器C1包括：第一马达轴46第一接合部110；行星齿轮架45a的第二接合部120；具有与第二接合部120对向的凸缘部131的太阳齿轮轴62a的第三接合部130；能够与第一接合部110和第三接合部130的两者接合的第一可动接合部件151；第...

查看详细信息  -   导出

784 一种新型电力变矩器

CN200720195728.X_  文 明_2007年10月29日

一种电力变矩器，由主动转子、定子和被动转子构成，主动转子、定子和被动转子采用轴向布置，定子采用开放式磁路结构。磁力线从主动转子的N极出发，穿过开放式定子电枢后，到达被动转子，再通过开放式定子电枢，回到主动转子的S极...

查看详细信息  -   导出

785 车辆及其控制方法

CN200780047403.X_  丰田自动车株式会社_2007年10月25日

在混合动力汽车20中，如果由驾驶者进行了制动要求操作时ECO开关88被开启，则利用相比于ECO开关88关闭时使用的通常时再生分配率设定用图使能量效率优先的ECO模式时再生分配率设定用图和基于驾驶者的制动要求操作的要求制...

查看详细信息  -   导出

786 车辆及其控制方法

CN200780048474.1_  丰田自动车株式会社_2007年10月25日

本发明涉及一种车辆及其控制方法。在混合动力汽车(20)中，在发动机启动时，如果ECO开关(88)断开，则控制发动机(22)、电机MG1以及电机MG2，使得通过来自电机MG1的减振转矩Tv抑制起因于产生于曲轴(26)的转矩脉动的振动，并且将...

查看详细信息  -   导出

787 车辆及其控制方法

CN200780049601.X_  丰田自动车株式会社_2007年10月25日

在混合动力汽车(20)中，在作出基于冷却水温(Tw)、供暖要求的发动机(22)的预热运行要求、且禁止发动机(22)的间歇运行时，当ECO开关(88)断开时，控制使得发动机(22)以根据通常时自持转速设定用映射导出/设定的目标转速(Ne*)(...

查看详细信息  -   导出

788 车辆及其控制方法

CN200780049578.4_  丰田自动车株式会社_2007年10月25日

在混合动力汽车20中，在ECO开关88接通时，将用于容许发动机22的间歇运行的间歇容许上限车速Vref设定为比ECO开关88断开时使用的第一车速V1大的第二车速V2(步骤S130)。并且，在车速V处于间歇容许上限车速Vref以下时，控制发动...

查看详细信息  -   导出

789 车辆及其控制方法

CN200780049833.5_  丰田自动车株式会社_2007年10月25日

在混合动力汽车20中，在ECO开关88接通时，使用车速V和相比于通常时容许最大充电电力设定用映射而倾向于容许电池50的充电的第二关系、即ECO模式时容许最大充电电力设定用映射来设定容许最大充电电力Pcmax(步骤S130)，控制发...

查看详细信息  -   导出

790 二次电池的输入输出控制装置以及车辆

CN200780037737.9_  丰田自动车株式会社_2007年9月26日

安装在混合动力汽车(1)中的二次电池的输入输出控制装置包括：温度传感器(24)，检测电池(12)的电池温度(T)；电压传感器(26)，检测电池(12)的电池电压(VB)；以及控制部(14)，接受温度传感器(24)所检测的温度(T)和电压传感器(2...

查看详细信息  -   导出

791 永磁同步牵引电机

CN200720064531.2_  湘潭电机股份有限公司_2007年9月24日

永磁同步牵引电机，其转子压入转子支架，转子支架与离合器压盘相连，定子热套到机座内，轴承压入转子支架内，端盖与机座用螺钉坚固连接，转子支架与端盖用卡环相联，离合器与转子支架用螺钉坚固连接，活塞装入端盖内用活塞密封...

查看详细信息  -   导出

792 一种汽车能源再生制动系统及其控制方法

CN200710151217.2_  奇瑞汽车有限公司_2007年9月14日

本发明公开了一种混合动力能源再生制动控制方法，包括整车能源回收使能条件的判定、能源回收阶段的判定、能源回收时电制动力大小的计算、制动力在机械制动和电制动间的分配、以及混合动力汽车能源回收的系统安全保护控制。本...

查看详细信息  -   导出

793 单组分环氧树脂组合物及使用该组合物的电动机或发电机

CN200780033328.1_  索马龙株式会社_2007年9月11日

本发明提供一种保存稳定性及工艺管理性优异，且能在含浸固着绝缘线圈时发挥高粘接力，得到具有优异的高耐热性及高可靠性的硬化物，适于含浸汽车用电动机及发电机且特别适于含浸混合动力汽车用驱动电动机及发电机线圈的优...

查看详细信息  -   导出

794 一种电动车或机车的充电系统

CN200720176126.X_  叶天福_2007年8月31日

本实用新型公开了一种用于电动车或机车的充电系统，包括设置在电动车或机车内的充电器，铺设在车道上的导电层以及设置在车道旁并可将高压电转换为安全电压的电源箱，导电层至少平行的设置两条，相邻的导电层间有一定间隔形...

查看详细信息  -   导出

795 旋转电动机及其系统、绕线机、混合动力汽车、燃料电池汽车和电动汽车

CN200710140908.2_  株式会社日立制作所_2007年8月10日

本发明，提供一种提高耐逆变器浪涌电压的旋转电动机，具备：圆筒状的定子磁心；在该定子磁心内部同轴地旋转的转子磁心；使用在所述定子铁心或所述转子铁心中的任一方或双方上轴方向形成的多个槽，缠绕覆膜导线而成的多个线圈...

查看详细信息  -   导出

796 混合动力轿车再生制动与防抱死集成控制系统

CN200710055687.9_  吉林大学_2007年5月25日

本发明涉及一种混合动力汽车的再生制动和液压防抱死集成控制系统。该集成控制系统包括再生制动控制子系统和液压制动控制子系统。两控制子系统既相互独立又相互统一。相互独立是指液压制动控制子系统根据车轮的制动状态对...

查看详细信息  -   导出

797 可变气门装置及其控制方法、以及装载有该可变气门装置的车辆

CN200780012795.6_  丰田自动车株式会社_2007年4月19日

本发明提供一种可变气门装置及其控制方法、以及装载有该可变气门装置的车辆。对于混合动力汽车(20)，如果在起动发动机(22)时由于发动机水温Tw低而需要使进气门(128)的开闭正时从最迟角位置提前，则从第一路径R1或第二路径...

查看详细信息  -   导出

798 用于电容器的超薄耐热聚丙烯介电薄膜的制造方法

CN200780020586.6_  三荣化学工业株式会社_2007年4月4日

本发明涉及一种制造最厚4μm的超薄耐热聚丙烯介电薄膜方法，该薄膜能够用于制造机器例如混合动力汽车或笔记本电脑中需要的高容量、低重量和微型化的电容器，并涉及一种通过连续双轴拉伸拉伸耐热的聚丙烯材料来制造厚度范围...

查看详细信息  -   导出

799 用于电动和混合动力汽车的Y形开关变换器

CN200710105326.0_  通用汽车环球科技运作公司_2007年3月14日

一种用于控制具有带有定子绕组的定子的多相电机的电路包括控制器、初级换向开关对、中性线端和换向控制开关。每个开关对包括连接在一节点处的第一初级换向开关和第二初级换向开关。每个换向控制开关被耦合到一绕组，使得在...

查看详细信息  -   导出

800 失火判定装置、混合动力汽车以及失火判定方法

CN200780000733.3_  丰田自动车株式会社_2007年2月14日

选择P档作为变速位置(步骤S130)，在执行通过电机(MG1)以及电机(MG2)抑制发动机(22)的振动的减震控制时，设定失火的判定中所使用的阈值A1、B1、C1(步骤S180)，使用该设定的阈值来判定失火。另一方面，在选择N档、不执行减震控制...

查看详细信息  -   导出

801 车(船)用混合动力系统

CN200710079075.3_  刘后秀_2007年2月9日

一种车(船)用混合动力系统，包括风阻发电机总成3，风阻发电机总成3依序电接驾驶控制系统11、微机4、传感器12、二次电池6、超级电容器5、备用超级电容器9、电机2、电机8、智能充电器10。风阻发电机总成3由空气流量适配器13、桨叶14...

查看详细信息  -   导出

802 混合动力车用超级电容器辅助动力模块

CN200720067090.1_  上海奥威科技开发有限公司_2007年2月6日

本实用新型为一种混合动力车用超级电容器辅助动力模块，由若干个超级电容器单体、电压控制器、风冷系统、安装箱、单体间连接条和单体间隔离物组合而成，其特征在于：每两个或多个超级电容器单体之间添加有隔离物形成通风的风...

查看详细信息  -   导出

803 一种全轮驱动混合动力汽车的驱动系统

CN200720123450.5_  重庆长安汽车股份有限公司_2007年1月30日

本实用新型提供一种全轮驱动混合动力车的驱动系统，其前轮驱动采用了发动机、曲轴安装的盘式电机、自动离合器加手动变速器MT或直接采用AMT自动变速器等部件构成的动力传动系统，其中ISG电机安装在发动机和自动离合器或AMT...

查看详细信息  -   导出

804 具有位置感知结构的汽车离合器踏板

CN200720123426.1_  重庆长安汽车股份有限公司_2007年1月25日

本实用新型涉及一种具有位置感知结构的汽车离合器踏板，包括现有踏板的踏板臂、踏板臂转轴和踏板支架，踏板臂通过踏板臂转轴安装在踏板支架上。其改进点是在踏板支架上安装两个触发式开关，对应地在踏板臂上安装两块触片，一...

查看详细信息  -   导出

805 电动机驱动装置、具有该电动机驱动装置的混合动力汽车、以及电力转换装置的停止控制方法

CN200780004495.3_  丰田自动车株式会社_2007年1月18日

当关断信号(DWN)被去活时，ECU(60)激活关断许可信号(RG)并输出给与门(50)。即，当未通过异常检测装置(40)检测出异常时，ECU(60)始终激活关断许可信号(RG)。与门(50)计算来自异常检测装置(40)的信号(OVL)和关断许可信号(RG)...

查看详细信息  -   导出

806 用于电动汽车的高压电安全监测装置

CN200610155953.0_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月28日

本发明涉及一种电动汽车或混合动力汽车用高压系统监测装置，包括电池管理模块在高压系统的一端提供一个弱信号，并在另一端接收该信号，通过比较该信号的幅值，判断高压系统是否发生短路或断路故障，在高压系统闭合过程中，通...

查看详细信息  -   导出

807 一种混合动力车用离合器踏板

CN200620170846.0_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月26日

本实用新型公开了一种混合动力车用离合器踏板，包括顶部开关，在所述顶部开关的相对位置设有一底部开关总成，所述底部开关总成通过信号与整车控制器和发动机控制器相连；采用本实用新型提供的技术方案，能够有效克服在混合...

查看详细信息  -   导出

808 汽车混合动力系统用的爪极电机

CN200610166268.8_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月21日

本发明涉及一种汽车混合动力系统用的爪极电机，主要由外壳3、连于外壳上的定子铁心5、转子轴1、爪极4、转子磁轭7、磁场绕组6组成，其特征在于：在每对爪极之间分别设有永磁体p，永磁体方向设置应使其磁通方向为径向，以增加气隙...

查看详细信息  -   导出

809 电机驱动汽车无离合器变速系统

CN200610147467.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2006年12月19日

本发明公开了一种电机驱动汽车无离合器变速系统，包括驱动电机，机械多挡位变速器，驱动电机控制器，变速器控制器。该系统的动力传递路径为：从驱动电机到机械多挡变速器，然后驱动车轮；该系统的控制路径为：变速器控制器发出...

查看详细信息  -   导出

810 用于汽车驱动、执行机构等的压电式电机

CN200680052715.5_  伯塔·里克特_2006年12月12日

一种压电式电机，带有设置在基准部分(2)和输出部分(1)之间的、可交替电加载的夹紧压电叠片(8)，并且优选具有两个配属于各夹紧压电叠片的、相反设置的步进压电叠片(9、10)或者一夹紧压电叠片和一支座(16)，它们在夹紧压电叠片...

查看详细信息  -   导出

811 一种飓风发电供电的电动汽车

CN200610157464.9_  撒世海_2006年12月11日

本发明公开了一种飓风发电供电的电动汽车，包括电动汽车体和牵引电动机，其特征在于：牵引电动机的供电电源包括设置在汽车顶棚夹层通道内的带反射形风叶和飓风轮的飓风发电机总成，所述飓风发电机总成利用汽车行驶产生的强...

查看详细信息  -   导出

812 混合动力电动汽车的发动机起动控制方法

CN200610161415.2_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本发明涉及一种BSG-Belt Starter/Generator即皮带传动起动/发电一体机的混合动力汽车的发动机自动起动控制方法，通过发动机在一定时间内上升的转速来判断BSG是否能够带动发动机旋转；通过判断发动机转速高于一定转速所持...

查看详细信息  -   导出

813 失火判定装置、混合动力汽车以及失火判定方法

CN200680033232.0_  丰田自动车株式会社_2006年11月24日

在变速机的变速档处于Lo档位时，设定判定发动机的失火的第1阈值A1以及第2阈值(S220、S280)，基于从作为曲轴旋转30度所需的时间而运算出来的30度所需时间T30求出的360度差Δ360和第1阈值A1以及第2阈值来判定失火(S230、S290...

查看详细信息  -   导出

814 混合动力汽车电源盖板卡扣(B-HEV)

CN200630012773.8_  重庆长安汽车股份有限公司_2006年11月10日

""

查看详细信息  -   导出

815 混合动力汽车智能模板盒左侧围(B-HEV)

CN200630012760.0_  重庆长安汽车股份有限公司_2006年11月10日

左视图、右视图不易见，省略左视图与右视图。

查看详细信息  -   导出

816 混合动力汽车智能模板盒右侧围(B-HEV)

CN200630012759.8_  重庆长安汽车股份有限公司_2006年11月10日

左视图、右视图不易见，省略左视图与右视图。

查看详细信息  -   导出

817 具有去耦以消除磁感应转矩损失的轴向转子的无刷永磁电动机/发电机

CN200680039081.X_  劳伦斯·P·策普杰里·W·梅德林_2006年10月19日

本发明公开了一种永磁电动机/发电机，包括：定子；转子，其周边表面处设置有多个永磁体且该转子具有与该定子的中心轴重合的中心轴线；可转动轴，其上连接有转子；以及致动器，用于使转子相对于定子沿可转动轴轴向移动足够距离...

查看详细信息  -   导出

818 混合动力商用汽车的气压制动防抱死控制系统

CN200610017245.0_  吉林大学_2006年10月13日

本发明涉及一种混合动力商用汽车的气压制动防抱死控制系统，属于混合动力汽车技术领域。该系统包括制动能量回收子系统和气压制动防抱死子系统以及电机失效时的压力补偿子系统。其中电机失效时压力补偿系统包括：一端连接在...

查看详细信息  -   导出

819 新型双电机混联混合动力总成

CN200620029348.4_  中国第一汽车集团公司_2006年9月15日

本实用新型涉及一种新型双电机混联混合动力总成，由发动机、ISG电机、离合器、变速器、主驱动电机、驱动桥主减速器组成；其特征在于：发动机和ISG电机集成一起，其中ISG电机固定在发动机曲轴上；电机-变速器集成耦合，驱动电机和...

查看详细信息  -   导出

820 新型双电机混联混合动力总成

CN200610017176.3_  中国第一汽车集团公司_2006年9月15日

本发明涉及一种新型双电机混联混合动力总成，由发动机、ISG电机、离合器、变速器、主驱动电机、驱动桥主减速器组成；其特征在于：发动机和ISG电机集成一起，其中ISG电机固定在发动机曲轴上；电机一变速器集成耦合，驱动电机和变速...

查看详细信息  -   导出

821 包括具有可变气门操作的发动机的混合动力汽车系统

CN200610129008.3_  福特环球技术公司_2006年8月28日

一种用于汽车的系统，包括连接在汽车中的内燃发动机，该发动机至少包括一个具有进气和排气门的汽缸，其中在发动机操作期间，进气门的开启和关闭正时可以可调整地延迟，且排气门的开启和关闭正时可以可调整地延迟，及包括连接...

查看详细信息  -   导出

822 一种电动机

CN200620052019.1_  才教立_2006年8月23日

本实用新型公开了一种电动机，该电动机包括中心转轴，所述中心转轴为空心轴。本实用新型电动机采用空心轴后，它的内壁可以固定叶片，能直接用作鼓风机或抽风机或潜水泵。与传统的鼓风机或抽风机相比电动机本身已不成为风或水...

查看详细信息  -   导出

823 一种电动机

CN200610032122.4_  才教立_2006年8月23日

本发明公开了一种电动机，该电动机包括中心转轴，所述中心转轴为空心轴。本发明电动机采用空心轴后，它的内壁可以固定叶片，能直接用作鼓风机或抽风机或潜水泵。与传统的鼓风机或抽风机相比电动机本身已不成为风或水的阻力，...

查看详细信息  -   导出

824 混合动力汽车的控制器(HEV)

CN200630126033.7_  奇瑞汽车有限公司_2006年7月19日

""

查看详细信息  -   导出

825 动力输出装置、装有该装置的汽车以及该装置的控制方法

CN200610080934.6_  丰田自动车株式会社_2006年5月23日

本发明涉及动力输出装置、装有该装置的汽车以及该装置的控制方法，其中本发明的混合动力汽车(20)，在发动机(22)刚起动后对怠速时吸入空气量Qidl进行校正，以使得该发动机(22)输出与要求功率Pe*大致一致的输出功率Pe，在该校...

查看详细信息  -   导出

826 一种汽车用助力制动装置

CN200610025880.3_  上海华普汽车有限公司_2006年4月20日

本发明公开一种汽车制动助力系统，包括制动踏板、制动总泵，还具有助力电机，该助力电机在制动时推动制动总泵推杆，提供制动助力；优选地，所述助力电机的旋转轴与螺母固定联结，该螺母与丝杠配合，所述丝杠直接推动制动总泵推...

查看详细信息  -   导出

827 汽车及其控制方法

CN200610072042.1_  丰田自动车株式会社_2006年4月4日

在本发明的混合动力汽车中，当在步骤S112判定排气净化触媒的状态为适当状态时，在进气管压力P变为规定负压Pref之前，进行拖动，使吸入气缸内的吸入空气量降低后，开始燃烧控制。另一方面，当在步骤S112判定排气净化触媒的状态...

查看详细信息  -   导出

828 采用轮毂电机的混合动力总成

CN200610064954.4_  北京理工大学_2006年3月20日

一种混合动力电动汽车动力总成，动力系统采用了内燃发动机和轮毂式电机两套动力系统，发动机动力系统由发动机1、离合器3、变速箱5、变速箱输出轴6、和主减速器14组成，发动机1与起动电机7连接，起动电机控制器8控制起动电机7工...

查看详细信息  -   导出

829 用于运行混合动力汽车驱动设备的方法和执行此方法的装置

CN200680013404.8_  罗伯特·博世有限公司_2006年2月21日

本发明提出一种汽车驱动设备的运行方法，具有至少一个内燃机(10)和至少一个与该至少一个内燃机(10)机械耦联的电机(20)以及至少一个与所述至少一个电机(20)和至少一个内燃机(10)功能连接的在至少一个车载电网中的储能器...

查看详细信息  -   导出

830 一种轻度混合动力用混合动力控制器总成

CN200610054083.8_  清华大学重庆长安汽车股份有限公司_2006年2月16日

本发明请求保护一种混合动力汽车用混合动力控制，该HCU控制器总成包括：一盒体及安装在盒体内的单片机及设置在单片机中的控制单元，与该单片机相连的单片机复位电路、CAN通讯处理电路、单片机供电电路和隔离电源电路，以及分...

查看详细信息  -   导出

831 一种带有正、负极柱的单元电池

CN200620109922.7_  中山中炬森莱高技术有限公司重庆长安汽车股份有限公司_2006年2月10日

本实用新型涉及一种带有正、负极柱的单元电池，包括多只单体电池，其特征在于：在单体电池的盖帽上固定连接有一正极柱，在单体电池的壳体底部固定连接有一负极柱；用连接件将由6只镍氢单体电池串联组成单元电池。用多个单元电...

查看详细信息  -   导出

832 双机械端口电机及其驱动控制系统

CN201010228661.1_  中国科学院电工研究所_2005年12月27日

一种双机械端口电机及其驱动控制系统，主要包括第一机械端口[5]、第二机械端口[4]和定子[6]，其特征在于径向磁通结构的外转子有多种结构。双机械端口电机驱动控制系统的拓扑结构：一个电机控制单元[16]控制逆变器[11]和逆变...

查看详细信息  -   导出

833 双机械端口电机及其驱动控制系统

CN200510130739.5_  中国科学院电工研究所_2005年12月27日

一种双机械端口电机及其驱动控制系统，主要包括第一机械端口[5]、第二机械端口[4]和定子[6]，其特征在于有径向磁通结构和轴向磁通结构两种形式，其外转子有多种结构。双机械端口电机驱动控制系统的拓扑结构：一个电机控制单...

查看详细信息  -   导出

834 一种用于混合动力系统的整车控制器

CN200520099404.7_  湖北汽车工业学院东风汽车集团股份有限公司_2005年12月13日

本实用新型一种用于混合动力系统的整车控制器，目的是提出一种对内燃机动力驱动及对高压电池组管理系统控制以及对驱动电机功率驱动进行控制的整车控制器；其特征在于，它是由一种基于单片机实现多功能的嵌入式控制器，所述...

查看详细信息  -   导出

835 电气化公路与专用车辆一体化运输系统

CN200510096332.5_  赵润生_2005年11月6日

一种电气化公路与专用车辆一体化的运输系统，包括综合供电输电站、太阳能供电系统、风力发电供电系统和电力调配控制系统，电气化公路是在封闭式高速公路的中心隔离带10的两侧及路边封闭防护栏11上分别设有相对应的供电滑道...

查看详细信息  -   导出

836 多功能车用电磁差速系统

CN200520065765.X_  华南理工大学_2005年10月14日

本实用新型公开一种多功能电磁差速系统，既可用作纯电动汽车、混合动力汽车的驱动差速一体式系统，还可用作缓速器应用于传统汽车的从动桥。该系统包括双转子电机、控制器；双转子电机由励磁绕组缠绕的外转子和内转子配合构成...

查看详细信息  -   导出

837 一种车用多功能电磁差速系统

CN200510100281.9_  华南理工大学_2005年10月14日

本发明公开一种多功能电磁差速系统，既可用作纯电动汽车、混合动力汽车的驱动差速一体式系统，还可用作缓速器应用于传统汽车的从动桥。该系统包括双转子电机、控制器；双转子电机由励磁绕组缠绕的外转子和内转子配合构成，其...

查看详细信息  -   导出

838 电动-发电复用控制系统

CN200520128496.7_  贺 雷_2005年10月10日

一种电动-发电复用控制系统，采用一台起动和电动助力双绕组电机或双电机及其切换控制技术，无需弱磁控制就能实现低速大转矩起动和高速大转矩电动助力工况；采用磁电切换开关实现起动和电动助力工况的转换，驱动控制器驱动...

查看详细信息  -   导出

839 电动-发电复用控制方法及其系统

CN200510113059.2_  贺 雷_2005年10月10日

一种电动-发电复用控制方法及其系统，采用一台起动和电动助力双绕组电机或双电机及其切换控制技术，无需弱磁控制就能实现低速大转矩起动和高速大转矩电动助力工况；采用磁电切换开关实现起动和电动助力工况的转换，驱动控...

查看详细信息  -   导出

840 用于机动车的制动装置以及用于其控制的方法

CN200980151280.3_  罗伯特·博世有限公司_2009年10月22日

本发明涉及一种用于机动车的制动装置（1），其具有人力或者助力制动系统（3），所述人力或者助力制动系统具有利用人力操纵的主制动缸（5），在所述主制动缸上连接有至少一个液压的车轮制动器，所述制动装置还具有带有以外部能量...

查看详细信息  -   导出

841 一种混合动力汽车电池余量检测装置及检测方法

CN200510094755.3_  奇瑞汽车有限公司_2005年10月9日

本发明公开了一种混合动力轿车电池余量检测装置及检测方法，位于所述的CPU中央控制器与电池组之间设有一负载模块。负载模块基于电池的电压与电流值计算的电阻值。CPU中央控制器根据此时电压检测电路，温度检测电路测量电池...

查看详细信息  -   导出

842 半导体器件及采用它的功率变流器以及采用此功率变流器的混合动力汽车

CN200510087684.4_  株式会社日立制作所_2005年7月29日

提供在高温环境下也能保持长期信赖度的功率半导体器件。作为连接半导体元件101的电极和成为布线基板的陶瓷绝缘基板103的导体层102a的导体条片201，采用碳和铝的复合材料或者碳和铜的复合材料，通过这样来减小导体条片201...

查看详细信息  -   导出

843 内转子电机加鼓式制动器结构

CN200520043435.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种内转子电机加鼓式制动器结构，包括轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、内转子电机。内转子电机的输出轴穿过鼓式制动器后固定在轮毂上，轮毂的外侧面与轮胎的轮盘固定连接；鼓式制动器的制动鼓与轮毂的内侧面固...

查看详细信息  -   导出

844 自带减速机构的外转子电机加盘式制动器结构

CN200520043442.0_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种自带减速机构的外转子电机加盘式制动器结构，包括轮辋、轮盘、盘式制动器、自带减速机构的外转子电机。自带减速机构的外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，自带减速机构的外转子电机转子的内侧上...

查看详细信息  -   导出

845 自带减速机构的外转子电机加鼓式制动器结构

CN200520043440.1_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种自带减速机构的外转子电机加鼓式制动器结构，包括轮辋、轮盘、鼓式制动器、自带减速机构的外转子电机。自带减速机构的外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，自带减速机构的外转子电机转子的内侧上...

查看详细信息  -   导出

846 带减速器的内转子电机加鼓式制动器结构

CN200520043438.4_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的内转子电机加鼓式制动器结构，包括轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、内转子电机、减速器。内转子电机的输出轴通过减速器，穿过鼓式制动器后与轮毂固定连接，轮毂的外侧面与轮胎的轮盘固定连接；鼓式...

查看详细信息  -   导出

847 带减速器的内转子电机加盘式制动器结构

CN200520043437.X_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的内转子电机加盘式制动器结构，包括轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、内转子电机、减速器。内转子电机的输出轴通过减速器后与轮毂固定连接，轮毂的外侧面与盘式制动器的制动盘固定连接；盘式制动器...

查看详细信息  -   导出

848 带减速器的双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构

CN200520043436.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机、减速器。前轮毂与后轮毂之间设有双轴输出内转子电机，双轴输出内转子电机的后输出轴通过减...

查看详细信息  -   导出

849 双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构

CN200520043443.5_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种双轴输出内转子电机加鼓式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、鼓式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机。前轮毂与后轮毂之间设有双轴输出内转子电机，双轴输出内转子电机的后输出轴固定连接在后轮毂上，后轮...

查看详细信息  -   导出

850 外转子电机加鼓式制动器结构

CN200520043441.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种外转子电机加鼓式制动器结构，包括轮辋、轮盘、鼓式制动器、外转子电机。外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，外转子电机转子的内侧上固定连接鼓式制动器的制动鼓，并且外转子电机的电机固定轴穿...

查看详细信息  -   导出

851 外转子电机加盘式制动器结构

CN200520043439.9_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种外转子电机加盘式制动器结构，包括轮辋、轮盘、盘式制动器、外转子电机。外转子电机转子的外侧与轮胎的轮盘固定连接，外转子电机转子的内侧上固定连接盘式制动器的制动盘，并且外转子电机的电机固定轴穿...

查看详细信息  -   导出

852 带减速器的双轴输出内转子电机加盘式制动器结构

CN200520043434.6_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种带减速器的双轴输出内转子电机加盘式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机、减速器。双轴输出内转子电机的后输出轴通过减速器与后轮毂固定连接，后轮毂的外侧面与轮胎...

查看详细信息  -   导出

853 内转子电机加盘式制动器结构

CN200520043432.7_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种内转子电机加盘式制动器结构，包括轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、内转子电机。内转子电机的输出轴固定在轮毂上，轮毂的外侧面与盘式制动器的制动盘固定连接；盘式制动器的制动盘的外侧面与轮胎的轮盘固定...

查看详细信息  -   导出

854 双轴输出的内转子电机加盘式制动器结构

CN200520043431.2_  上海燃料电池汽车动力系统有限公司万 钢_2005年7月14日

本实用新型公开了一种双轴输出内转子电机加盘式制动器结构，包括前、后轮毂、轮辋、盘式制动器、轮盘、双轴输出内转子电机。前轮毂与后轮毂之间设有双轴输出内转子电机，双轴输出内转子电机的后输出轴固定连接在后轮毂上，后轮...

查看详细信息  -   导出

855 一种制动助力系统

CN200510073159.7_  比亚迪股份有限公司_2005年5月31日

一种制动助力系统包括踏板推杆(1)、橡胶反作用盘(7)、主缸推杆(8)、制动踏板(25)和壳体(28)，并且该系统还包括电机(12)、蜗杆(13)、蜗轮(14)、螺母(15)、弹簧(16)、活塞(17)、回位弹簧(18和19)、挡圈(20)以及轴承(21和22)。本发明...

查看详细信息  -   导出

856 在混合动力车辆中发动机减速运行的安排和管理

CN200510092275.3_  通用汽车公司_2005年5月13日

混合动力汽车包括一个动力系，其具有减速柴油发动机、电动机和能量储存系统。发动机和电动机可以通过一个或多个行星齿轮组和根据各种扭传递装置的应用和释放的选择耦合通路而选择性地通过输出耦合到动力系。根据预定的能流...

查看详细信息  -   导出

857 用于车辆的电源装置

CN200510064230.5_  丰田自动车株式会社_2005年4月12日

本发明提供了一种用于车辆的电源装置。在结合使用都布置在车辆后部中的高电压电池(12)和辅助机械电池(16)的混合动力汽车中，在12V辅助机械电池(16)附近设有熔线盒(18)。充当来自DC/DC转换器(14)的输出线的电力线(38)不返...

查看详细信息  -   导出

858 带噪声应对装置的车辆

CN200510064513.X_  丰田自动车株式会社_2005年4月11日

本发明提供一种车辆，其具有对随着工作装置的工作而发出的声音进行应对的装置。在由发动机和前、后电动发电机有选择地驱动的混合动力汽车中，等待发动机动作来进行液压制动装置的总切断阀、模拟装置连通阀、泵装置的初始检查...

查看详细信息  -   导出

859 一种混合电动车节气门联动调节装置

CN200520050048.X_  长沙联合电动科技有限公司_2005年1月12日

一种混合电动车节气门联动调节装置，它由发动机的脚踏油门经拉线A与发动机的节气门上端联接，节气门下端经弹簧C联接在发动机机壳上，离合器联接电动机与发动机，与脚踏油门与节气门联接的拉线A上串接有拉伸弹簧D，离合器的...

查看详细信息  -   导出

860 汽车振动能量压电发电装置

CN200420086151.5_  西安交通大学_2004年11月8日

本实用新型公开了一种利用汽车振动能量压电发电装置，将压电装置置于汽车悬挂系统中，利用振动能量产生电能，并加以存储和利用。该装置包括：至少一个置于汽车悬挂系统中的压电装置，用于将振动能量转换为电能；一个电力变换...

查看详细信息  -   导出

861 汽车振动能量压电发电方法及其系统

CN200410073241.5_  西安交通大学_2004年11月8日

本发明公开了一种利用汽车振动能量压电发电的方法及其系统，将压电装置置于汽车悬挂系统中，利用振动能量产生电能，并作为一种电力供应加以存储和利用。该系统包括：至少一个置于汽车悬挂系统中的压电装置，用于将振动能量转...

查看详细信息  -   导出

862 轻度混合单轴并联混合动力总成

CN200420012356.9_  中国第一汽车集团公司_2004年8月18日

本实用新型涉及一种轻度混合单轴并联混合动力总成，其中电机和变速箱同轴连接成一体，电机的转子通过键连接套在变速箱输入轴上，电机的前端盖通过螺栓与离合器飞轮壳相联接，并通过轴承与变速箱输入轴相联接；电机的后端盖...

查看详细信息  -   导出

863 混合动力车辆

CN200480023607.6_  本田技研工业株式会社_2004年8月13日

本发明公开一种混合动力车辆，其中，由于将以环绕变速器(T)DE输入轴(16)的外周的方式而配置的发电电动机(M1)的驱动力，通过无端链条(78)传递到变速器(T)的输出轴(17)，因此可以实现不通过发动机(E)和输入轴(16)而进行发电...

查看详细信息  -   导出

864 能量回收系统

CN200480000836.6_  丰田自动车株式会社_2004年3月29日

本发明公开了一种用于混合动力汽车的能量回收系统。该能量回收系统利用一高温热介质和一低温热介质之间的温差发电。使用用于冷却内燃机的内燃机冷却剂作为该高温热介质。使用由一热泵冷却的泵制冷剂作为该低温热介质。该热...

查看详细信息  -   导出

865 电子节气门智能控制器

CN200410022999.6_  湖南大学_2004年3月19日

一种电子节气门智能控制器，其特征在于它是通过在与节气门相联的减速器上设置传感器，由该传感器采集的节气门位置信号通过线性隔离电路和由CAN总线来的控制信号通过CAN总线隔离电路进入中央控制器，中央控制器通过输入的...

查看详细信息  -   导出

866 混合动力汽车的驱动系统和这种系统的控制方法

CN97101830.8_  SMH管理服务有限公司_1997年1月4日

混合动力汽车的驱动系统包括发电机组，产生供驱动机组使用的直流电流，驱动机组具有驱动汽车的至少一个驱动轮的电动机。驾驶员用加速器发出功率设定值信号，将其提供给用比较少的传感器的简单和稳定的调节装置使用。设定值...

查看详细信息  -   导出

867 汽车驱动系统工况循环和动态循环台架试验方法

CN200410010723.6_  吉林大学_2004年3月9日

本发明涉及一种汽车驱动系统工况循环和动态循环台架试验方法。无需进行样车或样车底盘的设计试制，以驱动系统为试验对象，在台架上实现工况循环和动态试验循环，测量整车动力性能、经济性能和排放的测量。驱动系统动力经变速...

查看详细信息  -   导出

868 汽车和用于汽车的控制方法

CN200310101756.7_  丰田自动车株式会社_2003年10月22日

一种混合动力汽车，它通过传递来自发动机的功率和来自电动发电机MG2的功率来行驶，且能存储来自发动机的一部分功率和由电动发电机MG1产生的电功率。在此汽车中，基于加速器开度来设定驱动轴的需求功率Pr*，基于蓄电池充电状...

查看详细信息  -   导出

869 带CAN通信的汽车智能仪表系统

CN200320115454.0_  东风电动车辆股份有限公司_2003年10月13日

本实用新型提出了带CAN通信的汽车智能仪表系统，它是在传统组合式仪表的基础上引入了单片机系统、CAN总线、液晶显示系统，单片机系统通过其信号输出端口分别与组合式仪表、液晶显示系统连接，单片机系统的信号输入端口通过C...

查看详细信息  -   导出

870 一种汽车自动换挡方法

CN03129745.5_  天津清源电动车辆有限责任公司_2003年5月13日

本发明公开了一种结构更简单，控制容易的汽车自动换挡方法。本发明汽车自动换挡方法，通过下述技术方案予以实现，包括下述步骤：(1)电动换挡执行装置将机械变速器啮轮脱离啮合，(2)原动机控制装置将原动机转速调整为所需档位...

查看详细信息  -   导出

871 一种用于并联式混合动力系统的换档控制方法

CN03102491.2_  北方交通大学_2003年1月27日

一种用于并联式混合动力系统的换档控制方法，包括：用于发动机单独驱动、电机单独驱动、发动机与电机联合驱动以及发动机驱动电机发电四种状态下，动力总成控制器的换档操作控制步骤。其特征是所述换档控制方法包括：在自动机...

查看详细信息  -   导出

872 混合动力电动汽车动力总成系统匹配标定装置

CN02289984.7_  北方交通大学_2002年12月6日

一种混合动力电动汽车动力总成系统匹配标定装置，包括微处理器89C51、CAN控制器SJA1000、CAN总线收发器82C250、一台PC机。其特征在于：上位PC机与89C51进行通信，89C51通过CAN控制器与混合动力总成控制单元、发动机电控单元、电...

查看详细信息  -   导出

873 混合动力电动汽车的多能源台架布置方案

CN02147783.3_  东风汽车公司_2002年12月6日

本发明属于汽车试验技术，特别涉及一种混合动力电动汽车的多能源台架布置方案；该方案是通过以下步骤实施的：A.发动机通过离合器与变速箱连接，主电机联接在变速箱后端，动力通过变速箱后经过差速器双向输出，通过减速机将双...

查看详细信息  -   导出

874 混合动力单向飞轮

CN02254518.2_  贺雷_2002年9月6日

一种混合动力单向飞轮，飞轮盘(3)通过一单向离合器(4)、一永磁连轴器(5)及其复位弹簧(6)安装在发动机曲轴(12)上，电磁控制线圈(7)安装在永磁连轴器(5)相对应的固定体上，单向离合器(4)通过电磁控制线圈(7)和永磁连轴器(5)...

查看详细信息  -   导出

875 瞬时转矩控制的笼型异步电机电力电子变换器直流起动/发电系统

CN02137802.9_  南京航空航天大学_2002年6月20日

一种涉及瞬时转矩控制的笼型异步电机电力电子变换器直流起动/发电系统，包括异步电机(1)，功率变换器(2)，滤波电路(3)，低压辅助电源(4)，变换器控制信号(5)，基于数字信号处理的控制系统(6)，数模转换器A/D(7)及交流霍尔电流...

查看详细信息  -   导出

876 用于液压能存储系统的紧急能量释放方法

CN01819675.6_  谢普有限公司_2001年11月28日

一种用于释放在存储液压能推进系统中的能量的方法，该系统具有用在汽车和液压混合动力汽车的液气储能器。这里披露了用于感测气体和流体(液体)压力并且用来检测在能量存储系统内出现的工作不正常或压力变化的新颖的泄压阀...

查看详细信息  -   导出

877 汽车自动发电装置

CN01101418.0_  张宗鑫张勇_2001年1月12日

本发明涉及一种汽车自动发电装置，属于汽车制造领域，主要解决如何将汽车在行驶过程中振动所产生的无用的能量转换为有用的能量的问题。本装置由能量转换装置和执行电机构成，它们均固定在车箱的下面，齿条的下端伸出装置外...

查看详细信息  -   导出

878 汽车用电驱动装置

CN00818874.2_  罗伯特-博希股份公司_2000年12月14日

本发明涉及一种尤其是用于电动汽车或混合动力汽车的电驱动装置(10)。电驱动装置(10)具有一个电动机(14)，用此电动机例如经过一个联节轴(20)可以驱动一个车轮(12)。本发明建议：该电驱动装置(10)附带还具有一个可以机械操作...

查看详细信息  -   导出

879 混合动力汽车空调压缩机控制系统

CN201120069150.X_  山东朗进科技股份有限公司_2011年3月16日

本实用新型涉及一种混合动力汽车空调压缩机控制系统，包括发动机、传动装置、蓄电池、压缩机及控制器，所述发动机与传动装置相连接，所述传动装置通过电磁离合器与压缩机连接，所述蓄电池通过电驱动装置与所述压缩机连接，所述...

查看详细信息  -   导出

880 混合动力汽车发动机尾气减排发电系统

CN201120031275.3_  戚荣生_2011年1月28日

本实用新型涉及一种发电系统，具体说涉及一种利用混合动力汽车发动机尾气进行发电的系统。发动机的排气支管通过连接管与消音器相连，所述连接管上设有热发电器，热发电器设有进气管和排气管，进气管与排气管分别与连接管相...

查看详细信息  -   导出

881 混合动力汽车发动机尾气减排发电系统

CN201110031330.3_  戚荣生_2011年1月28日

本发明涉及一种发电系统，具体说涉及一种利用混合动力汽车发动机尾气进行发电的系统。发动机的排气支管通过连接管与消音器相连，所述连接管上设有热发电器，热发电器设有进气管和排气管，进气管与排气管分别与连接管相连通...

查看详细信息  -   导出

882 混合动力汽车顶置电池架上架体的装配方法及所用夹具

CN200910115775.2_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本发明公开了一种混合动力汽车顶置电池架上架体装配方法和装配时使用的专用焊接工装夹具，所述夹具包括夹具体(1)，其特征在于所述夹具体上端固定设置有定位元件(2)，所述定位元件(2)外侧设置夹紧装置(3)，所述定位元件水平...

查看详细信息  -   导出

883 混合动力汽车顶置电池架上架体的焊接工装夹具

CN200920185988.8_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本实用新型公开了一种混合动力汽车顶置电池架上架体的焊接工装夹具，所述夹具包括夹具体(1)，其特征在于所述夹具体上端固定设置有定位元件(2)，所述定位元件(2)外侧设置夹紧装置(3)，所述定位元件水平限位混合动力汽车顶置...

查看详细信息  -   导出

884 混合动力汽车顶置电池架基架的焊接工装夹具

CN200920185990.5_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本实用新型公开了一种混合动力汽车顶置电池架基架的焊接工装夹具，包括夹具体(1)，所述混合动力汽车顶置电池架基架包括基架本体(11)、设置本体端部的两端部连接板(12)和设置在本体外侧的侧翼连接板(13)，其特征在于所述夹...

查看详细信息  -   导出

885 混合动力汽车顶置电池架基架的装配方法及所用夹具

CN200910115774.8_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本发明公开了一种混合动力汽车顶置电池架基架的焊接工装夹具，包括夹具体(1)，所述混合动力汽车顶置电池架基架包括基架本体(11)、设置本体端部的两端部连接板(12)和设置在本体外侧的侧翼连接板(13)，其特征在于所述夹具体...

查看详细信息  -   导出

886 混合动力汽车顶置电池架的装配方法及所用夹具

CN200910115772.9_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本发明公开了一种混合动力汽车顶置电池架的焊接工装夹具，所述混合动力汽车顶置电池架包括基架(1)和设置在基架上端的上架体(2)，其特征在于所述夹具包括夹具体(3)，所述夹具体固定基架(1)，所述基架上端固定设置定位元件(...

查看详细信息  -   导出

887 混合动力汽车顶置电池架的焊接工装夹具

CN200920185991.X_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本实用新型公开了一种混合动力汽车顶置电池架的焊接工装夹具，所述混合动力汽车顶置电池架包括基架(1)和设置在基架上端的上架体(2)，其特征在于所述夹具包括夹具体(3)，所述夹具体固定基架(1)，所述基架上端固定设置定位元...

查看详细信息  -   导出

888 混合动力汽车顶置电池架基架本体的焊接工装夹具

CN200920185989.2_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本实用新型公开了一种混合动力汽车顶置电池架基架本体的焊接工装夹具，包括夹具体(1)，所述混合动力汽车顶置电池架基架本体包括基架横梁(11)和中间支撑板(12)，其特征在于所述夹具体上端固定设置有定位元件(2)，所述定位元...

查看详细信息  -   导出

889 混合动力汽车顶置电池架基架本体的装配方法及所用夹具

CN200910115776.7_  苏州宝馨科技实业股份有限公司_2009年7月24日

本发明公开了一种混合动力汽车顶置电池架基架本体的装配方法及其所用的焊接工装夹具，包括夹具体(1)，所述混合动力汽车顶置电池架基架本体包括基架横梁(11)和中间支撑板(12)，其特征在于所述夹具体上端固定设置有定位元件...

查看详细信息  -   导出

890 混合动力汽车带拨叉机构的驱动电机

CN201020101487.X_  福建尤迪电机制造有限公司_2010年1月25日

混合动力汽车带拨叉机构的驱动电机，涉及驱动电机结构。结构由机壳、定子、转子、主轴、轴承、前端盖、后端盖组成，拨叉机构包括拨叉、气缸，其特征在于：电机后端盖近外圆周处轴向向外延展一个管状体，该管状体另一头端部径向向外...

查看详细信息  -   导出

891 混合动力汽车带拨叉机构的驱动电机

CN201010101128.9_  福建尤迪电机制造有限公司_2010年1月25日

混合动力汽车带拨叉机构的驱动电机，涉及驱动电机结构。结构由机壳、定子、转子、主轴、轴承、前端盖、后端盖组成，拨叉机构包括拨叉、气缸，其特征在于：电机后端盖近外圆周处轴向向外延展一个管状体，该管状体另一头端部径向向外...

查看详细信息  -   导出

892 一种混合动力汽车发动机飞轮壳与发电机的过渡连接结构

CN200920293806.9_  重庆长安汽车股份有限公司_2009年12月15日

本实用新型公开一种混合动力汽车发动机飞轮壳与发电机的过渡连接结构，包括固定在发动机缸体上的飞轮壳、设在发电机端面上的定位凸台；一过渡板的中心设有一定位孔，该定位孔与定位凸台配合；在过渡板的定位孔的边缘设有多...

查看详细信息  -   导出

893 微混合动力汽车发动机与电机间的传动装置

CN200920227751.1_  东风汽车公司_2009年8月31日

本实用新型公开了一种微混合动力汽车发动机与电机间的传动装置，包括多楔带以及通过该多楔带耦合的发动机曲轴皮带轮和BSG电机带轮，所述多楔带的一边设置有自动张紧轮，所述多楔带的另一边设置有惰轮。发动机曲轴皮带轮和...

查看详细信息  -   导出

894 无节气门的电喷内燃机

CN201010152831.2_  杨更新_2010年4月22日

无节气门电喷内燃机属于活塞式内燃机技术领域。本发明进气通道没有节气门，没有空气流量传感器。本发明是通过控制进气阀门关闭时刻来控制进气量的。无节气门的电喷内燃机，在进气量小于额定值时，因为它的进气通道没有节气门...

查看详细信息  -   导出

895 压缩机

CN201030101082.1_  上海本菱涡旋压缩机有限公司_2010年1月26日

1.外观设计产品名称：压缩机。2.外观设计产品的用途：本外观设计产品作为车用空调电动涡旋压缩机，用于油电混合动力汽车空调的转换。3.本外观设计产品的设计要点在于产品的形状。4.选择俯视图用于出版专利公报。

查看详细信息  -   导出

896 一种混合动力汽车发动机工作点的控制方法

CN200910138645.0_  奇瑞汽车股份有限公司_2009年5月12日

本发明公开了一种混合动力汽车发动机工作点的控制方法，在发动机工作点控制过程中，混合动力控制器HCU根据动力电池荷电状态SOC分别对辅助驱动状态和发电状态下的发动机最佳工作点进行调整选择，并通过比较ISG电机综合效率...

查看详细信息  -   导出

897 混合动力汽车发动机舱盖开关

CN200920207271.9_  重庆长安汽车股份有限公司_2009年11月24日

本实用新型公开的混合汽车动力发动机舱盖开关，包括呈“T”型的开关外筒，开关外筒内为上大下小的阶梯型的通孔，其特征在于：一呈“T”型的按钮的中上部设有一台阶，按钮上套有一回位弹簧，一并插入开关外筒内，按钮的下端部从开...

查看详细信息  -   导出

898 混合动力汽车发动机舱盖开关

CN200910191547.3_  重庆长安汽车股份有限公司_2009年11月24日

本发明公开的混合汽车动力发动机舱盖开关，包括呈“T”型的开关外筒，开关外筒内为上大下小的阶梯型的通孔，其特征在于：一呈“T”型的按钮的中上部设有一台阶，按钮上套有一回位弹簧，一并插入开关外筒内，按钮的下端部从开关外...

查看详细信息  -   导出

899 动力电池托架

CN200920205432.0_  深圳市五洲龙汽车有限公司_2009年9月25日

本实用新型公开了一种动力电池托架，旨在提供一种成本低、维修方便并且可靠性高的动力电池托架；包括有四个托架支座，托架支座上设有前支架、后支架、左支架、右支架，四个支架构成电池的限位边框，左支架及右支架之间设有托条...

查看详细信息  -   导出

900 一种全浮式行星齿轮传动机构

CN200910305769.3_  贵州群建精密机械有限公司_2009年8月19日

本发明公开了一种全浮式行星齿轮传动机构，其花键轴(1)安装在太阳轮(12)孔内，花键轴(1)的外花键与花键齿轮挡板(2)的内花键啮合；花键齿轮挡板(2)的外花键与内齿圈(4)啮合；内齿圈(4)与行星齿轮(5)啮合，行星齿轮(5)与太阳...

查看详细信息  -   导出

901 一种全浮式行星齿轮传动机构

CN200920308256.3_  贵州群建精密机械有限公司_2009年8月19日

本实用新型公开了一种全浮式行星齿轮传动机构，其花键轴(1)安装在太阳轮(12)孔内，花键轴(1)的外花键与花键齿轮挡板(2)的内花键啮合；花键齿轮挡板(2)的外花键与内齿圈(4)啮合；内齿圈(4)与行星齿轮(5)啮合，行星齿轮(5)与...

查看详细信息  -   导出

902 混合动力汽车空调压缩机及液压泵驱动系统

CN200810237248.4_  重庆大学_2008年12月25日

本发明公开了一种混合动力汽车空调压缩机及液压泵驱动系统，包括发动机和电动机，发动机分别通过离合器I和离合器II驱动空调压缩机和液压泵，电动机分别通过离合器III和离合器IV驱动空调压缩机和液压泵，本发明空调压缩机和...

查看详细信息  -   导出

903 混合动力汽车电子无级调速系统

CN200810154898.2_  东南大学_2008年10月17日

混合动力汽车电子无级调速系统，包括发动机、离合器、双定子永磁无刷电机、电功率动力模块、蓄电池动力模块、驱动电机、主减速器、驱动车轮和中央控制单元。本发明燃油经济性好，尾气排放低，运行模式多，适应性好，由于采用双定子...

查看详细信息  -   导出

904 混合动力汽车仪表显示膜

CN200830155561.4_  比亚迪股份有限公司_2008年9月27日

本外观设计其它视图无设计要点，省略其它视图。

查看详细信息  -   导出

905 混合动力汽车发动机暖机控制方法

CN200710131795.X_  奇瑞汽车有限公司_2007年9月3日

本发明属于一种混合动力汽车发动机暖机控制方法，在暖机时控制发动机驱动电机进行发电，混合动力系统包括混合动力电机及其相应的控制系统和驱动电路，混合动力控制器HCU等，在暖机过程中，如果混合动力控制器HCU检测到发动...

查看详细信息  -   导出

906 一种新型单向器及由其组合的运动转换装置

CN200820019150.7_  刘焕营_2008年3月21日

本实用新型涉及一种新型单向器，特别是一种新型运动转换装置。本实用新型还涉及以该新型单向器为核心的可以使往复运动转换为旋转运动的装置。它包括依次固结为一体的齿轮1、单向轴承2、动力轴3，与齿轮1啮合的齿条4。通过组合...

查看详细信息  -   导出

907 汽车电能存储及快速补充装置

CN200810054437.8_  王 刚_2008年1月10日

本发明涉及汽车电能补充装置，具体为一种汽车电能存储及快速补充装置，解决现有纯电动汽车及混合动力汽车上的动力蓄电池组由于车身自重的限制，存储电能较少，由与汽车上动力蓄电池组连接的车载设施和地面设施构成，车载设...

查看详细信息  -   导出

908 一种汽车空调系统

CN200720122120.4_  比亚迪股份有限公司_2007年8月10日

本实用新型是关于一种汽车空调系统，包括加热系统，该加热系统包括设置在通风道中的暖风芯体，其中，所述暖风芯体为由整车电源供电的电加热芯体。本实用新型适于应用在电动汽车和混合动力汽车上。由于其还包括制冷系统，该制...

查看详细信息  -   导出

909 电动真空助力制动装置及其控制方法

CN200710029496.5_  奇瑞汽车有限公司_2007年7月31日

本发明涉及一种适合混合动力汽车上使用的电动真空助力制动装置及其控制方法，电动真空助力制动装置，包括电动真空助力器、真空泵以及所述的真空泵的驱动电源接在车辆12V电源电池上；控制方法包括监测整车12V电源的荷电状态...

查看详细信息  -   导出

910 混合动力汽车仪表显示膜

CN200730171323.8_  比亚迪股份有限公司_2007年7月11日

其它视图无设计要点，省略其它视图。

查看详细信息  -   导出

911 一种混合动力汽车发动机启动控制方法

CN200610098175.6_  奇瑞汽车有限公司_2006年12月8日

本发明涉及一种发动机自动启动控制方法，本发明包括混和动力控制器，混和动力控制器用于发动机怠速停机及快速启动的控制；执行发动机自动启停功能时，混和动力控制器需要车辆条件和驾驶员操作行为动作进行判断，并发送执行...

查看详细信息  -   导出

912 汽车废气发电装置

CN200520126756.7_  山东理工大学_2005年12月31日

本实用新型提供一种用于混合动力汽车上的汽车废气发电装置，包括径流式涡轮机，中间体，径流式涡轮机的端面上有排气口，其特征在于：增设发电机、冷却风扇和万向传动装置，其中径流式涡轮机的切向进气口对准叶轮，并与汽车排气...

查看详细信息  -   导出

913 轻型低渗透套管内活塞蓄能器

CN200680007427.8_  美国环保局_2006年3月6日

本发明涉及一种轻型，低渗透性，套管内活塞式高压蓄能器。该蓄能器包括具有两整体圆端的合成压力容器。活塞可滑动地位于蓄能器薄的不渗透的内套管中分成两个腔室，一个用于容纳工作流体而另一个用于容纳加压气体。工作流体提...

查看详细信息  -   导出

914 提高混合动力汽车发动机怠速发电时转速稳定性的控制方法

CN200510016982.4_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种提高混合动力汽车发动机怠速发电时转速稳定性的控制方法，其特征在于整车控制器与其它部件电连接；在发动机冷态起动之后、汽缸内混合气体燃烧达到稳定前，控制系统中的控制器禁止电机发电；判别发动机达到稳...

查看详细信息  -   导出

915 降低混合动力汽车发动机怠速发电时转速波动的控制方法

CN200510016981.X_  中国第一汽车集团公司_2005年7月15日

本发明涉及一种降低混合动力汽车发动机怠速发电时转速波动的控制方法，其特征在于整车控制器与其它部件电连接；将混合动力系统发电工况分为发动机驱动行驶和非发动机驱动行驶两种状态，控制器根据不同的状态采用不同的发...

查看详细信息  -   导出

916 压缩空气－燃油/燃气混合动力的汽车发动机

CN02111984.8_  浙江大学_2002年6月5日

本发明公开了一种压缩空气—燃油/燃气混合动力汽车发动机。它由多个缸组成，一部分缸为压缩空气动力组成部分，另一部分为内燃机动力组成部分。其中内燃机动力部分工作时的热的排气经过热交换器加热压缩空气动力部分的进气，...

查看详细信息  -   导出

917 混合动力汽车的车辆结构

CN200980149788.X_  丰田自动车株式会社_2009年6月25日

本发明获得了一种有助于紧凑地构成车身的混合动力汽车的车辆结构。在所述混合动力汽车的车辆结构中，具有：蓄电池(46)，其以在俯视观察时与后座椅(36)重叠的方式，被配置在该后座椅(36)的下侧；燃料罐(56)，其具有：薄形状部(...

查看详细信息  -   导出